| 2018年4月阳山县饮用水源水质监测结果表 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮用水源名称 |  | 大崀镇茶坑水库、阳城镇庙公坑、阳城镇城北水库 |  |  |  | 采样 日期 | 茶坑水库:4月9日 庙公坑、城北水库：4月10日 |  |  |
| 样品类型 |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 |  | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 参考值 | 大崀镇茶坑水库 | 阳城镇庙公坑 |  |  | 阳城镇城北水库 | 备注 |
| 1 | 水温（℃） |  | -- | 24.0 | 19.7 |  |  | 16.9 |  |
| 2 | PH（无量纲） |  | 6-9 | 7.60 | 7.15 |  |  | 6.97 |  |
| 3 | 溶解氧 |  | ≥6 | 10.3 | 8.12 |  |  | 7.82 |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 |  | ≤4 | 1.6 | 1.1 |  |  | 1.3 |  |
| 5 | 化学需氧量 |  | ≤15 | 12.7 | 14 |  |  | 10 |  |
| 6 | 五日生化需氧量 |  | ≤3 | 2.3 | 2.7 |  |  | 2.3 |  |
| 7 | 氨氮 |  | ≤0.5 | 0.284 | 0.157 |  |  | 0.174 |  |
| 8 | 总磷 |  | ≤0.1 | 0.02 | 0.05 |  |  | 0.02 |  |
| 9 | 总氮(不参与评价） |  | ≤0.5 | 0.89 | 0.89 |  |  | 0.48 |  |
| 10 | # 铜 |  | ## ≤1.0 | 0.007 | 0.001L |  |  | 0.001L |  |
| 11 | ## 锌 |  | ≤1.0 | 0.05L | 0.05L |  |  | 0.05L |  |
| 12 | 氟化物 |  | ≤1.0 | 0.213 | 0.125 |  |  | 0.085 |  |
| 13 | 硒 |  | ≤0.01 | 4.0×10-4L | 4.0×10-4L |  |  | 4.0×10-4L |  |
| 14 | 砷 |  | ≤0.05 | 3.0×10-4 | 3.0×10-4L |  |  | 3.0×10-4L |  |
| 15 | 汞 |  | ≤0.00005 | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L |  |  | 4.0×10-5L |  |
| 16 | 镉 |  | ≤0.005 | 0.001L | 0.001L |  |  | 0.001L |  |
| 17 | 六价铬 |  | ≤0.05 | 0.004L | 0.004L |  |  | 0.004L |  |
| 18 | 铅 |  | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L |  |  | 0.01L |  |
| 19 | ## 氰化物 |  | ## ≤0.05 | 0.004L | 0.004L |  |  | 0.004L |  |
| 20 | # 挥发酚 |  | # ≤0.002 | 0.0003L | 0.0010 |  |  | 0.0008 |  |
| 21 | 石油类 |  | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L |  |  | 0.01L |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 |  | ≤0.2 | 0.05L | 0.05L |  |  | 0.05L |  |
| 23 | 硫化物 |  | ≤0.1 | 0.005L | 0.005L |  |  | 0.005L |  |
| 24 | 粪大肠菌群(个/L) (不参与评价） |  | ≤2000 | 1612 | 30 |  |  | 20 |  |
| 25 | 硫酸盐 |  | ≤250 | 2.21 | 5.93 |  |  | 11.3 |  |
| 26 | 氯化物 |  | ≤250 | 0.785 | 1.20 |  |  | 0.823 |  |
| 27 | 硝酸盐氮 |  | ≤10 | 1.15 | 0.513 |  |  | 0.120 |  |
| 28 | 铁 |  | ≤0.3 | 0.03L | 0.06 |  |  | 0.07 |  |
| 29 | 锰 |  | # ≤0.1 | 0.01L | 0.01L |  |  | 0.01L |  |
| 30 | 电导率(us.cm-1) |  | # -- | 104 | 264 |  |  | 279 |  |
| 31 | 悬浮物 |  | # -- | 17 | 4L |  |  | 4L |  |
| 32 | - 三氯甲烷 |  | - ≤0.06 | 2.0×10-5L | 2.0×10-5L |  |  | 2.0×10-5L |  |
| 33 | - 四氯化碳 |  | - ≤0.002 | 3.0×10-5L | 3.0×10-5L |  |  | 3.0×10-5L |  |
| 34 | - 三氯乙烯 |  | - ≤0.07 | 2.0×10-5L | 1.2×10-3L |  |  | 1.2×10-3L |  |
| 35 | - 四氯乙烯 |  | - ≤0.04 | 3.0×10-5L | 1.2×10-3L |  |  | 1.2×10-3L |  |
| 36 | - 苯乙烯 |  | - ≤0.02 | 0.005L | 6.0×10-4L |  |  | 6.0×10-4L |  |
| 37 | - 甲醛 |  | - ≤0.9 | 0.05L | 0.07 |  |  | 0.05 |  |
| 38 | - 苯 |  | - ≤0.01 | 0.005L | 1.4×10-3L |  |  | 1.4×10-3L |  |
| 39 | - 甲苯 |  | - ≤0.7 | 0.005L | 1.4×10-3L |  |  | 1.4×10-3L |  |
| 40 | - 乙苯 |  | - ≤0.3 | 0.005L | 8.0×10-4L |  |  | 8.0×10-4L |  |
| 41 | - 二甲苯① |  | - ≤0.5 | 0.005L | 1.4×10-3L |  |  | 1.4×10-3L |  |
| 42 | - 异丙苯 |  | - ≤0.25 | 0.005L | 7.0×10-4L |  |  | 7.0×10-4L |  |
| 43 | - 氯苯 |  | - ≤0.3 | 0.012L | 0.012L |  |  | 0.012L |  |
| 44 | - 1,2-二氯苯 |  | - ≤1.0 | 2.9×10-4L | 2.9×10-4L |  |  | 2.9×10-4L |  |
| 45 | - 1,4-二氯苯 |  | - ≤0.3 | 2.3×10-4L | 2.3×10-4L |  |  | 2.3×10-4L |  |
| 46 | - 三氯苯② |  | - ≤0.02 | 1.1×10-4L | 8.00×10-5L |  |  | 8.00×10-5L |  |
| 47 | - 硝基苯 |  | - ≤0.017 | 1.7×10-4L | 1.7×10-4L |  |  | 1.7×10-4L |  |
| 48 | - 二硝基苯③ |  | - ≤0.5 | 2.4×10-5L | 1.9×10-5L |  |  | 1.9×10-5L |  |
| 49 | - 硝基氯苯④ |  | - ≤0.05 | 1.9×10-5L | 1.7×10-5L |  |  | 1.7×10-5L |  |
| 50 | - 邻苯二甲酸二丁酯 |  | - ≤0.003 | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L |  |  | 1.0×10-4L |  |
| 51 | - 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |  | - ≤0.008 | 0.002L | 0.002L |  |  | 0.002L |  |
| 52 | - 滴滴涕 |  | - ≤0.001 | 2×10-5L | 2.00×10-4L |  |  | 2.00×10-4L |  |
| 53 | - 林丹 |  | - ≤0.002 | 1×10-5L | 4×10-6L |  |  | 4×10-6L |  |
| 54 | - 阿特拉津 |  | - ≤0.003 | 8×10-5L | 8×10-5L |  |  | 8×10-5L |  |
| 55 | - 苯并（a）芘 |  | - ≤2.8×10-6 | 4×10-7L | 4×10-7L |  |  | 4×10-7L |  |
| 56 | - 钼 |  | - ≤0.07 | 0.005L | 0.005L |  |  | 0.005L |  |
| 57 | - 钴 |  | - ≤1.0 | 0.009L | 0.005L |  |  | 0.005L |  |
| 58 | - 铍 |  | - ≤0.002 | 2×10-5L | 2×10-5L |  |  | 2×10-5L |  |
| 59 | - 硼 |  | - ≤0.5 | 0.02L | 0.20L |  |  | 0.20L |  |
| 60 | - 锑 |  | - ≤0.005 | 2×10-4L | 2×10-4L |  |  | 2×10-4L |  |
| 61 | - 镍 |  | - ≤0.02 | 0.005L | 0.005L |  |  | 0.005L |  |
| 62 | - 钡 |  | - ≤0.7 | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L |  |  | 2.5×10-3L |  |
| 63 | - 钒 |  | - ≤0.05 | 0.003L | 0.003L |  |  | 0.003L |  |
| 64 | - 铊 |  | - ≤0.0001 | 3×10-5L | 1×10-5L |  |  | 1×10-5L |  |
| 65 | - 叶绿素a（mg/m3） |  | - - | 2.31 | -1 |  |  | 2.33 |  |
| 66 | - 透明度(cm) |  | - - | 75 | -1 |  |  | 100 |  |
| 67 | - 藻密度(个/L） |  | - - | 1.92×103 | -1 |  |  | 3.40×104 |  |
| 备注 |  |  | 1.未检出项目用“检出限+L”表示； - 2.未监测项目用“-1”表示； - 3.大崀镇茶坑水库第1至31项由我县环境监测站采样监测，监测报告编号为“（阳山）环境监测（水）字[2018]第（22）号”；第32项至67项委托深圳市高迪科技有限公司进行采样监测，与我县环境监测站同时采样，监测报告编号为“SZGD20180401-9-1”、“SZGD20180401-9-2”；阳城镇庙公坑、阳城镇城北水库委托清远市中能检测技术有限公司进行采样监测，监测报告编号为“TR1804026”、“H&S18008041008”； - 4. ①二甲苯指：对-二甲苯、邻-二甲苯、间-二甲苯； - 5. ②三氯苯指：1,2,3-三氯苯，1,2,4-三氯苯，1,3,5-三氯苯； - 6. ③二硝基苯指：对-二硝基苯，间-二硝基苯，邻-二硝基苯； 7. ④硝基氯苯指：对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯； |  |  |  |  |  |  |

| 2018年4月阳山县连江河水水质监测结果表 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面名称 |  | 黎埠镇大海村、青莲镇盐田村 |  |  | 采样 日期 |  | 4月9日 |  |
| 样品类型 |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 |  | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 参考值 | 大海村断面 |  | 盐田村断面 |  | 备注 |
| 1 | 水温（℃） |  | -- | 22.0 |  | 23.1 |  |  |
| 2 | PH（无量纲） |  | 6-9 | 7.25 |  | 7.42 |  |  |
| 3 | 溶解氧 |  | ≥6 | 8.0 |  | 9.8 |  |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 |  | ≤4 | 1.7 |  | 1.7 |  |  |
| 5 | 化学耗氧量 |  | ≤15 | 3.55 |  | 4.53 |  |  |
| 6 | 五日生化需氧量 |  | ≤3 | 1.9 |  | 2.2 |  |  |
| 7 | 氨氮 |  | ≤0.5 | 0.332 |  | 0.250 |  |  |
| 8 | 总磷 |  | ≤0.1 | 0.07 |  | 0.05 |  |  |
| 9 | 总氮(不参与评价） |  | ≤0.5 | 1.51 |  | 1.82 |  |  |
| 10 | # 铜 |  | ## ≤1.0 | 0.002 |  | 0.002 |  |  |
| 11 | ## 锌 |  | ≤1.0 | 0.05L |  | 0.05L |  |  |
| 12 | 氟化物 |  | ≤1.0 | 0.136 |  | 0.162 |  |  |
| 13 | 硒 |  | ≤0.01 | 4.0×10-4L |  | 4.0×10-4L |  |  |
| 14 | 砷 |  | ≤0.05 | 4.0×10-4 |  | 6.0×10-4 |  |  |
| 15 | 汞 |  | ≤0.00005 | 4.0×10-5L |  | 4.0×10-5L |  |  |
| 16 | 镉 |  | ≤0.005 | 0.001 |  | 0.001 |  |  |
| 17 | 六价铬 |  | ≤0.05 | 0.004L |  | ## 0.004L |  |  |
| 18 | 铅 |  | ≤0.05 | 0.01L |  | 0.01L |  |  |
| 19 | ## 氰化物 |  | ## ≤0.05 | 0.004L |  | ## 0.004L |  |  |
| 20 | # 挥发酚 |  | # ≤0.002 | 0.0003L |  | ## 0.0003L |  |  |
| 21 | 石油类 |  | ≤0.05 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 |  | ≤0.2 | 0.05L |  | 0.05L |  |  |
| 23 | 硫化物 |  | ≤0.1 | 0.005L |  | 0.005L |  |  |
| 24 | 粪大肠菌群(个/L) (不参与评价） |  | ≤2000 | 1449 |  | 4236 |  |  |
| 25 | 硫酸盐 |  | ≤250 | 8.96 |  | 9.89 |  |  |
| 26 | 氯化物 |  | ≤250 | 2.43 |  | 2.29 |  |  |
| 27 | 硝酸盐氮 |  | ≤10 | 1.63 |  | 1.92 |  |  |
| 28 | 铁 |  | ≤0.3 | 0.03L |  | 0.03 |  |  |
| 29 | 锰 |  | # ≤0.1 | 0.01L |  | 0.01L |  |  |
| 30 | 悬浮物 |  | # -- | 3 |  | 4 |  |  |
| 31 | 电导率(us.cm-1) |  | # -- | 186 |  | 183 |  |  |
| 备注 |  |  | 1.未检出项目用“检出限+L”表示； - 2.以上数据由我县环境监测站采样监测，监测报告编号为“（阳山）环境监测（水）字[2018]第（20）号”。 |  |  |  |  |  |

| 阳山县2018年4月城市空气质量月报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 日期 | 二氧化硫 SO2 μg/m³ | 二氧化氮 NO2 μg/m³ | 颗粒物 PM10 μg/m³ | 一氧化碳 CO mg/m³ | 臭氧 O3_8h μg/m³ | 颗粒物 PM2.5 μg/m³ | 空气质量 指数 AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颜色 | 类别 |  |
| 阳山县 | 2018-04-01 | 8 | 18 | 54 | 0.8 | 124 | 38 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-02 | 8 | 20 | 68 | 0.8 | 129 | 54 | 75 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-03 | 4 | 24 | 94 | 0.8 | 156 | 74 | 99 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-04 | 6 | 26 | 82 | 0.8 | 157 | 58 | 98 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-05 | 6 | 20 | 71 | 0.8 | 106 | 48 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-06 | 4 | 16 | 22 | 0.6 | 60 | 10 | 30 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-04-07 | 6 | 18 | 90 | 0.6 | 114 | 34 | 70 | 颗粒物(PM10) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-08 | 10 | 21 | 76 | 0.6 | 134 | 33 | 79 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-09 | 8 | 32 | 88 | 0.6 | 218 | 48 | 153 | 臭氧8小时(O3_8h) | 中度污染 | 红色 | IV |  |
|  | 2018-04-10 | 5 | 39 | 84 | 0.8 | 94 | 50 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |  |
| 阳山县 | 2018-04-11 | 6 | 38 | 79 | 0.8 | 68 | 48 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-12 | 4 | 32 | 72 | 1 | 12 | 49 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-13 | 3 | 21 | 44 | 1 | 14 | 28 | 44 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-04-14 | 4 | 11 | 21 | 0.8 | 80 | 14 | 40 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-04-15 | 8 | 10 | 42 | 0.8 | 74 | 30 | 43 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-04-16 | 8 | 14 | 88 | 0.8 | 80 | 32 | 69 | 颗粒物(PM10) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-17 | 11 | 18 | 92 | 0.7 | 108 | 37 | 71 | 颗粒物(PM10) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-18 | 12 | 22 | 84 | 0.8 | 152 | 46 | 94 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-19 | 6 | 28 | 92 | 0.9 | 155 | 72 | 97 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-20 | 4 | 36 | 72 | 1 | 56 | 62 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |  |
| 阳山县 | 2018-04-21 | 3 | 36 | 59 | 1.1 | 21 | 37 | 55 | 颗粒物(PM10) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-22 | 4 | 30 | 56 | 1.1 | 8 | 38 | 54 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-23 | 4 | 22 | 56 | 1.2 | 19 | 38 | 54 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-24 | 4 | 11 | 19 | 0.9 | 75 | 14 | 38 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-04-25 | 7 | 14 | 27 | 1 | 60 | 18 | 30 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-04-26 | 6 | 20 | 34 | 1.2 | 56 | 27 | 39 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-04-27 | 6 | 14 | 40 | 1.2 | 61 | 25 | 40 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-04-28 | 6 | 24 | 52 | 1.2 | 47 | 40 | 57 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-04-29 | 2 | 26 | 35 | 1.3 | 21 | 26 | 38 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-04-30 | 2 | 25 | 39 | 1.2 | 44 | 28 | 40 | — | 优 | 绿色 | I |  |
| 注：1.D表示为有效站点个数小于4个时，有效数据低于50%时的统计结果；E表示为有效站点个数大于等于4个时，有效数据低于75%时的统计结果。 2.阳山县城市空气质量数据为阳山县人民防空大楼子站和阳山中学子站的均值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |