报告表编号

年

编号：

建设项目环境影响报告表

项目名称：阳山升耀矿业有限公司选矿厂废水

处理沉淀池建设项目

建设单位（盖章）： 阳山升耀矿业有限公司

编制日期：2014年11月12日

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

01、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

02、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

03、行业类别——按国标填写。

04、总投资——指项目投资总额。

05、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

06、总量控制指标——根据国家实施主要污染物排放总量控制的有关要求和地方环境保护行政主管部门对污染物排放总量控制的具体指标，提出污染物排放总量控制建议。

07、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

08、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

09、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

10、部分内容如公众参与等章节可以根据项目的实际情况进行适当增删。

11、是否需做专项评价，应根据环保主管部门的意见进行。专项评价内容参照各相关导则规定进行编制。

目 录

1.建设项目基本情况	3

1.1工程内容及规模	4

1.1.1项目背景及任务由来	4

1.1.2项目概况	5

1.1.3工程设计	6

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	8

1.2.1废水	8

1.2.2废气	9

1.2.3噪声	9

1.2.4固体废物	9

2.建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

2.1自然环境简况(地理位置、地质地貌、气候特征、水文、土壤植被等)	10

2.1.1地理位置	10

2.1.2地质地貌	10

2.1.3水文条件	13

2.1.4气候气象	15

2.1.5动植物资源	15

2.1.6环境功能区划	16

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护、区域排水、产业与规划等）	17

2.2.1行政区划与人口	17

2.2.2社会经济概况与产业规划	17

2.2.3交通、通讯	17

2.2.4文化旅游	18

2.2.5人文、教育	18

2.3主要编制依据	20

3.环境质量状况	21

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	21

3.1.1大气环境质量现状	21

3.1.2地表水环境质量现状	21

3.1.3地下水环境质量现状	22

3.1.4声环境质量现状	22

3.1.5生态环境现状	23

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	24

4. 评价适用标准	25

4.1环境质量标准	25

4.2 污染物排放标准	25

4.3 总量指标	26

5.建设项目工程分析	27

5.1工艺流程简述(图示)	27

5.2施工期污染源	27

5.2.1水污染源	27

5.2.2大气污染源	28

5.2.3噪声源	28

5.2.4固体废物污染源	29

5.2.5生态影响	29

5.2.6水土流失影响	29

5.3营运期污染源	29

5.3.1地表水污染源	29

5.3.2地下水污染源	29

5.3.3大气污染源	30

5.3.4噪声源	30

5.3.5固体废物	30

5.3.6项目运营期投入前后污染物排放量三本帐	30

6.项目主要污染物产生及预计排放情况	31

7.环境影响分析	32

7.1施工期环境影响分析	32

7.1.1施工期水环境影响及污染防治	32

7.1.2施工期大气环境影响及污染防治	32

7.1.3噪声影响分析	34

7.1.4施工期固体废物环境影响及污染防治	35

7.1.5施工期对生态环境的影响分析与恢复措施	35

7.1.6水土保持措施	36

7.2营运期环境影响分析	37

7.2.1水环境影响分析	37

7.2.2大气环境影响分析	39

7.2.3噪声环境影响分析	40

7.2.4固体废物	40

7.2.5项目运营期投入前后污染物排放变化	40

7.2.6生态恢复	40

7.2.7沉淀池及干堆场的风险安全管理	41

8.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

9.产业政策符合性、选址合理性分析	46

9.1产业政策符合性分析	46

9.2沉淀池、干堆场选址合理性分析	46

9.2.1沉淀池及干堆场的选址合理性分析	46

9.2.2干堆场场址合理性分析	46

10.结论与建议	48

10.1环评结论	48

10.1.1工程概况	48

10.1.2选址周围环境质量现状评价结论	48

10.1.3施工期环境影响评价结论	48

10.1.4营运期环境影响评价结论	48

10.1.5项目产业政策符合及选址合理合法性结论	49

10.1.6综合结论	49

10.2环评建议	50

- 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 阳山升耀矿业有限公司选矿厂废水处理沉淀池建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 阳山升耀矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谭力槐 |  |  |  | 联系人 | 胡红烈 |  |
| 通讯地址 | 阳山县黎埠镇燕岩村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13729656890 |  | 传真 | 0763-7430699 |  | 邮政编码 | 513100 |
| 建设地点 | 阳山县黎埠镇燕岩村阳山升耀矿业有限公司选矿厂南侧 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 | N7721水污染治理—其它水污染治理服务 |  |
| 占地面积 (平方米) | 17940 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | --- |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 200 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） | --- | 预投入使用日期 |  |  |  | 2015年 |  |
| - 1.1工程内容及规模 - 1.1.1项目背景及任务由来 阳山升耀矿业有限公司（以下简称“升耀公司”）成立于2005年10月，于2005年9月委托广东省工业大学编制了《阳山升耀矿业有限公司选矿厂建设项目环境影响报告书》。于2005年10月9日取得了环保局批复（批复文号：阳环建字［2005］61号）详见附件1。于2006年3月18日通过了阳山县环保与建设局的竣工验收，详见附件2。阳山升耀矿业有限公司选矿厂总投资1200万元，其中环保投资480万元，生产规模为年处理铁矿石36万吨，年产铁精矿12万吨、铜精矿580吨、铋精矿500吨。 该公司原没有设置沉淀池对选矿废水进行沉淀处理，而是利用尾矿库进行沉淀。随着经济的发展和社会群众环保意识的提高，环境保护法律法规的不断更新，环保要求越来越严格。阳山升耀矿业有限公司为了满足环境保护要求，拟在阳山升耀矿业有限公司选矿厂内南侧新建《阳山升耀矿业有限公司选矿厂废水处理沉淀池建设项目》。项目拟选址于阳山升耀矿业有限公司选矿厂原有租赁用地范围内，项目主要建设内容是建设废水处理沉淀池及沉淀池相应配套的沉砂干堆场，废水经处理后全部回用，实现零排放。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》， |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规及对项目的踏勘、调查、收集资料的基础上，根据项目建设情况，检索《建设项目环境影响评价分类名录》（2008年）的相关规定，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，四川省国环环境工程咨询有限公司承担了项目的环境影响评价工作，编制完成项目环境影响报告表，接受委托后，环评单位组织工程技术人员对本项目进行了实地考察，对建设地周围环境状况进行了调查，收集了当地的水文、气象、地质等有关资料，按有关技术要求编写了本项目环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批。 - 1.1.2项目概况 （1）建设项目内容 项目主要内容是新建三级废水处理沉淀池及配套的干堆场，项目拟选址于阳山升耀矿业有限公司选矿厂南侧（中心地理坐标为北纬24°31'17.90"；东经112°26'35.68"），地理位置详见附图1。项目总用地面积17940平方米（折合26.91亩），其中一级沉淀池占地8000平方米，二级沉淀池占地3500平方米，三级沉淀池占地2000平方米，干堆场占地4000平方米，其余490平方米用地用途主要为设备、走道、候车空地占地等。项目用地不需另外租赁，而是使用选矿厂原有租赁用地，本项目租赁合同用地为26.91亩，项目用地租赁合同详见附件7。 （2）项目地理位置及四至情况 项目拟选址于阳山县黎埠镇燕岩村阳山升耀矿业有限公司选矿厂南侧（项目范围地理坐标：北纬24°31'27"~24°31'36"；东经112°26'22"~112°26'32"；项目中心地理坐标为：北纬24°31'17.90"；东经112°26'35.68"），项目地理位置详见附图1。项目周边均为山岭，项目平面布置、四至环境情况详见附图2，项目环境现状详见附图3。 （3）项目使用原辅材料及能源消耗 本项目主要使用原辅材料是项目建筑施工用到的建筑原材料，包括水泥、沙、石、砖及钢筋等。运营期废水处理为自然沉淀，不需加废水处理药剂，主要使用原辅材料为编织袋，压滤机压滤干的沉砂经编织袋打包好堆放于干堆场。项目年产生沉砂24万吨，编织袋能装200kg/个，则年用编织袋120万个。 （4）项目劳动定员及工作制度 本项目管理及操作人员约为3人，由阳山升耀矿业有限公司选矿厂员工内部调动，无需另增人员，每年运行时间300天，实行三班制，每天工作24小时。 （5）项目使用设备情况 项目使用设备详见表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 项目使用设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）. 1; 水泵; 270kw; 2. 2; 压滤机; XMZ2400; 2. 3; 统计; ——; 4. （6）项目公用工程 项目公用工程主要依托阳山升耀矿业有限公司选矿厂。 ①供电系统 本项目不设备用发电机，用电由厂内原有电网供应，预计用电500 kW•h，年用电约40万kW•h，阳山升耀矿业有限公司选矿厂原有电网能满足本项目的用电。 ②给水系统 本项目为水处理环保项目，无需生产用水，项目工作人员从阳山升耀矿业有限公司调配，不新增生活用水。 ③排水系统 本项目采用雨污分流，雨水依阳山升耀矿业有限公司选矿厂原有雨水管网排放；本项目无新增生产废水和生活污水。 （7）施工进度计划 项目预计2015年3月施工，2016年2月竣工，施工工期约一年。本项目基建期主要是剥离表土、开挖、边坡填筑等，工期均安排在枯水期。 - 1.1.3工程设计 （1）工程内容 根据建设单位提供的设计方案，本项目工程内容包括尾矿沉池的整改设计、干堆场 的设计、防洪设计、其它有关的辅助设施设计及安全生产规则及其它。 ①沉淀池 ◆沉淀池的设计 设计在沉淀池坝体的上游坡培厚加固，使坝顶宽度为3m，上游坡面坡比达到1:1.5，再在坡面采用干砌大块毛石护坡，厚度为400mm。对于坝体的排渗，设计在下游坡采用贴坡排渗，贴坡的铺设顺序是首先选用粒径小于20mm的砂砾石垫层，厚200mm，而后垫层面上铺设土工布，对土工布布幅间进行错位搭接，搭接宽度200mm,用尼龙线缝合，再均匀铺设瓜子片碎石保护层，然后干砌块石护坡。要求顶部应高出浸润线溢出点1.5m以上，设计该坝贴坡顶部高程为+142.6m。其下部设置坝脚排水沟以降低渗透压力。坝体下游坡在贴坡以上的部分须用草皮护坡，以防雨水冲刷坝坡导致水土流失。 下游坡与两岸山坡结合处的山坡上应设置截水沟，以防止山洪冲刷坝肩。截水沟截面尺寸为b×h=0.3m×0.3m，采用水泥砂浆浆砌块石砌筑。 ◆沉淀池容量 沉淀池位于山谷冲沟内，其容量计算的基础是等高线，参照尾矿库库容计算法计算，最低标高+140m，最高标高+145m。设计总容量为4.16×104m3。 ◆废水处理量 项目沉淀池处理的废水来自升耀公司选矿厂的生产废水最大产生废水量为6000t/d，沉淀池设计总容量为4.16×104m3，则废水沉淀时间约为7小时。设计该沉淀池处理后的水用水泵抽至选矿厂原有的清水池贮存循环回用，不外排。 ②干堆场 ◆干堆场的设计 当右侧沉沙池内的沉淀的砂充分澄清固结后，用斗式提升机将沉沙池内的沉砂挖运至干堆场，挖运时需在坝前预留20m的干滩。待干堆场的标高达到坝顶标高时，设计采用台阶式沿山坡往上堆。每隔5m设置一个台阶，台阶高2m，坡比为1：2，堆至153m，整体坡比为1：4.5。同时在第一级平台铺一层排渗席垫，标高为+146m，将渗水排至干堆场的截洪沟内。沉砂堆筑时进行分层碾压，并保持坡度，坝前高尾部低，坡度为0.5%，为保证堆积坝外坡的沉砂不被雨水冲走，在堆积过程中要及时做好山皮土护坡。 ◆干堆场的排水 设计在干堆场周围修建截洪沟，拦截干堆场以上的山坡汇水。本干堆场以上汇水面积不大，共计汇水面积约0.05km2。按最大洪峰流量作为排泄沟设计过水断面的依据，其中北岸山坡计汇水面积约为0.031km2，西南岸坡面来水约0.019km2，截洪断面尺寸为b×h=0.5m×0.6m，采用浆砌块石结构。 在平台内侧设排水沟，从沟中分流向两端山坡排水沟排出，纵坡i=0.02，每级平台均应设置。排水沟断面均为b×h=0.3m×0.3m，其过水断面相同，统一采用浆砌块石结构。 场区内的排水是设计在干堆场尾部修建排水斜槽+排水涵管的型式。排水斜槽采用C20钢筋混凝土结构，斜槽断面为矩形断面，断面尺寸为b×h=0.8m×0.8m，顶拱盖板半径0.4m。随着干堆场沉砂的上升，斜槽盖板逐一盖上，排水斜槽最低进水口位置标高在+140m，斜槽顶标高+152.2m，斜槽长87m，坡度i=14%。排水涵管采用Φ800mm现浇钢筋混凝土管，涵管壁厚150mm，全部采用C20砼。涵管长度为L=113m，铺设坡度i=1%。排水涵管与排水斜槽连接处设转流井。 ◆干堆场设计容量及堆放时间 干堆场的容量计算的基础是等高线，参照尾矿库库容计算法计算，最低标高+138m，最高标高+153m，干堆场容量为12.6×104m3，日产生沉砂约800吨，则该干堆场总容量为可满足5.2年的堆放时间。 ③排洪系统设计 沉淀池的排水系统是在沉淀池东侧已修建一座排水斜槽，斜槽标高为+146m，出口在坝体下游坡坡脚处。断面尺寸为b×h=0.8m×1.0m，采用混凝土砌筑。 干堆场周围修建截洪沟，拦截干堆场以上的山坡汇水。本干堆场以上汇水面积不大，共计汇水面积约0.05km2。按最大洪峰流量作为排洪沟设计过水断面的依据，其中北岸山坡计汇水面积约为0.031km2；西南岸坡面来水约0.019km2；截洪沟断面尺寸为b×h=0.5m×0.6m，采用浆砌块石结构。 在平台内侧设排水沟，从沟中分流向两端山坡排水沟排出，纵坡i=0.02，每级平台均应设置。排水沟断面均为b×h=0.3m×0.3m，其过水断面相同，统一采用浆砌块石结构。 场区内的排水是设计在干堆场尾部修建排水斜槽+排水涵管的型式。排水斜槽采用C20钢筋混凝土结构，斜槽断面为矩形断面，断面尺寸为b×h=0.8m×0.8m，顶拱盖板半径0.4m。随着干堆沉砂的上升，斜槽盖板逐一盖上，排水斜槽最低进水口位置标高在+140m，斜槽顶标高+152.2m，斜槽长87m，坡度i=14%。排水涵管采用Φ800mm现浇钢筋混凝土管，涵管壁厚150mm，全部采用C20砼。涵管长度为L=113m，铺设坡度i=1%。排水涵管与排水斜槽连接处设转流井。 - 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题是阳山升耀矿业有限公司选矿厂生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废等，会对本项目产生一定的影响，原有污染情况如下： - 1.2.1废水 根据业主提供的阳山升耀矿业有限公司选矿厂建设项目环境影响报告书可知，厂内废水主要为浮选废水，排放总量为6000m3/d，对废水进行混凝处理后排入具有足够容量的尾矿库沉淀，达到广东省地方《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段的一级标准。废水经处理后75%加以循环使用，剩余废水排入扶村河。浮选废水中铜等金属离子、COD、SS等各污染因子排放浓度如下表1-2。 表1-2 选矿废水水质一览表（单位mg/l，PH除外） 类别 项目; PH; Cu; Zn; Pb; COD. 精矿废水（1000t/d）; 11; 10~20; 15~30; 3~6; 500~800. 尾矿废水（1000t/d）; 11; 5~10; 10~15; 1~2; 200~300. 全部工业废水; 11; 8~12; 12~20; 1.5~3; 300~400. 广东省排放标准（第二时段一级标准）; 6~9; 0.5; 2.0; 1.0; 90. - 1.2.2废气 阳山升耀矿业有限公司选矿厂采选矿石过程中产生的废气为矿石颗粒物，产生的原因是矿石由破碎机进入皮带输送机，再由皮带输送机进入粉矿仓的过程中，破碎矿石自由下落产生的扬尘。由于破碎的碎石粒度较大，平均粒度在50mm左右，因此颗粒物的产生量比较小，在不进行降尘处理的情况下，颗粒物的排放强度约为0.8g/s。采取降尘措施后，颗粒物的排放强度可降低95%，由800mg/s降至40mg/s。 - 1.2.3噪声 根据业主提供的阳山升耀矿业有限公司选矿厂建设项目环境影响报告书可知，该项目产生噪声源包括球磨机、破碎机和砂泵等，噪声值约90~110dB。经选用低噪声设备、安装隔声罩、封闭式操作、配备个人防护用品等措施，并经距离衰减后，噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，即昼夜≤60dB，夜间≤50dB。 - 1.2.4固体废物 根据业主提供的阳山升耀矿业有限公司选矿厂建设项目环境影响报告书可知，该项目产生的主要是尾矿，年产生量为2400t。阳山升耀矿业有限公司选矿厂选定厂址下方的一条山谷作为尾矿库，长期贮存选矿尾矿。尾矿库的有效库容为120万m3，尾矿堆比重约1.8，尾矿库最大可存放约216万t尾矿，服务年限为9年。 本项目投入前，阳山升耀矿业有限公司选矿厂污染物排放量下表1-3。 表1-3 本项目投入前，污染物排放量一览表 污染物名称; 产生源; 污染因子; 排放量. 废气; 破碎机和粉矿仓顶部; 矿石颗粒物; 1.037t/a. 废水; 精矿废水1000t/d; CODcr、Cu、Zn、Pb等; 45万t/a. 尾矿废水5000t/d. 噪声; 球磨机、破碎机和砂泵; 噪声值约90~110dB。; 昼夜≤60dB，夜间≤50dB. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 0. 尾矿; 尾矿; 0. |

- 2.建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 2.1自然环境简况(地理位置、地质地貌、气候特征、水文、土壤植被等) - 2.1.1地理位置 本项目位于阳山县黎埠镇燕岩村阳山升耀矿业有限公司选矿厂南侧，中心地理坐标为北纬24°31'17.90"；东经112°26'35.68"。 阳山县位于广东省清远市中部，南岭山脉南麓，连江中游。阳山县总面积3418平方公里，北接湖南省宜章，东连广东省乳源、英德，西邻广东省连州、连南，南毗广东省怀集、广宁、清新。属于内地与珠江三角洲的结合部。 黎埠镇位于县境西部，地处东经112'25'、北纬24'33’，距县城41公里。东、南与龙埠乡为邻，西与连南县寨岗镇交界，北与凤埠镇接壤。该镇地处连江支流洞冠水东岸冲积平原，地势较平坦。 - 2.1.2地质地貌 （1）阳山县地质地貌 阳山县属粤北地重点石灰岩山区县，海拔40—1902米，地形复杂。总体地形为南、北高峻，并以单斜山地不规则地由两端向腹地倾斜，形成中间低缓，四周较高的船形地貌。山地约占全县总面积的90%，盆地及冲积平原约占10%。 阳山县位于桂湘赣粤褶皱带与桂粤隆起交界地带。地层发育齐全，岩性变化大；燕山期的岩浆活动广泛而强烈；阳山县侵入岩比较发育，主要集中于东北部和西南部。岩浆活动均活动伴随燕山构造旋回而发育，可分为3个主要侵入期，共有10个岩体，其中以大东山岩体和连阳岩体规模最大，其余均为大岩体附近的小岩体。它们具有岩基或岩株的产状，基本都由花岗岩类岩石组成。各种构造体系错综复杂，东西向构造带以大东山岩体和连阳岩体为代表，它们是南岭纬向构造的两个亚带。华夏构造体系在阳山县的表现是形成一组北东走向的褶皱和断裂，出露于县东北部。新华夏构造体系非常发育，在县中部和西部翼为代表，出露县东南部。南北构造以连阳岩体中的断裂为突出，还有一些南北向的褶皱出露于县南部。 阳山县地处中亚热带以及石灰岩地区，地形变化复杂，母岩种类较多，在热带、亚热带季风气候条件生物因子的长期作用下，形成了阳山丰富的土壤类型。土壤类型主要有山地红壤、山地黄壤、高山草甸土、石灰土才紫色土。 阳山县地下矿产主要有24种。分别为：铁、锰、铜、铅、锌、铝、钨、锡、铌、钽、滑石、石灰岩、白云岩、萤石、瓷土、重晶石、磷、硼、水晶、硫铁矿、高岭土、石棉、毒砂、煤。县内铁矿矿点30个，其中磁铁矿25个，褐铁矿4个，菱铁矿1个。大部分矿点铁矿蕴藏量在几万吨至几十万吨之间，白莲沿坑点蕴藏量达300万吨。大多数铁矿品位45%～64%。县内除青莲、水口、白莲3个乡镇外，其余19个乡镇均有煤资源分布。地质储量约1.7亿吨，可开采量3763万吨。有矿点9个，矿化点2个。2006年开始阳山全县禁止挖煤。 （2）项目所在区域地质地貌 ①项目所在区域地形地貌: 该沉淀池区域地貌以低山丘陵地形为主。其地形最高在190m以下，笼状山脊，地表分水岭呈条带状分布，“V”字形沟谷较发育，大坝位处沟谷，附近山体均为低山丘陵地貌。 ②项目所在区域地质构造: A、区域地层结构 沉淀池区域主要出露地层有：石碳系下统大塘阶测水段灰色砂岩及泥质页岩夹砾岩、粉砂岩及煤层（Cldc），石炭系中上统壹天群灰白、浅灰及粉红色白云岩及石灰岩（C2+3ht），石炭系下统大塘阶石磴子段灰黑色、浅灰色石灰岩、含燧石结核灰岩（C1ds），石炭系下统大塘阶缁门桥段灰黑色石灰岩及白云岩（C1dz），二迭系下统灰色、灰黑色含隧石结核之石灰岩（P1），二迭系上统灰色泥质页岩、硅质页岩夹砂页、粉砂岩及煤层（P2），第四系冲积层，残积土层。 本工程区下伏岩为石炭系下统大塘阶石磴子段灰黑色、浅灰色石灰岩（C1ds）。根据钻孔揭露的地质资料，坝体分布的地层有素填土层，块石层，残积土层吃，弱~微风化石灰岩 B、区域地质构造 本区域位于粤北山区，峰峦叠嶂，山系纵横。在构造上位于粤北山字型西翼构造带。据1：20万地质构造图，沉淀池北侧3km有一逆断层，走向NE，倾向南东，倾角75°，发育长约6km。 在钻孔所揭露的深度范围内未发现大的地质构造痕迹。工程区内岩层相对单一，地层稳定，地质构造不甚发育，工程区内基底岩层稳定性较好。 ③项目所在地层岩性: 坝区钻孔深度揭露范围内的地层自上而下依次为：人工素填土层、块石层、粉质粘土（残积土），（含碳）粉质粘土（残积土）、弱风化石灰岩、微风化石灰岩。 各岩土层的特性、厚度、埋藏分布特征及物理力学性质分述如下： 第一层素填土：黄色、褐黄色，主要有粉质粘土组成，含少量岩石碎块，松散。该层取原状土试样3件，土工定名为粉质粘土，其土工试验平均值：重度γ=18.50KN/m3，天然含水量W=31.7%，天然孔隙e=0.900，饱和慢剪粘聚力C=27.93Kpa，内摩擦角φ=15.87°，土粒比重GS=2.66，渗透系数K20=8.68×10-5~1.82×10-4cm/s，平均1.22×10-4cm/s。承载力特征建议值fak=120kpa。 第二层块石层：灰白色、白色，主要由弱风化石灰岩组成，呈碎块状，局部为柱状，质坚硬，松散。 第三层粉质粘土：浅黄色、黄色，成分以粉粒及粘粒为主，局部含少量风化碎屑，湿，可塑。层厚为5.10~11.10，平均8.1m；层顶标高为139.88~145.99m，平均142.94m。该层取原状土试样4件，土工定名为粉质粘土、含砾粉质粘土，其土工试验平均值：重度γ=18.70KN/m3，天然含水量W=30.4%，天然孔隙e=0.859，饱和慢剪粘聚力C=28.290Kpa，内摩擦角φ=16.1°，土粒比重GS=2.67，渗透系数K20=1.03×10-6~8.64×10-5cm/s，平均3.68×10-5cm/s。承载力特征建议值fak=160kpa。 第四层含碳粉质粘土（残积土）：黑色，成分以粉粒及粘粒为主，含碳质，湿，可塑。层厚为12.7m，层标高为133.33m。其土工试验平均值：重试γ=19.30KN/m3，天然含水量W=24.9%，天然孔隙e=0.734，饱和慢剪粘聚力C=29.00Kpa，内摩擦角φ=16.2°，土粒比重GS=2.68，渗透系数K20=1.26×10-5~4.83×10-5cm/s，平均3.05×10-5cm/s。承载力特征建议值fak=150kpa。 第五层弱风化石灰岩：灰色、灰白色中厚层状，隐晶结构，块状构造，节理裂隙发育，裂隙充填方解石脉，岩石较破碎，敲击声脆。揭露厚度为1.7~2.7m，平均2.2m；层标高为120.63m~134.89m，平均127.76m。根据岩石节理裂隙发育情况，参照清远地区的工程建设经验，按有关规程规范，建议该层承载力特征值为fak=2500。 第六层微风化石灰岩：灰色、灰白色，中厚层状，隐晶结构，块状结构，节理裂隙发育，裂隙充填方解石脉，岩石呈短~长柱状，岩石敲击声脆。揭露层厚为2.3~4.00m，平均3.15；层顶标高为133.19m~134.78m平均133.99fak。承载力特征值为fak=10000kpa。 ④项目土层地质条件分析: A、素填土：由附近山坡取残积土堆积成坝体，土质主要为粉质粘土、湿，可塑，局部夹风化岩块，松散，为弱~中等透水，由于填土层密实程度不均匀，该层受地表水冲刷，易塌坡、崩解，工程地质特性较差。 B、块石：主要有弱风化石灰岩组成，呈碎块状，质坚硬，松散，为强透水，有利于沉砂排水固结。 C、粉质粘土和含碳粉质粘土：该两层为坝基主要土层，湿，可塑，透水性弱，为相对隔水层。该土层有一定的承载力，承载力特征值建议分别为fak=160kpa、fak=150kpa，工程地质特征性一般，可做坝基基础持力层。 D、第五层弱风化石灰岩、第六层微风化石灰岩，岩石坚硬完整性好，裂隙稍发育~不发育，透水率小，属弱~微透水层，该两层承载力高，工程地质特性好，是良好的坝基基础下卧层。 ⑤项目所在区域水文地质特征： 坝址地下水为孔隙型潜水，赋存于地表人工填土层和风化层颗粒中，沉淀池地下水的来源主要为生产排放沉砂水及大气降水和地表水，排出沟谷和河流。 沉淀池周围和坝址出露地层主要为下石炭系下统大塘阶石磴子段灰黑色、浅灰色石灰岩。残积土层较厚，厚度在10m以上。附近山体雄厚，坡度在30°~50°。山体植被茂密，未发现大的崩塌体或滑坡体等不良地质现象，沉淀池周围山坡比较稳定。 - 2.1.3水文条件 阳山县内河系属珠江流域北江水系，境内小河流众多，集雨面积100平方公里以上的主、支河流有13条。连江为干流，自西北向东南横贯阳山县境腹部，流经境内长81公里，再流经英德县江头咀注入北江。青莲水、大坪水、七拱水、庙公坑、洞冠水为一级支流，杨梅水为绥江一级支流。河流大多属山区型。阳山县处于连江中游，集雨面积3146平方公里，占总流域面积的31.27%，相应落差38米，平均坡降0.47%。县境年均径流量79.08亿立方米（不含过境客水），过境客水径流量38.6亿立方米，水量充足。 连江：又名小北江，古称洭水，北江干流最大支流，发源于连州星子圩磨面石，上段称东陂水，至连州市区后称连江，经连州、阳山、英德3地于连江口汇入北江，全长262公里，全流域面积1万平方公里。干流自阳山县在境内西北部入境，境内流程80公里，河床平均坡度0.77‰，集雨面积2572.4平方公里，占全市总面积的45.4%。干流在境内经大湾镇青坑、浛洸镇张陂、西牛镇、石灰铺镇、水边镇、连江口镇在江口咀注入北江，沿岸有波罗水、田心水、黄洞水、竹田水、青松水、水边水6条支流汇入，雨量亦较充沛，汛期平均径流量84.04亿立方米，占全年径流量的81.3%。河床较平缓，易发生洪灾。干流是沟通连州、阳山、韶关、广州等主要水运航道。 青莲水：又称岭背河，古称淘江，是连江最大的支流。发源于广东阳山、乳源和湖南省宜章三县交界的猛坑石。与黄龙桥水汇合后叫秤架河，与黄坌水汇合后叫青莲水。流经秤架、岭背、犁头、青莲等乡镇，在青莲圩注入连江。流域面积1221平方公里，主流长85公里，落差1852米，平均坡降5.28‰。流域内有人口7.43万人，耕地面积7.8万亩。青莲水上游山高坡陡，集雨面积大，可开发水能资源8千瓦，占全县之半。 大坪水 又称钟鼓水，源于境内的水山，称大坪水，流入英德后称钟鼓水，在江英镇永安坪流入英德市大湾河，接下汇入连江下游。钟鼓水是北江水系的三级支流，本县境内流域面积110平方公里，河长22.2公里，总落差520米，河流平均坡降17.6‰。域内仅有江英镇的大部分面积，耕地2.3万亩，人口1.78万人。 七拱水：又称七拱河，旧称通儒水，是连江支流之一。发源于阳山与怀集县交界的石羊楼山。其上游在白莲乡，称白莲水；在白莲湖洞流入溶岩至太平牛鼻岩出口的潜流段，称牛鼻岩地下河；由牛鼻岩出口后称七拱水，流经太平、七拱、新圩、杜步、水口等乡镇，在水口圩汇入连江。流域面积845平方公里，主流长61公里，总落差966米，平均坡降2.84‰。主要支流有沙河及桂花河，在白鹤坑口交汇。流域内有人口11.92万人，耕地11.46万亩，为县内主要粮产区，以七拱乡优质油粘米面而闻名。 庙公坑：又称雷公坑水，发源于阳山县与连南县交界的红图山，出茆江，经松林，下官陂，由田泮水到雷公坑注入连江，流经大莨、阳两等乡镇，流域面积166平方公里，河长29公里，总落差1160米，河床平均坡降20.8‰。流域内有2.6万人，耕地2.5万亩。 洞冠水 ：俗名同冠水，也称黎埠水、黎埠河，是连江支流之一。发源于连南县黄莲坳，经连南县寨岗流入阳山，经黎埠至洞冠口注入连江。流经黎埠、凤埠等乡镇，流域面积655平方公里，在阳山县境内225.2平方公里，河流全长57公里，在阳山县境内23公里。县境内落差自义龙山至洞冠口为24米，平均坡降为3.6‰。洞冠水流域有人口5.3万人，耕地4.3万亩，为粮食、甘蔗产区。 杨梅水：发源于阳山县与清远县交界的心洞顶，流入怀集境内称桃花水，于怀集凤岗流入凤岗河，再汇入绥江。阳山县境内流域面积108.5平方公里，河流长28公里，落差500米，平均坡降17.9‰，可开发水能资源0.6万千瓦。县流域内人口0.44万人，耕地面积0.5万亩，属农、林区。林业以营造杉林为主，是广东省杉木林基地之一。杨梅林场管区面积13.47万亩，林地面积11万亩，有杉林面积6.36万亩，木材积蓄21万立方米，年采伐量1.2万立方米。 扶村河（又名扶村洞水），为洞冠水支流，发源于阳山与连南县交界的鸡公髻山，流域面积139平方公里，河长20公里，总落差1094米，平均坡降18.5‰。 - 2.1.4气候气象 阳山县位于北回归线北侧，属南亚热带向中亚热带过渡的季风气候区。其特点：天气炎热，夏长春秋短，雨热同季；春季温和潮湿，夏季炎热雨丰，秋季凉爽干燥，冬季寒冷少雨。阳山县年平均气温20℃，年平均降水量180mm。按照月平均气温14℃～24℃为春秋季，低于14℃为冬季，高于24℃为夏季的标准划分季节，阳山县的春季为3～4月，夏季为5～9月，秋季为10～11月，冬季为12～2月。 春季，气候温和，潮湿多雨，天气多变，多低温阴雨天气。由于受冷暖天气交替影响，天气时冷时暖，常产生南岭静止锋，使县内常有低温阴雨，空气潮湿，阳光缺少，影响春播。季平均气温平原17℃～18℃，山区14℃～16℃；季雨量350～400毫米，占全年降水量的21%；总日照时数不127.2小时，日照百分率为17%。 夏季，天气炎热，多雷降雨。前期多暴雨，常有洪涝，称汛期；后期光照充足，常有干旱，称旱期。从5月初开始由南方吹来的热带海洋风增强，气温急剧上升。季平均气温平原26℃～27℃，山区22℃～24℃。最热的7月，其次8月，天气常受副热带高压控制，天气闷热，最高气温达37℃以上，极端最高气温为39.9℃。5、6月多季风雨，易发生洪涝灾害，7月以后以台风雨为主，对农作物生长有利。季雨量1100～1200毫米，占全年降水量的61%；总日照时数为833小时，日照百分率为52.8%。 秋季，秋高气爽。由于受北方干冷空气影响，天气转凉爽，月平均气温降至24℃以下，昼夜温差较大，干旱少雨。11有下旬常有较强冷空气侵袭，有时出现初霜。季平均气温平原19.5℃～20℃，山区16℃～17℃, 极端最低气温为11.6℃；季雨量120～140毫米，占全年降水量的7%；晴天多，总日照时数为316小时，日照百分率为47%。 冬季，天气寒冷、少雨，常有霜冻，偶有冰雪，为全年最冷季节。由于受北方极地大陆冷气团控制，气温较低。季平均气温11℃～11.5℃，山区10℃以下。最冷是1月份，各地平均气温6℃～10℃。平均终霜日期；河谷平原2月8日，山区2月下旬后。平均霜日8.7天，山区12天以上。平均雪日3.4天，山区5天以上。季雨量180～200毫米，占全年降水量的10%；总日照时数为300小时，日照百分率为30%。 全年除夏季外主导风向均为西北风，年平均西北风频率为13.2%，静风频率达44%。夏季东南风的频率为9%左右。每年2~5月还常有冰雹出现，7~8月常发生雷雨大风。 - 2.1.5动植物资源 阳山县共有植物271科，1031属，2678种。其中苔藓类53科，115属，206种。蕨类43科，94属，180种；被列入国家保护的植物有银杏、柏乐、红豆杉、苏铁、莎萝、报春苣苔、伞花木、广东松、红椿、樟树、毛果木莲等。动物有：陆栖类25科，58属，86种；两栖类7科，19属，33种；爬行类动物74种，鸟类217种，鱼类143种，被列入省或国家保护的动物有水鹿、大灵猫、小灵猫、狗熊、短尾猴、白鸥、虎纹蛙、猫头鹰、老鹰、蟒蛇、山瑞等。 林木种类繁多，用材植物近200种。杉、松、按和阔叶树为主。林副土特产品有松香、棕皮、竹笋、茶油、桐油、香胶粉、山苍子；水果品种主要有板粟、沙田柚、洞冠梨、枇杷、桃、柑、桔、沙梨等。 项目现场范围内未发现有受国家和地方保护的珍稀动植物。 - 2.1.6环境功能区划 表2-1 建设项目环境功能属性一览表 编号; 项 目; 内 容. 1; 水环境功能区; 扶村洞水属Ⅱ类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准. 2; 环境空气功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 环境噪声功能区; 属2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水处理厂集水范围; 否. 8; 是否属煤气管道范围; 否. 9; 可否现场搅拌混凝土; 否. 10; 是否环境敏感区; 否.

- 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护、区域排水、产业与规划等） - 2.2.1行政区划与人口 2012年，全县下辖13个镇（乡），其中镇12个，民族乡1个；全县有村委会159个，居委会8个；村民小组3097个，居民小组53个。 黎埠镇位于阳山县西北部，海拔90米，地处连江支流洞冠水东岸冲积平原，地势较平坦，属亚热带气温。距县城23公里，东与大崀镇相连，南与连南县山联乡交界，西与连南县寨岗镇相接，北与连州接壤，与小江镇毗邻。全镇总面积311平方公里，所辖18个村委会，1个居委会，485个村民小组，总户数15990户，总人口约66494人，境内居民以汉族客家人为主。 - 2.2.2社会经济概况与产业规划 2012年全镇完成县级税收2389.2万元，其中国税收入539.2万元，地税收入1850万元；全镇农民人均纯收入6485元，比2011年的5949元增长9%。 在确保基本农田面积和稳定粮食生产的基础上，通过拓宽农业招商引资渠道，优化农业产业结构等途径，发动群众大面积种植蔬菜、蚕桑、优质水果等经济作物，形成“一乡一品”、“一村一业”的格局。全镇种植洞冠梨、晶宝梨、沙糖橘等水果5000多亩，阳山鸡、生猪、温氏猪、家兔等养殖大户170多户，其中生猪养殖规模户36户、温氏猪养殖户89户，出栏生猪约4万头。 把扩大经济总量，优化产业结构作为首要任务，打造百万吨碳酸钙的方针，优先发展碳酸钙行业，着力提高全镇碳酸钙企业的装备水平，延伸产业链条，提高加工精度和深度，全面优化品种结构，增强企业的核心竞争力。抓好服务，坚持“一切围绕企业发展、一切为了企业发展、一切都用企业发展的成果检验”的发展理念。坚持与外地商会、企业家及外出创业成功人士的沟通联系。特别是对有成功合作的商家、商会，加深情感联系，不少外地商家已多次到黎埠镇考察，发掘潜在商机，以期进一步拓宽合作，使本地资源优势得到充分发掘利用。 - 2.2.3交通、通讯 阳山水陆交通和通信便利，县城距广州170公里，至清远110公里。清连高速公路、107、323国道和省道206、114线贯穿全县东西南北。县到乡镇通二级水泥路，已实现村村通公路。水运以小北江为主，水上运输直通清远、广州等地，长年可通航150吨左右货轮。通信方便快捷，开通了程控电话、移动电话、传真、光缆等现代化通讯设施配套完善，移动电话、无线寻呼全国联网，还开通了ADSL宽带网业务，大大提高网络服务质量和信息传送速度。 水路经小北江可达珠江三角洲各地。陆路沿清连高速公路、广清高速公路到广州160公里，车程约2.5小时；从县城沿323国道至韶关169公里。阳山与毗邻的连州、连南、连山、怀集、乳源、清新、英德等县（市）均有公路直达，游客前来阳山观光旅游十分方便。 黎埠镇制定《黎埠镇城乡建设总体规划》、《黎埠镇农房改造建设及文明村创建实施方案》。形成以清连高速公路为主干，以农村硬底化公路为辅道的交通网络。城镇化建设工程初见成效。规划建设占地1000多亩的新城区，部分项目已经立项、施工，逐渐完善集镇功能，吸引高寒山区群众移民，汇集人气，把黎埠建设成经济繁荣、功能齐全、设施完善、环境优美、适应现代化需要、具有山区特色的宜商宜居中心镇。 - 2.2.4文化旅游 阳山县旅游资源丰富。与湖南省交界的石坑峡海拔1902米，是全省第一峰，属省级自然保护区，有“森林公园”之称。贤令山风景区名胜古迹甚多，风景优美，其中游息洞是唐代韩愈任阳山县令时读书休息之所。宋代的摩崖石刻，为省的重点文物保护单位。北山古寺独具一格，寺内碑刻以韩愈墨迹“鸢飞鱼跃”及米芾手迹为最有价值。玉龙宫距县城十公里，是新开发的洞府旅游胜地。洞分数层，洞中有洞，洞中有水，迂回曲折。洞内景物百态千姿，置身于内，如游仙境。还有连江山水风光、石螺、黄沙坑温泉等。 黎埠镇主动协调集休闲、娱乐、度假、旅游为一体的洞冠村龙船尾月照度假村项目，要求抓紧建设，早出效益。镇借助周边县、镇的旅游优势，整合辖区内的旅游资源，使本地旅游资源得到合理开发利用，加快对生态旅游、农家乐等第三产业的发展。形成产业带，提高第三产业产值在镇经济发展中所占比重。投入30多万元，对镇2千多亩矿山土地进行全面复绿工作，使镇的山更绿，水更清，空气更清新，环境更优美，打造绿色生态山水宜居名城。 - 2.2.5人文、教育 加大创建教育品牌工作力度，实施创建省教育强县工程。杜步、黄坌、大崀、秤架、七拱、太平、杨梅和岭背8个乡镇成功创建为省教育强镇（乡）。白莲学校、高峰学校、黎埠中学、江英中学、青莲中学和犁头中学6所学校创建成为市规范化学校。坚持质量立校办学理念，推进教育教学改革，建立科学的教育教学质量评价监控体系和模式，抓好教学质量提升工程。加强教师培训 落实教师培训经费48万元，组织教师参加省市举办的各类培训9482人次。优化教师资源配置，贯彻落实《广东省事业单位公开招聘人员办法》（广东省人民政府令第139号）精神，公开招聘全日制本科毕业生38名、专科毕业生4名，充实到教师队伍。抓好师德师风建设，继续落实“三不三制”，制定《“爱岗敬业、为人师表”师德教育活动实施方案》。

- 2.3主要编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日)； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起执行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年修订)； （4）《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日起执行)； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年10月)； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日)； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1执行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日国务院令第253号)； （9）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2011）； （10）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （11）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （12）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （13）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 19-2011）； （14）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ/T169-2004）； （15）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）； （16）《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业【2008】334号）； （17）《广东省环境保护规划纲要》（2006—2020年）； （18）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年10月）； （19）《国家环境保护“十二五”规划》； （20）《广东省建设项目环境影响评价文件分级审批办法》粤府〔2012〕143号； （21）《清远环境保护和生态建设“十二五”规划》（2011-2015）； （22）《清远市城市总体规划》(2004-2020)文本； （23）《清远市产业发展规划》(2011-2020)； （24）《阳山县土地整治规划》（2011-2015）； （25）《阳山县土地利用总体规划》（2010-2020）。

- 3.环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 3.1.1大气环境质量现状 该项目所在地属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及二级标准。项目采用2013年10月阳山县环境空气质量现状监测结果数据，具体见表3-1。 表3-1 阳山县环境空气质量监测结果 月份 项目; 1#监测点; 2#监测点; 气象测量结果. SO2; NO2; TSP; SO2; NO2; TSP; 气温; 气压. 1月均值; 0.027; 0.018; 0.121; 0.044; 0.020; 0.260; 9.9; 1011.3. 2月均值; 0.023; 0.019; 0.077; 0.027; 0.023; 0.100; 9.1; 1012.4. 3月均值; 0.014; 0.022; 0.164; 0.045; 0.024; 0.280; 16.8; 1010.4. 4月均值; 0.007; 0.016; 0.115; 0.025; 0.017; 0.125; 23.5; 1005.4. 5月均值; 0.005; 0.014; 0.069; 0.010; 0.012; 0.097; 32.0; 998.5. 6月均值; 0.002; 0.012; 0.087; 0.005; 0.013; 0.150; 30.0; 996.8. 7月均值; 0.007; 0.011; 0.120; 0.013; 0.015; 0.170; 33.4; 996.5. 总平均; 0.012; 0.016; 0.108; 0.026; 0.018; 0.169. 从上述监测结果分析可以看出，阳山县二氧化硫、二氧化氮浓度值均较低，总悬浮颗粒物浓度较高，各监测点的月平均浓度均未出现超标的情况。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 3.1.2地表水环境质量现状 该项目所在地纳污水体为扶村河，该河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准的要求。对扶村河及附近地表水质进行环境现状监测，2013年10月阳山县水环境质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 水质监测结果 单位：mg/L（PH、水温除外） 序号; 分析项目; 1#扶村河排污口上游500m; 2#扶村河燕岩村断面; 3#扶村河燕岩村排污口下游1500m; Ⅱ类标准限值. 1; 水温（℃）; 26.9; 26.9; 28.1; ---. 2; PH; 7.72; 7.68; 7.60; 6.0~9.0. 3; CODMn; 2.16; 2.67; 2.50; ≤6. 4; DO; 8.64; 8.60; 7.85; ≥5. 5; BOD; 2.0(L); 2.0(L); 2.0(L); ≤4. 6; 溶解性铁; 0.299; 0.272; 0.172; ≤0.3. 7; 六价铬; 0.004(L); 0.004(L); 0.004(L); ≤0.05. 8; 铜; 0.023; 0.021; 0.009; ≤1.0. 9; 锌; 0.788; 0.799; 0.444; ≤1.0. 10; 镉; 0.001(L); 0.001(L); 0.001(L); ≤0.005. 11; 砷; 0.028; 0.032; 0.028; ≤0.05. 12; 铅; 0.031; 0.010(L); 0.010(L); ≤0.05. 表3-3 扶村河及附近地表水水质污染指数 序号; 监测项目; 1#; 2#; 3#; 4#井水. 污染指数; 污染指数; 污染指数; 污染指数. 1; PH; 0.36; 0.34; 0.30; 0.38. 2; CODMn; 0.36; 0.44; 0.41; 0.38. 3; DO; 0.17; 0.165; 0.014; 0.176. 4; BOD; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5. 5; 溶解性铁; 0.99; 0.90; 0.57; 0.1. 6; 六价铬; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08. 7; 铜; 0.023; 0.021; 0.01; 0.001. 8; 锌; 0.78; 0.79; 0.44; 0.05. 9; 镉; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2. 10; 砷; 0.56; 0.64; 0.56; 0.48. 11; 铅; 0.62; 0.2; 0.2; 0.2. 监测结果表明扶村河水质总体良好。其中1#扶村河本项目排污口上游500m断面SS超标3%，主要原因是采样前连续降雨所引起。除此之外，其他指标均在II类标准以内。 - 3.1.3地下水环境质量现状 项目所在地下水范围浅层地下水功能区开发利用现状属于北江清远阳山分散式开发利用区，地下水属于Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准GB/T14848-93》Ⅲ类标准的要求。对该区域地下水水质情况，根据阳山县2013年10月对项目附近地下水的水质监测结果见表3-4。 表3-4 地下水的水质监测结果 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 项目; 浓度（mg/L）; 项目; 硬度（mg/L）. 1; 铁; 0.01; 氯化物; 13.37; 总硬度CaCO3; 165.78. 2; 铜; 0.005; 硫酸盐; 41.05; 亚硝酸盐; 0.008. 3; 锌; 0.008; 砷; 0.0001; 铬(六价); 0.000. 4; 氨氮; 0.003; 硒; 0.0001; PH; 7.3. 监测结果表明指标均在Ⅲ类标准以内，说明地下水水质总体良好。 - 3.1.4声环境质量现状 阳山升耀矿业有限公司选矿厂厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目位于阳山县黎埠镇燕岩村，阳山升耀矿业有限公司选矿厂旁，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。为了了解项目所在地的声环境质量现状，阳山县环境保护监测站在项目所在地及燕岩扬屋村小组（与项目边界最近居民点)东、南、西、北处各布设1个监测点，共5个环境噪声监测点，噪声监测结果详见表3-5。 表3-5 建设项目区域环境噪声现状监测结果 [单位：dB(A)] 监测点; 主要声源; 噪声值. 昼间; 夜间. 1#项目所在地; 自然; 56.5; 41.7. 2#村西; 交通; 55.1; 41.8. 3#村东; 交通; 55.9; 44.0. 4#村南; 自然; 54.7; 40.9. 5#村北; 交通; 57.7; 48.7. 平均值; 56.0; 43.3. 由表3-5可见，本项目周围各监测点的昼间环境噪声等效声级值Leq 在54.7~57.5dB(A)之间，夜间环境噪声等效声级值Leq 在40.9~48.7dB(A)之间。符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）和4a类标准(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))。 - 3.1.5生态环境现状 项目周围山地植被较好，有多种生物共存，未有明显的水土流失和地质灾害状况发生。

- 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 该项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地周围评价区域环境质量。要采取有效的环保措施，确保项目所在地区域原有的环境空气、地表水和声环境质量不致因本项目的建设和运行而受到影响。 （1）环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。控制废气排放对评价范围空气环境的影响。 （2）地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅱ类标准。控制废水对评价范围水环境的影响。 （3）地下水环境符合《地下水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准。控制废水及干堆场对评价范围地下水环境的影响。 （4）声环境保护目标是确保该项目建成后其周围地区的声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，即昼间：60dB，夜间：50dB。 （5）环境敏感点 根据对本项目所在地的实地踏勘，周边没有名胜古迹等重要环境敏感点。 该项目主要环境敏感点如表3-6，环境敏感点分布见附图2。 表3-6主要环境保护目标 要 素 项目; 环境敏感点; 相对项目所在位置; 功能区类别. 地表水; 扶村河; 项目所在地东面约500m; (GB3838-2002)Ⅱ类. 空气; 燕岩; 项目所在地东北面约880m; （GB3095-2012）二级标准. 杨屋; 项目所在地北面约800m. 张排岗村; 项目所在地南面约750m.

- 评价适用标准

4.1环境质量标准 （1）本评价拟采用环境质量标准及污染物排放标准类别见表4-1~4-5。 表4-1 评价标准一览表 类别; 标准号; 标准名称; 评价对象; 级(类)别. 质量标准; GB30952012; 环境空气质量标准; 评价区环境空气; 二级. GB3838-2002; 地表水环境质量标准; 扶村河; II类. GBT14848-93; 地下水环境质量标准; 以项目为圆心，面积20km2的范围内; III类. GB3096-2008; 声环境质量标准; 项目所在地; 2类. 表4-2 环境空气质量标准 标准号; 标准名称; 污染物; 质量标准浓度限值(mg/Nm3); 评价对象. 日平均; 小时平均. GB3095-2012; 《环境空气质量标准》二级; PM10; 0.15; 0.45; 评价区 环境空气. SO2; 0.15; 0.50. NO2; 0.08; 0.20. 表4-3 地表水环境质量标准 标准号; 标准名称; 污染物; 单位; 标准值(IV类); 评价对象. GB3838-2002; 地表水环境质 量标准; pH; -; 6～9; 扶村河执行II类标准. BOD5; mg/L; 3. COD; mg/L; 15. 高锰酸盐指数; mg/L; 4. NH3-N; mg/L; 0.5. 表4-4 地下水环境质量标准 （mg/L） 污染物; 标准值; 污染物; 标准值; 污染物; 标准值. pH; 6.5~8.5; 总铁; ≤0.3; 总铜; ≤1.0. 总铅; ≤0.05; 总镍; ≤0.05; 总锌; ≤1.0. 总镉; ≤0.01; 总砷; ≤0.05; 六价铬; ≤0.05. 表4-5 声环境质量标准 [dB(A)] 标准号; 标准名称; 评价因子; 2类. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 声环境质量标准; 等效声级LAeq; 60; 50. 4.2 污染物排放标准 （1） 废水 项目选矿废水执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中的表1现有企业（重选和磁选废水）水污染物排放浓度限值，详见表4-6； 表4-6 现有企业水污染物排放浓度限值 摘录（单位：mg/L，pH值除外） 项目; PH值; 悬浮物; 总铅; 总镉; 总铜; 总锌; 总铁; 总锰; 总镍; 总铬; 六价铬. 限值; 6.0-9.0; 100; 1.0; 0.1; 1.0; 5.0; —; 3.0; 1.0; 1.5; 0.5. （2）废气 ①施工期粉尘 项目施工期间粉尘颗粒物废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准（无组织排放监控浓度限值，颗粒物≤1.0 mg/m3）。 ②营运期废气 项目营运期间废气执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中的表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值（选矿厂、排土场、废石场、尾矿库生产工序或设施的颗粒物≤1.0 mg/m3）。 （3）噪声 ①施工期噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值（施工昼间噪声限值为昼间70dB(A)，夜间噪声限值为55dB(A)）。 ②营运期噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类限值，（2类昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 （4） 固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要来源于施工人员生活垃圾和选矿废水沉淀过程产生中的沉砂。 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 4.3 总量指标 本项目为环保工程项目，建成后，主要用于选矿废水的沉砂过滤，主要产生机械噪声和沉砂固废，不产生废气，废水不外排，全部循环回用。故本项目不存在总量控制指标项目。

- 5.建设项目工程分析

- 5.1工艺流程简述(图示) 选矿废水 一级沉淀池 水泵 回用到选矿工序 沉砂 压滤 自流 打包 二级沉淀池 三级沉淀池 滤液回流 干堆场堆放 噪声 粉尘 泵 噪声 说明：本工艺的三级沉淀池亦作为清水池贮存清水使用。 图1 项目工艺流程图 工艺流程简述： 选矿过程中产生的选矿废水自流入沉淀池沉砂过滤（本项目废水沉淀处理为自然沉淀，不需加药剂便可以满足选矿生产用水要求）沉淀池底部的沉砂经压滤机压滤干后打包至附近干堆场进行干堆放，压滤过程中产生的滤液回流至沉淀池再次进行沉砂过滤；沉淀池上层清液用水泵抽至清水池，清水自流回用于选矿工序，不外排。 - 5.2施工期污染源 由于项目只是对沉淀池的施工，比较简单，故项目不设施工营地，施工人员为附近村民，不在施工场地搭建施工临时板房食宿。项目施工期拟定为3个月，施工期较短。主要污染为施工过程中产生的施工废水、噪声、扬尘、弃土等。 - 5.2.1水污染源 （1）暴雨地表径流 暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。 （2）施工废水 施工废水主要指开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和冲洗水等，主要污染物为SS、硅酸盐、pH和石油类等。坑基地下水主要指开挖坑基断面含水地层的排水，主要污染物为SS；用于浇灌场地周围山林，不外排。 （3）生活污水 施工期生活污水主要是施工人员的盥洗水和厕所冲刷水，主要污染物包括SS、BOD5、CODCr和油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂等，项目约有施工人员10人，施工人员日常生活依托于于阳山升耀矿业有限公司选矿厂，且施工工期较短，该部分生活污水较少，该部分生活污水不纳入本评价。 施工期间如不注意搞好工地污水的导流和排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，造成周围河涌或地面水体的污染。如直接排入项目附近的扶村河，污水挟带的沙土则可能会引起河道淤积、堵塞，影响水质。 - 5.2.2大气污染源 施工期的大气污染源主要是土石方开挖过程中产生的粉尘、道路运输扬尘以及施工机械燃油废气及运输车辆机动车尾气等。 （1）土石方开挖粉尘 项目施工内容主要包括对其进行土石方开挖、建筑、防渗处理。由于项目所选沉淀池位置地势比较低，四周由山岭包围着，周围土壤湿度大，故产生扬尘较少，且基础施工期短，考虑在开挖过程中所产生的粉尘量极少，影响范围有限，故本项目不对其做详细分析。 （2）施工期道路扬尘 干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周围城市干线上的泥土被过往车辆反复扬起。 被带到附近公路上的泥土所产生的扬尘，与路面尘量、汽车车型、车速有关。 （3）施工过程的其他废气 该项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，以柴油为燃料，在运输、使用过程中都会产生一定量的燃油废气和机动车尾气，包括CO、THC、NOX等，考虑其排放量不大，影响范围有限，故可以认为其对环境影响比较小。 - 5.2.3噪声源 施工期的噪声主要来自各类施工机械设备及运输车辆，施工设备包括挖掘机、推土机、压路机、吊管机、装载机、载重汽车等，设备噪声级约70～85dB(A)。 表5-1 主要施工机械设备的噪声源强 序号; 施工机械; 噪声级dB（A）. 1; 挖掘机; 70~80. 2; 推土机; 75~85. 3; 压路机; 70~82. 4; 吊管机; 70~80. 5; 装载机; 70~80. 6; 载重汽车; 70~80. - 5.2.4固体废物污染源 项目施工过程主要为土石方开挖，由于项目沉淀池选址所处山谷，地势较低，故开挖土方量不大，经估算开挖弃土量约为16760m3。开挖弃土一部分用于本项目内的土方填筑，一部分运往国土部们指定的地点填埋，不外排，对周围环境的影响不大。项目约有施工人员10人，施工人员日常生活依托于于阳山升耀矿业有限公司选矿厂，且施工工期较短，该部分生活垃圾较少，该部分生活污水不纳入本评价。 - 5.2.5生态影响 项目建设期对当地生态环境的破坏主要表现在项目场地修建时开挖地表、移动土方和弃土石渣造成原有地貌的破坏和植被的消失。本项目选址为为山林生态环境，生物多样性较为复杂。项目建设属于高强度、低频率、短期的干扰，对生态环境及生物多样性的影响表现为局部、暂时的、可恢复的。 - 5.2.6水土流失影响 施工期间场地开挖地表会破坏原有植被，土层裸露，弃土形成水土流失源，若遇暴雨或大风不利天气，可能增加水土流失。本项目施工期主要是土方开挖，对周边环境造成的影响主要是场地开挖造成的水土流失、植被破坏以及三废污染。 - 5.3营运期污染源 - 5.3.1地表水污染源 项目为废水处理设施，日产生废水量为6000立方米，建成后主要用于阳山升耀选矿厂选矿废水的沉淀净水，该沉淀池可以满足6000m³/d废水的处理量。项目上层清液通过水泵抽至选矿厂原有的清水池贮存，回用于选矿厂，全部循环使用，不外排。 - 5.3.2地下水污染源 本项目涉及到地下水问题为沉淀池及干堆场地下渗水影响水质污染问题，对地下水水位和水文地质结构基本无影响。 - 5.3.3大气污染源 项目运营过程中主要是沉淀池的沉砂在干堆放过程干化区风蚀扬尘、运输扬尘以及施工过程的燃油废气。风蚀扬尘的排放不定量的，根据环境因素天气、湿度情况条件的改变排放量有所不同。由于沉砂是经压滤打包堆放的，故产生的干化区风蚀扬尘较少，施工工期约3个月，且施工机械较少，产污量少，考虑其排放量不大，影响范围有限，故可以认为其对环境影响比较小。本项目大气污染源较少，影响不大，本项目不作定量分析。 - 5.3.4噪声源 项目营运期产生噪声的设备主要是水泵和压滤机，噪声值约为75~95dB（A）。其中水泵噪声级为75~80dB（A），压滤机噪声级为80~95dB（A）。 - 5.3.5固体废物 (1)一般固体废物 项目处理选矿废水底部沉积的沉砂经压滤机压滤脱水后运往指定地点干堆放，经估算，沉砂产生量为800t/d，年工作300天，则合计24万t/a。 (2)生活垃圾 本项目管理及操作人员约为3人，项目管理及操作人员由阳山升耀选矿厂有限公司内部调动，无需另增人员，因此无新增生活垃圾。 - 5.3.6项目运营期投入前后污染物排放量三本帐 表5-2 污染物排放量“三本帐” 污染种类; 污染物名称; 选矿厂项目; 新增沉淀池项目; 处理后削减量; 总体工程; 增减量. 废水; 选矿废水; 45万t/a; 0; 45万t/a; 0; -45万t/a. 废气; 扬尘; 0; 少量; 少量; 少量; 少量. 破碎颗粒物; 1.037t/a; 0; 0; 1.037t/a; 0. 固体废物; 尾矿（t/a）; 24万t/a; 0; 0; 24万t/a; 0. 沉砂（t/a）; 0; 24万t/a; 24万t/a; 0; 0.

- 6.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 土方开挖 | 粉尘 | 少量，无组织排放 |  | 少量，无组织排放 |
|  |  | 施工道路 | 扬尘 | 少量，无组织排放 |  | 少量，无组织排放 |
|  |  | 施工机械燃油废气、运输车辆机动车尾气 | CO、THC、NOX | 少量，流动源，无组织排放 |  | 少量，流动源，无组织排放 |
|  | 运 营 期 | 干堆场粉尘 | 颗粒物 | 少量，无组织排放 |  | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 暴雨地表径流、坑基地下水 | SS | 500mg/L，少量 |  | 300mg/L，少量 |
|  |  | 施工废水 | SS | 2000 mg/L；少量 |  | 300mg/L； 0 |
|  | 运 营 期 | 选矿废水 （6000m3/h） | SS、COD、砷、氨氮、铅、镉、铜、锌、铁等 | 循环回用，不排放 |  | 0 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 土方开挖 | 弃土 | 16760m3 |  | 0 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 少量 |  | 0 |
|  | 营 运 期 | 选矿废水沉淀 | 沉砂 | 24万t/a | 干堆储存，不排放 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工场地施工设备、运输车辆 | 机械噪声 交通噪声 | 70～85dB(A) |  | 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) |
|  |  |  |  | 70～80dB(A) |  |  |
|  | 营 运 期 | 压滤机、水泵等机械设备 | 机械噪声 | 75~95dB(A) |  | 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目施工期主要是土方开挖，对周边环境造成的影响主要是场地开挖造成的水土流失、植被破坏以及三废污染。建议建设单位在弃土堆放区修筑一定的围栏，做好防护工作，并及时清运填埋弃土。 运营期使用期限结束后，在场地周围植树造林以恢复被破坏的自然生态，将对周边生态环境的影响降到最低。本项目为废水处理环保工程，项目投产后对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 7.环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 项目施工期主要施工内容是土石方开挖，施工过程中对周围环境的影响主要表现在：施工废水、坑基地下水、暴雨地表径流、扬尘、施工机械设备与运输车辆噪声以及余泥渣土等。这些都可能会给附近居民和周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使建设期间对环境可能产生的影响减至最低限度。 - 7.1.1施工期水环境影响及污染防治 项目约有施工人员10人，施工人员日常生活依托于于阳山升耀矿业有限公司选矿厂，且施工工期较短，该部分生活污水较少，该部分生活污水不纳入本评价。 项目施工过程中的产生废水主要有施工废水、坑基地下水、暴雨地表径流，建筑施工废水包括地面开挖过程中产生的泥浆水、施工车辆离场前的冲洗水；坑基地下水指开挖含水地层的排水；暴雨地表径流除了冲刷浮土、垃圾和弃土，夹带大量的泥沙外，还会携带水泥、油类等各种污染物。上述废水或雨水含有悬浮物、油类等污染物，若不经过处理而直接外排，将会影响周围环境卫生甚至阻塞附近河道；为此，建设单位必须落实的水污染防治措施为： (1)设置污水临时沉沙池、隔油池，泥浆水、清洗废水经沉沙池沉淀及隔油池隔油后尽可能回用到施工中（如洒水降尘等），严禁废水直接排入河涌。 (2)设置临时的排雨、排水系统。基坑开挖前，在基坑两侧设置截水明沟，截掉雨水或地表排水；基坑开挖后，在基坑底设置排水边沟及集水井，配备抽水机排除基坑集水或渗水。抽出的废水引入沉沙池沉淀净化后，回用以喷洒抑尘，不外排。 通过上述措施，施工期产生的废水可得到妥善处理，不会对周围水体环境产生明显影响。 - 7.1.2施工期大气环境影响及污染防治 （1）施工粉尘、扬尘影响分析 湿润地表的开挖产生的粉尘，量少。一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面。在开挖泥土的堆砌过程中，在风力较大时，泥土干燥后，会产生粉尘扬起；在装卸和运输过程中，会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，在晒干后因车辆的移动或刮风会再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；另外建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然会引起粉尘洒落及飞扬。 项目施工过程中扬尘不仅严重影响大气环境质量和景观，并影响在施工现场的作业人员和附近的群众的健康。浮于空气中的扬尘被施工人员和周围居民吸入后，可引起各种呼吸道疾病，而且，粉尘会夹带大量的病源菌，还会传染其他各种疾病，严重威胁人们的身体健康。由于本项目施工区域范围较小，施工场地周围环境敏感点较少，在采取了洒水抑尘、进出车辆冲洗轮胎等措施后，不会对周围环境空气造成太大影响。 （2）施工机械燃油废气、运输车辆机动车尾气影响分析 项目施工机械以柴油为燃料，在使用过程中产生燃油废气。运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。施工机械与运输车辆产生的废气污染物主要为CO、THC、NOX，产生量较小，只要加强管理，不会对周围环境空气产生明显影响。 （3）施工期环境空气污染的防护措施 项目施工过程中产生扬尘是难以完全避免的，因此建设单位必须通过加强管理，并采取适当防治措施，控制建设施工过程中产生的扬尘。为使施工过程中产生的粉尘、扬尘影响降低到最低程度，建设采取以下措施： ①设置工地围档 围档作用主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时也可减少自然扬尘的产生，减少扬尘污染十分必要。较好的围档应有一定的高度，档板与档板之间，档板与地面之间要密封。本项目东北方向有民居，东北方向可适当加高围档高度，加强防尘效果并起到加强隔声的作用。 ②洒水压尘 开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘。洒水对小范围施工裸土自然扬尘有明显的抑制效果，且简单易行；土质道路洒水压尘效果的关键是控制好洒水量和经常有人维护。 ③土方及时清运填埋 施工时边挖边填，减少弃土；加强回填土方堆放时的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 ④及时进行地面硬化 对于开挖和回填区域应在作业完成后及时压实地面，对于运输道路可通过水泥、沥青及其它固化材料固化，可以有效防止交通扬尘和自然扬尘。 ⑤交通扬尘控制 交通扬尘的特点是扩散力强并能造成多次扬尘污染，必须加以控制；运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；运输道路一旦出现泥土洒落应及时清理；运输车辆及时冲洗，以减少运行过程中产生的扬尘。 ⑥加强车辆管理及保养 施工车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补。注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。 施工期间对当地的大气环境的影响是暂时性的，只要建设单位认真执行上述防治措施，施工期大气环境影响属于可以接受范围，随着施工期的结束，将不再对当地大气环境产生显著影响。 综上所述，本项目产生的废气经相应的措施处理后对周围环境影响较小。 - 7.1.3噪声影响分析 本项目施工期间噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声。噪声属于无残留污染，其对周围声环境质量的影响随施工结束而消失。若在施工过程中不加以重视，施工噪声会严重影响周边居民的正常生活，产生不良后果。 （1）施工期噪声源分析 根据施工期的污染源分析可知，本次施工噪声主要是机械噪声和运输车辆噪声，其噪声值为70-85dB(A)。本次施工过程中使用的运输车辆和机械设备主要有：挖掘机、推土机、压路机、吊管机、装载机、载重汽车等。 （2）施工期噪声影响分析和对策 无指向性声源在半自由空间中的发散衰减计算式如下：Lr=Lro-20lg（r/ro） 根据上述公式可计算出在无屏障的情形下，在项目施工过程中各主要噪声源噪声级分布如下表7-1所列： 表7-1 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 距离(m) 设备; 1; 5; 10; 20; 30; 50; 100. 挖掘机; 80.0; 66.0; 60.0; 54.0; 50.5; 46.1; 40.1. 推土机; 85.0; 71.0; 65.0; 59.0; 55.5; 51.1; 45.1. 压路机; 82.0; 68.0; 62.0; 56.0; 52.5; 48.1; 42.1. 吊管机; 80.0; 66.0; 60.0; 54.0; 50.5; 46.1; 40.1. 装载机; 80.0; 66.0; 60.0; 54.0; 50.5; 46.1; 40.1. 载重汽车; 80.0; 66.0; 60.0; 54.0; 50.5; 46.1; 40.1. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，施工昼间噪声限值为70dB(A)，夜间噪声限值为55dB(A)，上表的噪声级表明昼间施工机械及车辆噪声在距离设备外10米可以达到场界限值，夜间在30米范围可以达到场界限值。在距离设备外50米时昼间夜间噪声值均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。项目位于山区，距离项目最近的敏感点为项目南面750m的张排岗村，项目施工期产生的机械设备噪声对其影响不大。 运输车辆噪声属于流动源，噪声值约为70~80dB(A)。运输车辆进入现场时应减速行驶，并减少鸣笛。同时，加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输路线，避绕居民住宅区，车辆禁止鸣笛。 项目施工噪声对周边敏感点产生影响的时间较短，施工噪声影响将随着施工结束而消失，故项目施工期机械、交通噪声不会对周围环境产生不良影响。 - 7.1.4施工期固体废物环境影响及污染防治 （1）施工期固体废物影响分析 施工期间地表开挖会产生大量不能回填的弃土，如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会污染环境，不利影响包括： ①在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，在有风的天气条件下产生扬尘，给周围环境空气带来不利影响； ②在堆放过程中，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，泥浆水排入河涌，将会造成泥沙沉积，加大施工难度，同时泥浆水还夹带施工场地上的油污等污染物进入水体，造成水体污染。 （2）施工期固体废物影响防治措施 为减少施工期固体废物在堆放和运输过程中对环境的不利影响，建议采取如下措施： ①按照规定，将弃土运往国土部门指定的地点填埋； ②车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； ③委托有资质的运输单位及时清运施工余泥渣土，防止中途倾倒事件发生； ④选择对外环境影响小的出土口、运输路线和运输时间，在施工场地出口设置运输车辆轮胎清洗处，以保证运输车辆的清洁； ⑤施工期工人产生的生活垃圾需收集后交环卫部门统一收运处理。 通过上述措施，本项目施工期产生的固体废物可得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 - 7.1.5施工期对生态环境的影响分析与恢复措施 本项目为新建项目，占地性质为林地。建设项目需要对原始山地进行平整，用地地貌属于山峰地貌单元，地下地貌条件为中等。原始山地地质构造复杂程度为简单。项目用地的开垦对原始地表波动较大。施工期生态影响因素主要破坏土地植被，改变地表形态，增加水土流失。本项目建设过程中的生态影响主要表现在以下方面： （1）土壤影响 施工期对土壤的作用主要表现在开挖、堆放、回填过程中人工踩踏或碾压等物理作用，对土壤最大的影响是扰乱和破坏土壤结构、土壤耕作层。土壤结构是经长时间演化形成的，一旦遭到破坏，短期内较难恢复。 本项目所占土地为林地，一般肥力少，由于开挖土石的堆放，必然扰乱和破坏土壤耕作层，使原有理化性质发生改变，使土壤密度增大、结构破坏、孔隙组成发生变化，从而使土壤协调水肥能力降低，形成植物生长恢复的障碍。 总之，在施工过程中，对土壤的影响较大，需要加强绿化。 （2）水土流失影响 场地开挖地表会破坏原有植被，土层裸露，弃土形成水土流失源，若遇暴雨或大风不利天气，可能增加水土流失。 （3）针对以上影响环评建议采取的生态保护、恢复及补偿措施 ①及时修筑挡渣坝及导流排水沟，挡渣坝规格要按照水保设施设计规范进行严格设计、施工；在废土堆放过程中应及时进行坡面整治、削坡开级，防止出现滑坡、泥石流等地质灾害。 ②在道路两侧、项目场地内要修建排水沟，避免雨季降水在道路、项目场地内漫流，减少水土流失量；运输道路路基与山坡冲沟相交处建挡渣坝，路下设排水管，易滑坡段建挡渣坝。 ③ 施工中产生的废弃土石，尽量回填，统一堆放，拉运至指定地点，不得随意堆放。 ④开挖场地过程中应合理调配土方，以挖作填，避免土方移动和堆放中产生风蚀扬尘和水土流失。 ⑤施工期应尽量避开雨季，以减少因地表破坏造成的水土流失。 ⑥对具备绿化条件的工业场地要认真设计、及时进行绿化，并宜进行垂直绿化，以扩大绿化面积。 - 7.1.6水土保持措施 预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，可减少水、旱、风沙灾害，改善环境，发展生产，提高生活质量。 针对沉淀池在施工时期和生产运行时期产生的水土流失特点，特点，选择合适的水土保持措施并加以落实： - 施工取土（石）场地，设计建议主要布置在沉淀池左侧的区域内，可不加保持，部分在场外，则需要在料场开采完毕后平整边坡，恢复植被。 - 坝体排洪设施清基开挖后的弃渣场须采用挡墙或围堰等构筑物将其圈定在一定的范围内，再在其上恢复植被。 - 坝体下游坝坡采用块石护坡措施防止冲刷，避免产生水土流失。 - 加强沉砂输送管线和沉砂放矿口的管理，避免沉砂流出池外。 - 对周边的山体稳定安全采取有效工程措施，加强植树造林工作，严禁滥砍滥伐，做好植被保护，防止水土流失和泥石流的产生。 - 加强汛期沉淀池的监测管理，避免因沉淀池水位骤升骤降而影响山体和坝体的稳定。 - 确保坝体和排洪设施构筑物的安全，这是沉淀池最重要的水土保持工程。 - 7.2营运期环境影响分析 - 7.2.1水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目运营期废水处理工从升耀公司原有人员中调动人员专职进行废水运营，约调动3人，调动人员在原有选矿厂食宿，故不另外新增生活污水。地表水影响主要为选矿废水。项目为新建选矿废水处理设施，主要新建废水沉淀池对阳山升耀选矿厂选矿废水的沉淀净水，废水处理负荷满足6000m³/d的处理量。项目上层清液通过水泵抽至清水池回用于选矿厂，全部循环使用，不外排。 根据调查及《阳山升耀矿业有限公司选矿厂建设项目环境影响评价报告书》，该选矿厂废水量无增加，产生废水量约6000吨/天，其中75%的水量回用于生产，25%的水量（即1500 m3/d，年生产300天，合计45万m3/a）排放。 根据调查及《阳山升耀矿业有限公司选矿厂建设项目环境影响评价报告书》，该选矿厂废水量无增加，产生废水量约6000吨/天，其中75%的水量回用于生产，25%的水量（即1500 m3/d，年生产300天，合计45万m3/a）排放。根据2013年10月21日阳山县环境监测站对阳山升耀矿业有限公司排放的生产废水的监测报告（阳环监测（污）字［2013］第37号），其水质如表7-2所示： 表7-2 阳山升耀矿业有限公司选矿厂生产废水水质 污染物名称; 污染因子; 单位; 检测结果; 标准限值. 生产废水 （45万m3/a）; PH值; 无量纲; 7.51; 6.0~9.0. 悬浮物; mg/L; 61; ≤100. 化学耗氧量; mg/L; 5.00; ——. 总砷; mg/L; 0.033; ≤0.5. 氨氮; mg/L; 0.080; ——. 总铅; mg/L; 0.02L; ≤1.0. 总镉; mg/L; 0.05L; ≤0.1. 总铜; mg/L; 0.05L; ≤1.0. 总锌; mg/L; 0.20L; ≤5.0. 总铁; mg/L; 0.055; ——. 总锰; mg/L; 0.134; ≤3.0. 总镍; mg/L; 0.06; ≤1.0. 总铬; mg/L; 0.03(L); ≤1.5. 六价铬; mg/L; 0.004(L); ≤0.5. 备注：本表检测结果执行中华人民共和国国家标准《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表1现有企业（重选和磁选废水）水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量。. 根据2013年10月21日阳山县环境监测站对阳山升耀矿业有限公司排放的生产废水的监测报告（阳环监测（污）字［2013］第37号）可知，项目水质总体较好，全部指标达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值，符合选矿要求。因此，本项目废水经沉淀处理后的水质回用于选矿是循环回用是可行的。这样，一方面削减了废水的排放量，一方面减少了水资源的浪费，达到了清洁生产的目的。 （2）地下水环境影响分析及防护措施 本项目涉及及地下水问题为沉淀池的废水及沉淀池沉淀的沉砂、干堆场的沉砂污染物对地下水水质污染问题，但对地下水位和水文地质结构基本无影响，流场或变化小，依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011），项目建设场地地下水评价类别划分属于Ⅰ类建设项目。项目岩（土）层单层厚度3.70～6.00m>1.0m，渗透系数人工填土层渗透系数为8.68×10-5~1.82×10-4cm/s，可判断项目场地包气带防污性能为弱级。项目场地的含水层易污染特征分级中属于“不易”，地下水敏感程度分级中属于“不敏感”，水质复杂程度属于“复杂”类，则评价工作等级属于三级，调查评价范围为20km2。 为了避免地下水污染影响，应做好沉淀池及干堆场的防渗措施，防渗措施如下： 干堆场的防渗措施： ①压滤后的沉砂仍有部分水分（一般在20%左右），堆积后的水分虽有部分蒸发，但大部分水分会不可避免地通过自然沉降渗入可能存在的断裂带中而失去控制，从而对地下水环境造成一定的污染。因此，须采取有效措施如铺设水泥进行硬化，再铺环氧树脂防渗等，做好沉砂堆放处的防渗工作，避免渗漏事故的发生。 ②打包好的沉砂堆放台阶的高度、台阶坡面角的大小、马道宽度与沉砂干堆的有效容积有密切关系。选择台阶高度与坡面角时应同时考虑安全因素与经济因素，在确保沉砂干堆安全的前提下，最终堆积角尽可能大些，以充分利用空间。选取台阶坡面多采用类比法，即参照类似矿山的实际资料选取；最后要综合考虑最终堆积角的大小，因为它与沉砂的松散性有关，一般应小于内摩擦角。 ③为排除暴雨洪水的影响，沉砂堆放处应设置防洪系统。为防止粉尘污染，每逢干旱季节，还在场内喷雾洒水，使其经常保持湿润状态，并在分层干堆形成的坡段上压土盖沙，栽植耐旱的树木。这样，压滤处理后尾渣中含有的微量氰化物等有害物质，已被封闭在干堆场里，避免外渗和扩散，经过长期的露天曝晒和自然降解，以基本消除了对环境的危害。 建议建设单位对项目周围地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；沉淀池用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，控制重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 沉淀池防渗措施： 项目应按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，渗透系数<10-7cm/s。同时定期检查沉淀池的情况，若发现墙体出现裂痕等问题，应立即进行抢修。 为防止泄漏物的下渗，沉淀池周围道路应做好硬底化防渗措施，渗透系数<10-7cm/s。 项目周围应设置围堰，将泄漏出来的物料控制在围堰内。围堰底部做好硬底化防渗措施，渗透系数<10-7cm/s。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制沉淀池内的选矿废水下渗现象，避免污染地下水和附近土壤。 另外，建设单位应委托专业公司进行防渗设计，落实防渗的施工、管理等工作。 - 7.2.2大气环境影响分析 项目运营过程中主要是沉淀池的沉砂在干堆放过程干化区风蚀扬尘、运输扬尘以及施工过程的燃油废气。风蚀扬尘的排放不定量的，根据环境因素天气、湿度情况条件的改变排放量有所不同。由于沉砂是经压滤打包堆放的，故产生的干化区风蚀扬尘较少，施工工期约3个月，且施工机械较少，产污量少，考虑其排放量不大，影响范围有限，故对环境影响比较小。 - 7.2.3噪声环境影响分析 项目营运期产生噪声的设备主要是水泵和压滤机，噪声值约为75~95dB（A），其中水泵噪声级为75~80dB（A），压滤机噪声级为80~95dB（A）。 项目营运期产生的噪声通过附近林木吸收、距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，不会对周边声环境造成明显的影响。 - 7.2.4固体废物 （1）一般固体废物 项目处理选矿废水底部沉积的沉砂经压滤机压滤脱水后运往指定地点干堆放，经估算，沉砂产生量为800t/d，年工作300天，则合计24万t/a。 2014年10月，经韶关市核工业二九零研究生对该沉砂的毒害性鉴别，检测报告详见附件8（说明：该检测报告写的送样单位是阳山永晨矿业有限公司，其实阳山永晨矿业有限公司和阳山县升耀矿业有限公司为同一家公司），分析结果，如下： 表7-3 沉砂的毒害性鉴别分析结果 项目; PH; Pb; Cu; Zn; Cd; Ag; As; Se. 单位; 无量纲; mg/L; μg/L. 浓度; 8.02; 0.05 L; 0.01 L; 0.006 L; 0.003 L; 0.007L; 0.74 L; 0.03 L. （GB5085.3-2007）标准（mg/L）; 5; 100; 100; 1; /; 5; 1. 说明：L表示低于检出限；浸出方法为JH557-2010；检验方法：《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）、《固体废物浸出毒性浸出方法》（HJ-557-2010）. 根据表7-3可知，升耀公司选矿厂沉砂不属于危险废物，属于Ⅰ类一般工业固体废物。 （2）生活垃圾 本项目管理及操作人员约为3人，项目管理及操作人员由阳山升耀选矿厂有限公司内部调动，无需另增人员，因此无新增生活垃圾，对本项目影响不大。 - 7.2.5项目运营期投入前后污染物排放变化 项目投入运营期后，选矿厂废水（6000t/d）全部经本项目新建的沉淀池处理后循环回用，无废水排放。本项目建设前选矿厂排放25%（即45t/a）的废水，本项目运营后无废水排放，削减了45t/a的废水量，符合环保要求。 - 7.2.6生态恢复 项目用地使用期满后的用地需要恢复生态建设。沉淀池不使用后用泥土填充后植树、修渠、做防渗层。沿沟口设绿化林带，林带宽度为10m，种植高大树木，如杨树、柳树等，起到初期对沉淀池的遮挡、屏蔽作用。对于干堆场，需要在干堆场坝外坡修建截洪沟，以防洪水将干堆场的砂冲走及对沉砂造成浸泡淋溶污染水体。 对外边坡进行整形，坡面植草类植物或采用碎石、废石、坡土覆盖坝坡。道路外缘应高于内侧，坡度为2%，使降雨汇集到排水沟，可避免雨水沿坡面流淌过程中对覆土的冲刷，有利于水土保持。绿化树种选择适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁殖力强的品种。树木栽种方式采用客土坑栽，客土采用熟土、土及肥料按比例混合，肥料可用生活污水站的污泥。为了保证绿化和树木成活率，要定时浇水。 项目干堆场需具备堆放与复垦同步的条件，可实行“边复垦，边堆放”。建议参考《有色金属矿山排土场设计规范》（GB50421-2007）制定复垦方案并找专业公司进行复绿设计、施工，做好项目的复绿。 - 7.2.7沉淀池及干堆场的风险安全管理 （1）安全管理机构及安全教育培训 ①沉淀池安全管理机构设置 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，企业负责人是沉淀池及干堆场安全生产第一责任人，企业设立有沉淀池及干堆场的安全管理机构，选矿厂厂长对沉淀池及干堆场安全管理工作全面负责，副厂长主管安全生产工作和沉淀池及干堆场的安全管理工作，安全管理机构具体负责沉淀池及干堆场的规划、建设、运行等管理工作，配备与实际工作需要相适应的专业技术人员或有实际工作能力的人员负责沉淀池及干堆场的安全管理工作参考《广东省安全生产条例》规定“矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、运输、储存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员”。管理沉淀池及干堆场设施的专业技术人员应具备沉砂设施方面的专业知识，掌握沉淀池及干堆场设施设计文件的各项规定，了解沉砂处理的工艺流程，熟悉国家或部门有关的标准规范。 ②安全教育培训 建设单位应设置安全教育培训机构，认真做好沉淀池及干堆场管理人员安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法规教育，进行技术和业务培训。职工经考试合格后方准上岗。对所有干部和工人，每年至少接受20h的安全教育，每3年至少考核一次。 新管理人员应进行不少于72h的公司、选矿厂、管理班组三级安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格后，方可独立工作。 调换工种的人员，按要求进行新岗位安全操作教育的培训。 所有管理人员，需经过技术培训和专门安全教育，经考核合格取得操作资格证书或执照后，方准上岗。人员培训、考核、发证和复审，按有关规定进行。 （2）日常管理要求 本沉淀池及干堆场的日常管理中的要求具体如下： 施工阶段的监督管理工作 ①企业应当委托具有相应资质的单位承担施工和施工监理。 ②干堆场在修筑前，应先将干堆场基处的积水排干，再清除坝基的淤泥；在山坡开挖区内，应将相应范围内的草皮、树根以及不利于坝体稳定的淤泥、腐殖土等不良地层清除干净，切断渗流途径，坝体基础清至粘土，基础经验收合格后方可开始取土碾压筑坝。 ③筑坝时大坝填筑应在同一高程同时上升，不得将坝面分成若干不同高程各自填筑；分层碾压厚度不大于300mm，大坝干容重不小于1.58t/m3，并经检验合格方可验收。 ④坝体培厚加固需严格按设计要求参数进行控制，上游坡坡比不得陡于1:1.5，坡面采用干砌石护坡。 ⑤新建排洪系统的基础开挖需在老土上，排洪系统断面规格，修建材料，伸缩缝或沉降缝的设置应满足设计要求。 ⑥对设计进行局部修改的，应当经原设计单位认可，对设计进行重大修改的，应由原设计单位重新设计，并报审批整改设计的安全生产监督管理部门批准。 ⑦按设计要求的位置建设坝体位移观测设施。 （3）防汛管理要求 本沉淀池尾部设置1%的坡度，设计最大洪水情况下沉淀池的水位应保持在+144.3m以下，最大洪水位时坝顶安全超高为0.7m。干堆场内不积水，暴雨来时的雨水量都经过干堆场新建的斜槽至下游的农田。沉淀池安全度汛的措施及要求如下： ①本设计200年一遇的洪水标准设计排洪系统，经调洪演算，排水斜槽排洪能力满足要求。 ②汛期前，必须对排洪系统和坝体进行全面检查，发现问题，及时解决；排水斜槽、库周边截水沟、坝前排水沟及坝肩设置截水沟在任何时间和任何情况下均不允许堵塞，需保证畅通。 ③干堆场若有积水，应及时排出。 ④准备好必要的抢险物资、工具、运载机械、维护整修上坝道路。 ⑤加强值班和巡视，密切注视库内水情变化，发现险情及时报告，采取紧急措施，严防事态恶化。 ⑥结合实际情况，公司要制定沉淀池安全度汛方案，并制定应急预案。 沉淀池管理，应纳入选厂安全与质量评比工作计划中，并建立严格的奖惩制度。 （4）应急管理 企业应针对沉淀池及干堆场坝体垮塌、开裂等安全生产事故和重大险情制定应急救援预案，坚持每年汛期前进行一次干堆场及沉淀池的应急救援预案演练，并根据实际情况补充和完善预案。 ①险情包括下列内容： A、坝体出现严重的开裂，位移等现象，威胁沉淀池安全的； B、出矿时意外毁坏坝体、排水系统等造成垮塌的； C、其他危及干堆场及沉淀池安全的险情。 ②应急预案应包括下列内容： A、应急机构的组成和职责； B、企业应组成应急救援机构，明确机构成员的职务和责任，使每个人都明白自己所承担的任务和责任。做到分工明细、责任清晰、组织严密、纪律严明、奖惩有力。 ③应急通讯保障措施 救援机构成员应配备两种以上的通讯工具，并保证随时畅通，保证险情的及时传递和机构成员的及时联络。 ④抢险救援的人员、资金、物资准备 企业应配备得力的抢险救援人员，并准备救援资金、物料、交通工具、通讯工具、安全防护等救援物资。 ⑤应急行动方案 救援机构应针对每种险情制定切实可行的救援行动方案，并经常组织抢救人员进行实战性演练，真正遇到险情时才能做到遇事不慌、措施得力、人员得力、行动迅速、抢险及时。 ⑥设定专门负责人管理干堆场及沉淀池监测工作 指定专人对干堆场及沉淀池进行日常监测，对企业人员提出警示，强化急救援助和紧急疏散撤离意识。 项目沉淀池及干堆场除按上述做好之外还需要按相关规范请专业公司做好防洪措施设计，风险应急预案等，按要求做好后，可以有效控制其风险性。

- 8.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 时段 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 土方开挖 | 粉尘 | 洒水降尘 | 达到广东省地方标准《大气 污染物排放限值》（DB44/27—2001）中的第二时段二级标准 |
|  |  | 施工道路 | 扬尘 | 洒水降尘 |  |
|  |  | 施工机械燃油废气、运输车辆机动车尾气 | CO、THC、NOX | 自然扩散 |  |
|  | 运营期 | 干堆场 | 粉尘 | 干燥天气洒水降尘 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工期 | 暴雨地表径流 | SS、油污 | 隔油、沉淀后全部回用 | 零排放，对环境影响较小 |
|  |  | 施工废水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N | 经沉沙池沉淀净化后，回用以喷洒抑尘 | 零排放，对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 沉淀池 （6000m3/h） | SS、COD、砷、氨氮、铅、镉、铜、锌、铁等 | 全部回用于选矿厂，不排放 | 达到（GB28661-2012）水污染物排放浓度限值 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土方开挖 | 弃土 | 一部分用于本项目内的土方填筑，一部分运往国土部门指定的地点填埋，不外排， | 全部按要求处置，对环境影响较小。 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 和选矿厂垃圾一起交由环卫部门收运处理 |  |
|  | 营运期 | 选矿废水沉淀 | 沉砂 | 经压滤脱水后，打包运往干堆场堆放，不外排。 |  |
| 噪声 | 施工期 | 车辆噪声 | 交通噪声 | 限速、禁鸣 | 场界噪声昼间≤70dB(A)；夜间≤55 dB(A) |
|  |  | 施工场地 | 机械噪声 | 73～85dB(A) |  |
|  | 营运期 | 噪声源主要是压滤机及水泵机械运行及运输车辆噪声，机械运行时产生噪声约为70～85dB(A)，运输交通噪声为70～80dB(A)，通过项目周边林木隔音吸音达（GB12348-2008）昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |  |  |  |
| 本项目为新建项目，占地性质为林地，不占用基本农田。项目施工期非污染生态影响因素主要包括施工期占用破坏土地植被，改变地表形态，增加水土流失。分析认为在采取了相应的生态防护措施后工程对动物、植物、水土流失、地质的影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 9.产业政策符合性、选址合理性分析

- 9.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用—15、“三废”综合利用及治理工程”，不属于限制类和淘汰类之列，符合当前国家相关产业政策的要求。 根据《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（经省人民政府同意），项目属于“二十六、环境保护与资源节约综合利用—18、“三废”综合利用及治理工程”，项目不属于限制类和淘汰类之列，符合广东省相关产业政策的要求。 因此，本项目符合国家及广东省产业政策要求。 - 9.2沉淀池、干堆场选址合理性分析 - 9.2.1沉淀池及干堆场的选址合理性分析 项目拟选址于阳山县黎埠镇燕岩村阳山升耀矿业有限公司选矿厂旁，用地主要租用周边居民所拥有的山岭。 （1）与环境功能区相符性：项目所在区域大气环境为2类功能区，地表水为Ⅱ类功能区，地下水属于Ⅲ类功能区，噪声为2类功能区，因此项目选址符合环境功能区划分要求。 （2）配套设施合理性：拟建项目所在区域基础设施完善，供电、给排水、供气、电信等设施配套齐全，交通便利，适合本项目建设。 （3）生态敏感区符合性：项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等环境敏感点。 - 9.2.2干堆场场址合理性分析 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和参照《选矿厂尾矿设计规范》[ZBJ1-90]，本项目干堆场选址应符合以下要求。 （1）所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求； 项目干堆场为租用闲置林地，对城乡建设无影响，因此符合阳山县城乡建设总体规划要求。 （2）应选在工业区和居民集中区主导风向下风向，场界距居民集中区500m以外。禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域； 根据项目调查，项目干堆场拟选址位于居民集中区主导风向下风向，且距离居民集中区最近距离为张排岗村750米，燕岩村约800米，选址不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 （3）应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区； 该干堆场选址于选矿厂废石堆放场旁，废石堆放场经过报告书论证符合相关要求，故该干堆场也符合满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响，应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区的要求。 （4）不应位于有开采价值的矿床上面；该干堆场不在有开采价值的矿床上面。 （5）上游汇水面积小，如较大，在坝址附近或库岸应具有适宜开挖溢洪道的有利地形。禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区；该干堆场拟选址于坝址附近，且具有适宜开挖溢洪道的有利地形。 （6）堆场与居住区、村镇、工业场地等的安全距离应大于或等于两倍干堆场的高度。 本项目的建设改善阳山升耀矿业有限公司选矿厂的环保措施条件，有利于环境保护的需求发展。 通过环境影响分析表明，该项目在建设期和运营期采取必要的环境保护措施后，可使本项目所产生的污染物达标排放，大大减少施工期和运营期对环境的不利影响。 综上所述，拟建项目选址是合理的。 总的来说，本项目符合国家及地方产业政策要求，沉淀池及干堆场均选址合理合法。

- 10.结论与建议

- 10.1环评结论 - 10.1.1工程概况 项目拟选址于阳山升耀矿业有限公司选矿厂南侧（中心地理坐标为北纬24°31'17.90"；东经112°26'35.68"）。项目沉淀池及干堆场用地为林地，项目周边均为山岭。项目主要内容是新建三级废水处理沉淀池及配套的干堆场，项目总用地面积为17940平方米。沉淀池设计总容量为4.16×104m3，满足选矿厂排放的6000 m3/h的废水处理。项目产生沉砂24万吨/年，干堆场容量为12.6×104m3，干堆场总容量为可满足5.2年的堆放。 - 10.1.2选址周围环境质量现状评价结论 （1）项目所在地的环境空气各主要指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值，该项目附近环境空气质量现状良好。 （2）项目附近地表水监测结果表明：监测扶村河水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，这说明该项目附近地表水水质状况良好。 （3）项目所在地下水范围属于Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准GB/T14848-93》Ⅲ类标准的要求，项目区域地下水水质现状良好。 （4）项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量现状较好。 - 10.1.3施工期环境影响评价结论 项目施工期约为3个月，施工期较短，且项目施工规模不大，故施工期间所产生的污染物不大，经合理施工，做好水、气、声、生态恢复及水土保持防护措施，合理管理后可将施工期间对周围环境的影响降至最低，不会对周围环境造成不良影响。 - 10.1.4营运期环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目为废水处理工程项目，本项目废水处理量为6000立方米/小时，废水经有效处理后全部循环回用于选矿厂，不外排，不会对周围环境造成明显影响。 （2）大气环境影响评价结论 本项目为废水处理项目，无生化处理工艺，运营期无明显废气产生，主要是沉砂干堆放过程产生的少量风蚀扬尘，经洒水保持堆放的沉砂保持湿润，不会对周边环境造成明显影响。 - 声环境影响评价结论 项目建成后主要噪声源为压滤机、水泵及车辆运输等噪声，噪声值约为70～85 dB（A）。机动车进出产生的噪声为短暂性噪声；对于水泵、压滤机产生的噪声，建议项目在水泵基座上安装减震垫，水泵、压滤机房设置隔声效果较好的门窗；同时强化行车管理制度，设置降噪标准，进入厂区低速行驶、严禁鸣号；提高员工环保意识，禁止员工大声喧哗，建立文明体制。项目厂界噪声通过墙体隔声、距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，对周边声环境不会造成明显的影响。 - 固体废物影响评价结论 项目运营期工人由选矿厂调配，故不新增生活垃圾，产生固废主要是沉淀池沉降下来的的沉砂属于一般固废。沉砂经压滤机压滤干到一定程度（约85%的干化率）后，打包运至沉淀池旁的干堆场干堆放，干堆放选址经合理设计、规范管理后，对周边环境影响不大。 ### 10.1.5项目产业政策符合及选址合理合法性结论 项目属于第一类鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用—15、“三废”综合利用及治理工程”，不属于限制类和淘汰类之列，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）产业政策的要求。项目属于“二十六、环境保护与资源节约综合利用—18、“三废”综合利用及治理工程”，项目不属于限制类和淘汰类之列，符合《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（经省人民政府同意）产业政策的要求。因此，本项目符合国家及广东省产业政策要求。 该项目沉淀池用地，项目附近的环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境均达到评价标准的要求。总的来说，项目符合阳山县的总体规划及环境保护规划要求，选址合理合法。 项目干堆场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《选矿厂尾矿设计规范》[ZBJ1-90]选址应要求，选址合理合法。 因此，项目符合国家及广东省地方产业政策，项目沉淀池及干堆场选址合理合法。 - 10.1.6综合结论 综上所述，阳山升耀矿业有限公司选矿厂废水处理沉淀池建设项目符合产业政策要求及选址合理。本报告对建设项目选址及其周围地区进行了环境质量现状评价，对项目的产排污情况进行了估算，分析了本项目营业期对周边环境可能造成的影响，在达到本报告所提出的各项要求后，本项目的建设将不会对环境产生明显的影响。本项目为废水减排环保工程，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。 - 10.2环评建议 (1)根据环保部门要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； (2)设立运营设施岗位专职人员，强化岗位责任制，杜绝生产过程中的污染事故发生； 建议本项目沉淀池及干堆场找专业公司设计、施工、管理； (3)建议项目使用期限满后委托专业公司进行设计、施工做好生态复绿工作。 (4)日常加以关注天气及自然灾害方面的信息，提前做好沉淀池及干堆场的防护措施； (5)关心并积极听取可能受到项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置 附图2 项目平面布置、四置图及敏感点分布图 附图3 项目用地现状及周边环境现状照片 附件： 附件1 项目环评委托书 附件2 建设项目环境保护审批登记表 附件3 阳山升耀矿业有限公司营业执照 附件4 阳山升耀矿业有限公司选矿厂建设项目环评批复 附件5 阳山升耀矿业有限公司选矿厂建设项目验收意见 附件6 阳山升耀矿业有限公司选矿厂废水监测报告 附件7 项目用地租赁合同 附件8 项目铁尾砂（沉砂）浸出毒性鉴别检验报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选择1-2。 项目进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。