《建设项目环境影响评价报告表》编制说明

《建设项目环境影响评价报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个（两个英文字段作一个汉字）字。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和社会环境概况	6

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	34

九、结论与建议	36

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 阳山县卓建沙石销售部建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 阳山县卓建沙石销售部 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄建房 |  |  | 联系人 | 黄建房 |  |
| 通讯地址 | 阳山县七拱镇新圩桥头 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13926658663 |  | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 阳山县七拱镇新圩桥头 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | B 1019 粘土及其他土砂石开采 |  |
| 占地面积 (平方米) | 7164.09 |  |  | 建筑面积 (平方米) | 300 |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中环保投资(万元) |  | 12 | 环保投资占总投资比例 | 6% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  | 2018年3月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 阳山县卓建沙石销售部建设项目位于阳山县七拱镇新圩桥头。项目用地为租赁场地，占地面积约为7164.09平方米，建筑面积约为300平方米，主要从事沙石破碎加工和销售，年破碎加工沙石8万吨。 项目位于阳山县七拱镇新圩桥头，项目所在地原为鱼塘，为阳山县七拱镇新圩村一队经济合作社所有；于2014年01月01日起租赁给阳山县卓建沙石销售部作为沙石加工与销售用途（租赁协议乙方为该公司法人），租赁期限为拾年（项目租赁合同见附件3所示）；租赁合同签订前，该鱼塘已经被平整。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.09.01)、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，项目需进行环境影响评价。根据环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十五、非金属矿采选业；137土砂石、石材开采加工”，项目不涉及环境敏感区，因此项目需编制环境影响报告表。现阳山县卓建沙石销售部委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制完成《阳山县卓建沙石销售部建设项目环境影响报告表》，由建设单位呈报审批。 二、建设内容及规模 1、项目选址及四至情况 本项目位于阳山县七拱镇新圩桥头，地理位置为：N24°20'20.43"，E112°35'08.99"（项目地理位置详见附图1）。 项目北面和西面均为木材厂，距离为10m；东面隔绿地为S114省道，距离为53m；项目南面为七拱河，距离44m。项目具体的四至情况见附图2所示。 2、建设规模 本项目总投资200万元，其中环保投资12万元。项目占地面积约为7164.09平方米，建筑面积约为300平方米，主要从事沙石破碎加工和销售。项目设有生产区、办公室、电房和沉淀池，主要工程建设内容见下表；具体平面布置图见附图6。 表1-1 工程建设内容一览表 工程类别; 项目; 工程内容. 主体工程; 生产区; 露天生产，设料仓、振动筛、颚式破碎机、洗沙机、皮带输送机等设备，占地面积400m2. 配套工程; 循环水池; 一座，容积为150m3. 沉淀池; 一座，容积为150m3. 辅助工程; 配电房; 设500KVA变压器1台，建筑面积20m2. 办公室; 全封闭砖混结构，建筑面积50m2. 公用工程; 给水系统; 生活用水为自来水，由市政管网供给；. 排水系统; 生产过程产生的生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于洗沙工序，不外排； 生活污水经化粪池处理后由用于厂区内绿植灌溉； 厂区雨水经沉淀处理后，外排。. 供配电; 用电由市政电网供应；. 储运工程; 原料堆场; 露天堆放，占地面积1500m2；. 产品堆场; 露天堆放，占地面积666.67m2；. 环保工程; 废气治理情况; 颚式破碎机; 露天生产，设水喷淋除尘措施；. 振动筛; 露天生产，设水喷淋除尘措施；. 原料传送带; 原料输送皮带设有密封廊道；. 制沙机; 全密闭，内设喷水系统；. 废水治理情况; 洗沙废水; 经沉淀后循环利用至洗沙工序，不外排；. 厂区雨水; 经池沉淀处理后，回用，不外排；. 固废治理情况; 生活垃圾; 定点堆放，统一交由环卫部门处理；. 沉淀泥沙; 沉淀沙石回用于生产，不外排；沉淀泥粉外售；. 噪声治理情况; 生产设备; 设备采取减振处理；厂界四周进行绿植种植； 绿植种植面积为100m2；. - 项目原辅材料消耗情况 项目原辅材料主要为沙石（含河卵沙石），粒径分布约为10mm-500mm不等，均为外购，年消耗量为8万吨。 4、项目主要产品及产量 项目生产的产品为粒径5mm以下的沙石。项目产品及产量见表1-2。 表1-2 项目主要产品及产量 序号; 产品; 单位; 产量; 备注. 1; 沙石; 万吨; 8; 粒径小于5mm，含水率为1.25%. 5、项目主要生产设备情况 项目主要生产设备及辅助设备数量详见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 功率; 使用工序. 1; 颚式破碎机; PE600*900; 台; 1; 75kW; 破碎工序. 2; 圆锥机; 155; 台; 1; 185kW; 投料工序. 3; 制沙机; 2L90; 台; 1; 200kW; 制沙工序. 4; 振筛机; 2Y2070; 台; 2; 37kW; 筛分工序. 5; 洗沙机; 3*28.5; 台; 2; 15kW; 洗沙工序. 6; 尾砂回收机; /; 台; 1; 11kW; 回收尾砂工序. 7; 输送皮带机; /; 条; 10; 130kW; 输送物料. 8; 水泵; /; 台; 2; 37kW; 回用沉淀水. 5、公用工程 （1）供电 项目用电主要由市政电网供给，用电量约5.2万千瓦时/年，不设备用发电机，不设锅炉。 （2）给水 项目用水由市政自来水管网供给，主要为员工办公生活用水及生产用水。 项目拟设员工3人，参考《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），不住宿员工以40L/人·d计，则项目员工办公生活用水量为0.12t/d（30t/a）。 根据业主提供的资料及类比同类项目，项目生产过程耗水主要为抑尘和洗沙，总耗水量为52.2t/d，其中抑尘耗水量为4.2t/d，洗沙耗水量为48t/d；新鲜水补水量为9t/d。 （3）排水 项目产生的废水主要为员工办公生活污水、生产废水和厂区雨水。 项目员工办公生活用水量为0.12t/d（30t/a），排污系数以0.8计，则项目生活污水排放量为0.096t/d（24t/a）。项目生活污水经三级化粪池处理后用于厂区内绿植灌溉，不外排。 项目厂区内绿植种植面积为100m2；参考《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），城市绿化管理中，园林绿化耗水量为1.1L/m2·d，则项目内绿植灌溉耗水量为0.11t/d；项目产生的生活污水量为0.096t/d，故项目内绿化面积能够消纳员工办公产生的生活污水。 项目的生产废水主要为洗沙废水，经厂区的沉淀池沉淀处理后回用，不外排，产生量为43.2t/d。 项目厂区内设雨水导流沟，雨水总排放口设置沉淀池；产生的雨水经导流沟进入沉淀池中沉淀处理后通过明沟进入七拱河。 6、劳动人员及工作制度 本项目拟设员工3人，均不在项目内食宿；每天工作8小时，年工作250天。 7、选址及平面布置合理性分析 （1）工程位置及选址合理性分析 项目地理位置图详见附图1，该项目位于阳山县七拱镇新圩桥头，地理位置为：N24°20'20.43"，E112°35'08.99"，总占地面积为7164.09平方米，项目北面和西面均为木材厂，东面隔绿地为S114省道，项目西面为七拱河。 根据现场勘察，项目所在地没有珍稀林木和需要特殊保护的野生动植物。项目250m范围内没有居民居住。 根据清远市生态分级控制区可知，项目位于集约开发区，不属于生态严控区（详见附图9所示）；不属于阳山县重点饮用水源保护区（详见附图10）；根据《阳山县七拱镇土地利用总体规划》（2010-2020年）可知，项目用地为交通建设区域，故本项目选址合理，符合相关政策要求（详见附图11）。 - 平面布置合理性分析 项目平面布置按照工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时以尽量发挥生产设施作用、最大限度节约土地的原则进行布置。大体分为五个功能区：原料堆放区、成品堆放区、生产区、办公区和废水处理区。本项目原料区布置在厂区的西南侧，成品区布置在东北侧，中间为生产区、污水处理区，南侧和东侧与道路相连，便于运输。办公区为业务办公及员工休息场所，位于场地西侧。 场地布置合理、功能分区明确、组织协作良好，生产联系和管理较为方面，人流、物流不相互干扰，生产、运输方便。因此项目平面及工艺布置比较合理。 9、产业政策相符性分析 项目主要从事沙石的加工和销售，属于B1019 粘土及其他土砂石开采。根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》的规定，项目不属于上述目录所列的鼓励类、限制类和禁止（淘汰）类项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条，项目属于允许类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。因此，项目符合相关的产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于阳山县七拱镇新圩桥头，地理位置见附图1。项目东面隔空地为S114省道，南面为七拱河，西面为木材加工厂，北面为空地。 1、与项目有关的原有污染源 项目为新建项目，无原有污染问题。 - 主要环境问题 与本项目有关的主要污染源为周边村民产生的废水、固废以及S114省道上来往车辆产生的噪声和汽车尾气。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境和社会环境概况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 项目位于阳山县七拱镇新圩桥头，地理位置为：N24°20'20.43"，E112°35'08.99"。项目处于S114省道附近，交通便利，项目周边以村庄为主。地理位置见附图1。 2、地质与地貌 阳山县位于广东省西北部，是珠江三角洲与内陆的结合。阳山地形复杂，除中部稍为低缓外，其余皆山峦起伏峻峭，山地面积占全县总面积90%，盆地冲积平原占10%，境内海拔差相当大，最低的青莲小北江沿岸海拔不到50米，最高峰石坑崆海拔1902.3米，是广东省最高峰，高低相差1850米。北部山峰多在海拔1000米以上，其中超过1500米山峰28座，随着高度的不同而形成不同的气候带。阳山地质结构属喀斯特石灰岩，境内石炭岩溶洞众多，大型岩洞有63个。 3、水文 七拱河：也称通儒水，发源于阳山县与怀集县交界的石洋楼山，上游在白莲区内称白莲水，在白莲洞的湖洞流入溶岩至牛鼻岩出口的潜流段，称为牛鼻岩地下河，牛鼻岩出口后称为七拱河，流经太平、新圩、杜步、水口镇的水口圩汇入连江。河流长61公里，流域面积845平方公里，河床平均坡降2.84‰。 4、气象与气候 阳山县位于北回归线北侧，属南亚热带向中亚热带过渡的季风气候区，春、秋短而夏日长,雨热同季，雨水充沛，光照充足。春季温和潮湿，夏季炎热多雨，秋季凉爽干燥，冬季寒冷少雨。由于季风交替的不稳定性，阳山县灾害性天气频繁，春有低温阴雨，夏有暴雨和高温，秋有干旱和寒露风，冬有霜、雪与结冰。春夏有雷雨大风和冰雹等强对流天气。 各地平均年降水量1500～2200mm，其中东北部和西南部为2000mm左右，中部为1850mm左右，西北部为1600mm左右。但年降水量和年降水量的季节分布年际变化大，造成有的年份久旱不雨，有的年份又暴雨成灾。根据气象部门提供的统计资料，常年平均气温20℃，年平均气压1005.7hPa，多年来平均风速1.6m/s。 春季，是冬、夏季环流交替的季节，偏南风逐渐增多，气温逐渐回升。平均气温河谷盆地17℃～18℃、山区14℃～16℃；各地降水量400mm左右；易岀现春旱，个别年份会岀现春涝。 夏季是一年中最为炎热的季节，盛行偏南风，天气炎热，多激烈的雷雨天气。平均气温河谷盆地26℃～27℃、山区22℃～24℃；降水量1100～1200mm，占全年总降水量的60%。初夏降水强度大，雨量集中，易出现大雨、暴雨或大暴雨天气过程，部分地区还可能出现特大暴雨，短时强降水、雷雨大风、冰雹等强对流天气频繁，是全年降雨最集中的时期，常诱发江河洪水和山洪，导致渍涝和地质灾害。盛夏是全年气温最高、热量最多的时期，常受高温晴旱的困扰；短时性、局部性的降水各地差异很大；受台风等热带天气系统影响，或出现高温酷热天气，或出现暴雨洪涝天气。 秋季是夏、冬的过渡季节，多吹偏北风、气温逐渐下降，“一场秋雨一场寒”，寒露风、霜降风天气常有出现，个别年份山区会遭受寒潮影响，出现低温和霜，造成低温冻害。平均气温河谷盆地19.0℃～19.5℃、山区16℃～18℃；个别年份仍有高温天气出现，俗称“秋老虎”。进入秋季，雨季结束，各地降水量在120mm左右。 冬季是全年最冷的季节，盛行偏北风。平均气温河谷盆地11.0℃～11.5℃、山区8.0℃～10.0℃；最低气温可低至-8.0℃～-3.2℃；常有低温、霜冻，高海拔地区有降雪，少数年份严寒天气持续10天以上。各地总雨量在190～210mm之间，冬旱或冬春连旱现象常有岀现，一些年份会岀现暴雨天气。 5、生态资源概况 阳山县的自然环境和复杂的地形、地貌、土壤等因素，非常适合各种亚热带常绿季雨林的生长，森林资源丰富，物产富饶，全县森林覆盖率达70%，生态公益林面积16万多公顷。植物生长与分布在很大程度上受着气候条件的支配，不同的气候条件生长着不同的植被。在阳山主要是由于山地的垂直生物气候带，即因高度的不同造成气候有着不同而植被类型也就分异。阳山县植被的类型及分布：常绿阔叶林在阳山县保存不多，现全县约有1.80万公顷，大部分集中在秤架、黄坌、杨梅、七拱等几个镇的边远山区；松林是阳山县最大面积的先锋针叶林，包括马尾松、湿地松，现有面积5.66万公顷，在阳山林业生产中占有重要地位；杉木林能构成极稳定的森林生态系统，现有2.10万公顷，但大部分为中、幼林；经济林以油茶、板粟为主，全县约有0.66万公顷，分布在低山丘陵地区；山地草坡群落，全县约有12.00万公顷,在自然条件下,森林发育繁茂，生态系统处于相对稳定状态，森林含蓄水源丰富，林地非常湿润；灌木藤本群落，主要分布在石灰岩山地，全县约有10.2万公顷，种类复杂，生长茂盛。阳山县城现有东至三条勒、西至逢坑、北至上半村、南至文塔的城北生态公益林保护区，面积1467公顷。 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表如下。 表2-1 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水环境功能区; 七拱河（阳山石洋楼山至阳山水口圩），综合用水区 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否城市污水集水范围; 否. 7; 是否管道煤气干管区; 否. 8; 是否生态严控区; 否.

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会经济概况 招商引资取得突破。制定招商引资行动计划及考核奖惩机制，成立领导小组和招商分队，积极对接佛山、中山、番禺、花都等地区，组织开展了12场专题招商活动，投资7.8亿元的陶美建材、投资8亿元的致德新建材工业园等项目顺利落户，新引进的项目60个，合同投资总额51亿元，实际投入12.8亿元，分别完成年度任务的102%、107%。实际利用外资1315万美元，同比增长19.3%。 投资实际较快增长。落实县领导挂钩联系责任制，对重点项目“一季一督查，一月一通报”，推动固定资产投资实现15.31亿元，同比增长29.3%，其中，78个市县重点项目完成投资10.65亿元。 三大产业稳步发展。第一产业增加值25.32亿元，增速5.4%。农民专业合作社发展到286家、家庭农场增至99家。新创本地农业品牌“阳农牌”，新增有机产品、绿色食品、国际标准产品认证38个，注册农业商标33个，国家地理标志保护产品实现了零突破，建成全省第一个蔬菜种植类国家级质量安全示范区。第二产业增加值18.47亿元，增速7.4%。第三产业增加值37.83亿元，增速7.8%。推动省公安厅阳山培训基地扩容提质，年增加外来培训人员11万人次，增幅23.9%，促进旅游消费，拉动经济增长。 服务企业力度加大。组织开展每月一场的“企业服务日”活动，召开政企座谈会11场，走访企业230多家，帮助企业解决213件困难事项。建立企业“三级服务员”机制，强化考评考核，定期上门走访服务重点企业。组织企业参加省市各类商贸活动，拓宽经贸交流合作空间。全县企业在严峻的经济形势下稳步发展。 2、农业 农林牧渔业稳定发展。2015年实现农林牧渔业总产值42.6亿元，比上年增长4.6%，其中农业产值26.52亿元，增长6.3%；林业产值3.73亿元，增长2.7%；牧业产值11.09亿元，增长1.5%；渔业产值0.55亿元，增长0.4%，其余为农林牧渔服务业产值0.71亿元。 种植业结构继续调整。粮食作物比重下降，全年粮食种植面积39.1万亩（含大豆面积）同比减少4.4%，谷物总产量8.97万吨，同比减少3.3%，其中稻谷产量6.45万吨，同比减少3.1%。豆类总产量2199吨，同比减少11%，其中大豆产量2063吨。大部分经济作物增长平稳，如油料作物产量1.75万吨，增长2.5%。蔬菜增长较大，种植面积44.18万亩，增长7.9%；产量49.88万吨，增长8.2%。水果总产量5.76万吨，增长4.7%。 造林营林继续增长，生态环境进一步改善。当年造林面积76000亩，比上年增加 9770亩，未成林抚育面积90000亩次；由于我县工业原料林（主要是桉树）采伐期过去，木材采伐量大幅度下降，只有2.77万立方米，减少80.7%。 畜牧业中，生猪养殖平稳发展；家禽市场回暖，养殖出栏规模稍稍回升；渔业水产多元发展，增长平稳。年末生猪存栏量31.55万头，全年生猪出栏量51.76万头；家禽年末存栏210.26万只，同比减少2.1万，下降1.0%，当年出售和自宰的家禽480.86万只，同比增加12.6万只，增长2.7%，其中鸡出栏453.8万只，同比增加10万，增长2.2%；肉类总产量4.48万吨，其中猪肉3.61万吨；水产品产量0.50万吨，增长3.5%。 农业生产条件不断改善。农村用电量5814万千瓦时，比上年增加174万千瓦时；化肥施用量（折纯）2.01万吨，比上年略增0.5%。 3、工业和建筑业 工业经济小幅增长。2015年全部工业实现增加值12.03亿元，同比增长7%，其中规模以上工业增加值6.49亿元，增长8.2%。实现规模以上工业总产值21.4亿元，下降8.5%，其中轻工业产值3.46亿元，增长1.5%；重工业产值17.94亿元，下降10.2%；非公有工业产值16.47亿元，下降12.6%。18家规模以上工业企业实现利润总额1090万元，同比下降65.6%。 建筑业、房地产业平稳发展。2015年我县共有资质内建筑业企业3家，全年完成产值16377.5万元，同比下降4.6%；房屋建筑施工面积39.44万平方米，增长34%。2015年我县入库统计的房地产开发企业有12家，全年完成总投资2.9亿元，同比增长0.5%；全年商品房销售面积15.04万平方米，增长9.9%，其中住宅面积14.66万平方米，增长12.8%；商品房销售额5.66亿元，增长5.5%，其中住宅销售额5.41亿元，增长8.7%。 4、固定资产投资 固定资产投资较快增长。2015年完成固定资产投资总额18.38亿元，比上年增长20.1%，其中房地产开发投资完成2.9亿元，增长0.5%。分行业看：第一产业完成投资2766万元，增长679%；第二产业完成投资5.06亿元，下降12%；第三产业完成投资13.04亿元，增长35.6%。 5、贸易、旅游业和金融业 消费品市场稳定发展。2015年实现社会消费品零售总额33.19亿元，增长9.5%，其中：农村市场消费品零售总额12.75亿元，增长10.3%，城镇市场实现零售额20.44亿元，增长9.1%。分行业看，批发业零售额3.76亿元，增长11.7%；零售业零售额24.15亿元，增长9.1%；住宿业零售额0.59亿元，增长7.6%；餐饮业零售额4.69亿元，增长10.4%。全年出口贸易创汇实现16144万元，同比增长1.9%。 6、教育文化、体育、卫生 教育事业不断发展。2015年，全县小学招生4758人，在校生25656人，毕业生3047人，小学专任教师2091人。普通中学招生5032人，其中高中招生2017人；普通中学在校生16946人，其中高中在校生7092人；普通中学毕业生7598人，其中高中毕业生2988人，普通中学专任教师1873人。小学学龄儿童入学率达100%，初中和高中毕业生升学率分别为99.93%和74.8%。 文化体育事业不断发展。全县拥有文化馆、科技图书馆、博物馆、体育馆、影剧院、广播电台各1个。图书馆藏书5.6万册。博物馆收藏文物850件（套），其中国家珍贵文物289件（套）。体育馆举办各类运动会15次，参加运动会的运动员6000多人，经常参加体育锻炼人数20万人。全年放映电影3593场，观看人数达60万人次，人民群众文化生活丰富多彩。 卫生事业稳步推进。2015年全县参加农村合作医疗人数为46.09万人，比上年增加4896人。卫生机构床位数由上年的1401张增加到1500张，医院、卫生院技术人员由上年的1125人增加到1215人。全县孕产妇住院分娩率为99.57%，比上年提高0.58个百分点；婴儿死亡率由上年的1.9‰上升到2.2‰；5岁以下儿童死亡率为4.76‰，提高2.45个千分点。 7、人口与人民生活 教育卫生水平提高。继创建省教育强县后，我县又成功创建“全国义务教育发展基本均衡县”。公办学校实现“校校通”全覆盖。建成义务教育规范化学校49所，覆盖率达到100%。“普九”、“普高”成果进一步巩固。 社会保障不断加强。全面完成城镇基本养老、医疗、失业、工伤、生育等各险种参保扩面任务，底线民生保障增速和提高幅度均高于全县GDP增速，全年共发放城乡低保金2342万元、五保供养金1366万元，发放残疾人生活津贴和重度护理补贴778万元。 社会保持和谐稳定。抓好“平安阳山”创建，“社会矛盾化解年”和“六大专项行动”成效显著，群众上访批次人数同比下降25%。落实安全生产监管职责，实行“一岗双责”，强化事故隐患排查治理，全年无发生重大安全生产事故和食品安全事故，秤架乡火灾隐患重点地区整治通过检查验收。 民生实事扎实推进。全县10.5万户农户农村土地承包经营权确权工作推进顺利；基本实现社会保障卡户籍人口全覆盖，新增城镇就业人口3626人、转移农村劳动力4689人；落实5.9万亩高标准基本农田建设；网上办事大厅开通到镇村，实现县镇村联网办事。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境等)： 1、环境空气质量现状 本项目位于阳山县七拱镇新圩桥头，为评价本项目所在区域的环境质量状况，项目引用《清远中航石油有限公司阳山吉地加油站建设项目》委托深圳市高迪科技有限公司于2017年3月3日～2017年3月9日对1#上连陂（距离本项目西南面1.06km）和2#清远中航石油有限公司阳山吉地加油站项目处（距离本项目西南面2.17km）进行现状监测并使用现状监测数据对本项目所在区域的环境空气质量现状进行调查和评价（项目大气环境质量监测布点详见附图4）。项目引用的环境空气现状点位处于本项目大气评价5km范围内，监测时间未超过三年，数据有效性符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）导则要求。项目引用监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10），监测结果如下： 表3-1 环境空气质量监测数据 单位：ug/m3 监测点位; 污染物; 监测结果; 质量指数（无量纲）; 标准. 1#上连陂; SO2(小时值); 11～28; 0.022～0.056; 500. NO2(小时值); 17～37; 0.085～0.185; 200. PM10(日均值); 35～44; 0.233～0.293; 150. SO2(日均值); 19～24; 0.127～0.16; 150. NO2(日均值); 25～30; 0.3125～0.375; 80. 2# 清远中航石油有限公司阳山吉地加油站项目处; SO2(小时值); 12～28; 0.024～0.056; 500. NO2(小时值); 16～35; 0.08～0.175; 200. PM10(日均值); 37～46; 0.247～0.307; 150. SO2(日均值); 17～24; 0.113～0.16; 150. NO2(日均值); 26～46; 0.325～0.575; 80. 根据监测结果，评价区域的SO2、NO2、PM10 均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，说明评价区域大气环境质量现状良好。 2、水环境质量现状 本项目所在区域河流为七拱河，经检索《广东省水环境功能区划粤环〔2011〕14号》，七拱河（阳山石洋楼山至阳山水口圩），综合用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 为评价项目所在区域水环境质量状况，本项目引用清远中航石油有限公司阳山吉地加油站项目委托深圳市高迪科技有限公司于2017年3月3日~3月5日对监测断面W2项目西北面约100m处的支流与七拱河汇合下游100m处（距离本项目西南面0.96km）、W3项目西北面约100m处的支流与七拱河汇合下游1000m处（距离本项目西南面2.04km）的监测数据，并根据监测结果进行评价（项目地表水监测断面见附图3所示）。项目引用的地表水监测断面均处于本项目地表水环境评价范围内，监测时间未超过三年，数据有效性符合《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-1993）导则要求。监测结果如下表： 表3-2 地表水水质分析结果表 单位：mg/L，pH无量纲 监测因子; 3月3日; 3月4日; 3月5日. W2; W3; W2; W3; W2; W3. 水温; 14.1; 14.4; 14.0; 14.2; 13.9; 14.3. pH值; 7.64; 8.61; 7.43; 8.55; 7.52; 8.39. DO; 7.49; 6.73; 7.56; 6.64; 7.44; 6.02. CODMn; 7; 6; 6; 7; 8; 7. BOD5; 2.3; 2.0; 1.6; 2.1; 2.2; 1.8. 氨氮; 0.784; 0.304; 0.912; 0.250; 0.835; 0.288. 挥发酚; 3×10-4L; 3×10-4L; 3×10-4L; 3×10-4L; 3×10-4L; 3×10-4L. 总磷; 0.04; 0.04; 0.05; 0.06; 0.05; 0.05. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 注：“L”表示监测结果低于该项目方法检出限。 表3-3 水质标准指数分析结果表 监测因子; Ⅲ类标准 （mg/L）; 3月3日; 3月4日; 3月5日. W2; W3; W2; W3; W2; W3. pH; 6~9; 0.32; 0.805; 0.215; 0.775; 0.26; 0.695. DO; 5; 0.095; 0.441; 0.064; 0.482; 0.136; 0.764. CODMn; 20; 0.35; 0.3; 0.3; 0.35; 0.4; 0.35. BOD5; 4; 0.575; 0.5; 0.4; 0.525; 0.55; 0.45. 氨氮; 1.0; 0.784; 0.304; 0.912; 0.250; 0.835; 0.288. 挥发酚; 0.005; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20. 总磷; 0.2; 0.2; 0.2; 0.25; 0.3; 0.25; 0.25. 六价铬; 0.05; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40. 石油类; 0.05; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20. LAS; 0.2; 0.25; 0.25; 0.25; 0.25; 0.25; 0.25. 根据引用的地表水监测结果可知，七拱河各监测段面的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的Ⅲ类标准，表明该段水体水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 项目位于阳山县七拱镇新圩桥头。根据《声环境功能区划分技术规范（GB/T 15190-2014）》，项目所在区域属声环境功能2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 为评价项目所在地声环境质量状况，项目委托深圳市高迪科技有限公司于2018年1月09日~10日在项目四周外1m处布设了4个环境噪声监测点，分昼、夜间对项目边界噪声进行监测（项目声环境监测布点图详见附图5），监测结果如下表： 表3-4 声环境现状监测统计结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 01月09日; 01月10日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东面外1m处; 54.4; 45.9; 55.8; 46.9. N2; 厂界南面外1m处; 53.2; 46.8; 54.7; 46.0. N3; 厂界西北面外1m处; 54.8; 46.2; 56.5; 48.5. N4; 厂界北面外1m处; 53.9; 45.5; 53.8; 45.8. 执行声环境2类标准值; 60; 50; 60; 50. 由监测结果可知，项目边界昼间、夜间噪声值均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。总体来说，建设项目周围声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、大气环境 保护评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境 保护评价区七拱河段水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。 3、声环境 保护评价区内声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、环境保护目标 项目周边主要环境敏感保护目标列于表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 与项目边界距离及方位; 规模; 保护级别. 1; 沙塘; 北，635m; 约280人; 环境空气：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求. 2; 走马田; 东北，876m; 约280人. 3; 高桥头; 东北，1.56km; 约130人. 4; 崩坑坝; 东北，1.44km; 约80人. 5; 苦竹湖; 东北，1.19m; 约100人. 6; 西塘村; 东北，876m; 约120人. 7; 下连陂; 南，566m; 约110人. 8; 上连陂; 南，775m; 约150人. 9; 三所村; 西南，1.39km; 约168人. 10; 第五屯; 西北，835m; 约220人. 11; 新圩村; 西北，609m; 约280人. 12; 七拱河; 南，30m; 中等河流; 地表水环境：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准.

- 四、评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、项目所在区域的环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、项目所在地水体水环境功能区划类别为Ⅲ类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、项目所在区域的声环境功能区划为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1.项目生产过程产生的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m3）； 2.项目产生的生活污水经化粪池处理后执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，即CODCr≤200mg/L，SS≤100mg/L； 3.项目产生的噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准； 4.本项目固体废物排放执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《广东省环境保护“十三五”规划》，“十三五”期间广东省对化学需氧量、氨氮、氮氧化物和二氧化硫四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 项目生活污水经化粪池处理后用于厂区内绿植灌溉；项目洗沙废水经沉淀处理后循环利用，不外排。因此建议本项目不设总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目工艺流程及产污环节如下图所示： 图5-1 项目沙石加工工艺流程图 项目工艺流程简介： 项目外购回沙石后，通过破碎、筛分、制沙和洗沙过程制成粒径小于5mm的沙石。 料仓：项目生产时使用铲车将原料沙石投加到破碎机的料仓中，通过给料机均匀的加入到颚式破碎机中进行粗破；项目进料过程中会有少量粉尘产生； 破碎：用颚式破碎机将沙石破碎成粒径为60-120mm的沙石，对于粒径较大，破碎机无法破碎的沙石，利用圆锥机人工破碎；该工序会产生少量的破碎粉尘； 筛分：经破碎后的沙石通过传送带传送至振动筛中，振动筛将块状、颗粒状的物料从储料仓中均匀、定时、连续的给到受料装置中，并对石料进行粗筛分。经筛分后，粒径小于30mm的沙石进入下一工序制沙，粒径大于30mm的通过传送带传送至颚式破碎机进行二级破碎，直至粒径小于30mm；该工序会产生少量的粉尘； 制沙：经筛分后的沙石在制沙机的涡动破碎腔内受到两次以至多次机率撞击、磨擦和研磨破碎作用后，制出粒径为5mm以下的沙石；制沙机的涡动腔内部巧妙的气流自循环，消除了该工序的粉尘污染； 洗沙：将粒径小于5mm的沙石由传送带输送至洗沙机中洗沙。洗沙的作用为：石料加工过程中，由于激烈的碰撞以及石料本身有一定的含土量，所以会使细沙中含有一定量的石粉和泥粉；泥粉的存在将严重影响沙的级配。通过洗沙机仿照河流制沙的原理洗选除掉沙子里面的泥粉，从而让机制沙达到建筑用沙的标准。该工序会产生洗沙废水和沙石沉淀物。 产污环节分析： - 原料堆场、产品沙堆场：沙石堆放过程因自然风作用会产生无组织粉尘； - 原料进料、中间物料输送和转运过程：原料进料、破碎后中间物料传送带和转运过程会产生少量粉尘； - 破碎、筛分工序：沙石料在破碎、筛分时会产生少量粉尘； - 物料装卸及运输扬尘：原料及产品在道路运输和装卸过程中产生的少量粉尘； - 项目洗沙工序产生的废水；项目员工的办公生活污水； - 洗沙废水经沉淀池沉淀处理后产生的泥沙；项目员工的办公生活垃圾； - 生产设备运行时产生的机械噪声。 项目主要耗水工序为沙石堆场洒水抑尘，耗水量为1t/d，全部蒸发；投料、破碎、筛分工序洒水抑尘，耗水量为3.2t/d，一部分被产品带走，一部分蒸发；洗沙耗水量为48t/d，一部分被产品带走，一部分进入生产废水中，少量蒸发。项目耗水情况见下表所示；因此本项目的用水平衡图见下图所示； 表5-2 本项目各工序用水量及废水产生量一览表 序号; 用水工序; 用水量（t/d）; 产生废水量（t/d）; 备注. 1; 沙石堆场; 1; 0; 全部蒸发. 2; 投料、破碎、筛分; 3.2; 0; 一部分被产品带走，少量蒸发. 3; 洗沙工序; 48; 43.2; 一部分被产品带走，一部分形成洗沙废水，少量蒸发. 合计; 52.2; 43.2; 补充新鲜水量9t/d. 图5-3 项目用水平衡图 表5-3 项目物料输入和输出情况一览表 物料输入; 物料输出. 物料; 消耗量; 物料; 产生量. 沙石（含河卵沙石）; 80000t/a; 沙堆场无组织粉尘; 1.11t/a. 装卸工序无组织粉尘; 0.586t/a. 投料、破碎和筛分工序无组织粉尘; 1.04t/a. 传送物料无组织粉尘; 0.024t/a. 沉淀池泥沙; 995t/a. 产品沙石; 79000t/a. 合计; 80000tt/a; 合计; 79997.76. 图5-3 项目物料平衡分析图

主要污染工序： 一、施工期 本项目在施工期间只进行设备安装、办公室和配电房的建设等。因此施工期主要污染因素为项目施工固体垃圾、施工扬尘、施工噪声和施工人员的生活污水等。 - 废水 根据类比，本项目施工高峰期员工人数10人左右，生活污水排放标准按0.05m3/人·天计算，生活污水的排放量约为0.5t/d，生活污水通过临近厂房内的三级化粪池处理后用于绿植灌溉。 - 开挖土石方 本项目在生产线地基建设时，将有一定量的土方开挖，根据建设单位提供资料整理可知，本项目施工挖、填方量可基本平衡，无需外运土方回填，场地开挖土石方全部用于回填和绿化平整土地使用，施工中无弃土外运。 - 施工机械噪声 本项目施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。 施工期间噪声源强值约在75-95dB（A）之间，会对周围环境造成一定的影响。因此本项目在施工过程中一定要根据拟建厂址外环境关系情况对噪声影响的敏感性要求，合理进行施工平面布置，合理安排工序，尽量对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，不得在夜间进行高噪声作业活动。 - 施工扬尘 施工期有少量的地面扬尘产生，依据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的相关规定，在风速大于四级时应停止挖、填方等工程作业；对临时堆放的泥土、易引起尘土的露天堆放的原材料应采取覆盖措施，并且对工地的运输车辆清洗车轮。此外，施工工地应做到减少裸露地面，防止运输洒落物料、及时清理工地、维护四周环境卫生等。 - 固体废物 施工期产生的固体废物主要包括建筑废弃材料和施工人员产生的生活垃圾等。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，一般情况下对钢筋、钢板等边角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾如含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生。 施工人员的生活垃圾应全部及时外运交环卫部门处理而不可就地填埋，以避免对项目周围环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 - 水土流失 施工过程中造成场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。施工时采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，并对施工期间产生的弃土做好临时处置，待回填后可有效的防止水土流失。 二、营运期 本项目营运时产生的大气污染物主要为原料沙石和产品沙石堆场的粉尘、原料进料、破碎和筛分工序产生的粉尘、物料装卸和运输过程中产生的扬尘等。 （1）沙石堆场产生的无组织粉尘（G1） 本项目堆场粉尘主要来源于原料堆场和成品堆场。堆场中可产生扬尘的颗粒是指粒径为2-6mm的颗粒，而且堆场中的颗粒只有达到一定的风速才会起尘，这种临界风速称之为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。一般认为，起动风速为4m/s，则其地面风速应为2.94m/s。阳山县多年平均风速为1.6m/s。 本环境影响评价使用清华大学在霍州电厂现场试验的模式计算： Q=11.7×U2.45×s0.345×e0.5w 式中，Q--起尘强度，mg/s； - U--地面平均风速，m/s； - S--堆场总表面积，2000m2； - W--含水率，%；按1.25%考虑。 通过以上计算可知，项目堆场起尘量约为512.16mg/s（3.69t/a）。根据《四川省灰霾污染防治办法》要求，煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、矿石（粉）等易产生扬尘的物料应当密闭贮存；不具备密闭条件的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的围挡，防止其产生扬尘。对堆场扬尘建议采取以下防治措施： ①原材料场尽可能设置遮盖；成品堆场应设堆棚、防尘布等设施，堆场应做好防渗漏处理； ②定时对原料场和产品堆场不定时洒水，在多风季节应加大洒水频率用量，保证物料表面含水率，降低起尘量； ③厂区排水系统应试行雨污分流，堆场周围应设导流沟，防止雨水冲刷将污染物冲入河流； ④企业在料场周边种植高大的植被，用以减少风速，减少因风力产生的扬尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章加工厂-表18-2 粒料加工厂逸散尘控制技术，效率统计资料，采取上述措施后，堆场粉尘控制率可达到70%，则堆场粉尘无组织排放量为1.11t/a（0.56kg/h）。项目原材料和成品堆场产生的扬尘对周围环境影响较小。 （2）沙石装卸过程的无组织排放粉尘（G2） 物料装卸机械落差的起尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算为： Qy=Me0.64UH1.283e−0.27w(g次) 式中：Q--装卸起尘量，g/次； U--平均风速，风速以1.6m/s计； W--物料的含水率（%），取5%； - -车辆吨位，取20t； H--装卸高度，取2m。 装卸作业包括了装车和卸车，每次装车和卸车时间按20min计，装载车辆均为20t的自卸车。根据以上计算，装卸过程中粉尘的产生量为0.732kg/h（1.464t/a）。通过装卸作业过程对沙石堆表面洒水、加强管理等措施，抑尘率可达60%以上，则装卸过程中无组织粉尘的排放量为0.586t/a（0.293kg/h）。 （3）原料进料、破碎和筛分工序产生粉尘（G3） 原料进料工序：外购回的原料粒径基本在150mm以上，因此在原料进料工序产生的粉尘颗粒粒径较大，沉降速度较快。根据同行业类型可知，项目原料进料工序产生的粉尘占原料的0.005‰，则破碎工序产生粉尘产生量为0.4t/a（0.2kg/h）。 破碎工序：破碎粉尘产生的量根据破碎产污粒径不同，破碎物不同产生的粉尘量差别也较大。本项目原料主要为河卵石沙等，破碎后的产物粒径在60-120mm之间。根据同类型企业可知，项目破碎工序产生的粉尘占原料的0.001%，则破碎工序产生粉尘产生量为0.8t/a（0.4kg/h）。 筛分工序：筛分工序会产生一定量的粉尘，根据同类型项目的实践经验，并根据类似规模的同类工程安装经验，筛分工序粉尘产生量按项目规模的0.005%，则根据本项目生产规律，筛分过程的粉尘产生量为4t/a（2kg/h）。 由上述分析可知，项目进料、破碎、筛分工序粉尘的产生量为5.2t/a（2.6kg/h）。为了减少破碎、筛分工序产生的粉尘对周围环境的影响，本项目在破碎和筛分工序处布设喷淋装置，实行湿式作业，可减少80%以上的粉尘。则破碎和筛分工序无组织粉尘的产生量为1.04t/a（0.52kg/h）。 （4）传送带产生粉尘（G4） 传送带传送工序：输送过程为平稳输送，输送胶带要求设置有专门的密封廊道，因此在传送带传送过程中粉尘的产生量相对较少。根据同类型工程类比，预计本项目采用密闭输送措施的起尘量与一般敞开式输送工程产生的起尘量相比较，有效的减少70%左右，产生系数取0.001‰。则根据工程建设规模，输送过程无组织粉尘的产生量为0.08t/a（0.04kg/h）；无组织粉尘的排放量为0.024t/a（0.012kg/h）。 （5）粉尘产生及排放情况见下表所示： 表5-4 本项目粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 产生量t/a; 治理措施; 排放量t/a. 沙石堆场G1; 粉尘; 3.69; 设堆棚、防尘布、防雨棚或适时洒水; 1.11. 装卸工序G2; 粉尘; 1.464; 洒水措施、加强管理; 0.586. 进料、破碎 筛分G3; 粉尘; 5.2; 布设喷淋装置，实行湿式作业; 1.04. 传送带G4; 粉尘; 0.08; 密闭输送措施; 0.024. 经上述计算本项目营运期无组织粉尘排放量（G1+G2+G3+G4）约为2.77t/a。 - 水污染物 项目产生的废水主要为员工的办公生活污水、生产废水和厂区雨水。 （1）生活污水 本项目拟设员工3人，均不在项目内食宿；参考《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），不住厂员工生活用水以40kg/人·d计，则项目员工办公生活用水量为0.12t/d（30t/a）；排污系数以0.8计，则项目生活污水排放量为0.096t/d（24t/a）。项目产生的生活污水主要的污染因子为COD、BOD、氨氮和SS，生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于厂区内绿植灌溉，不外排。项目生活污水产排情况见下表所示： 表5-4 项目生活污水产排情况一览表 废水量; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 生活污水 24t/a; CODcr; 250mg/L; 6.0kg/a; 0; 0. BOD5; 100mg/L; 2.4kg/a; 0; 0. SS; 200mg/L; 4.8kg/a; 0; 0. 氨氮; 30mg/L; 0.72kg/a; 0; 0. （2）生产废水 本项目主要用水情况如下： ①沙石堆场及沙石装卸过程中为防止扬尘而适时喷洒的喷淋用水，由于蒸发作用，此部分水全部消耗；项目沙石堆场的耗水量为250t/a（1.00t/d）。 ②破碎和筛分工序为防止扬尘而适时喷洒的喷淋用水，此部分水全部进入产品中；本项目对原材料进行破碎和筛分过程中灰尘产生大量粉尘，为了降低生产过程中粉尘的排放量，本项目生产均采用湿法作业。根据同类型项目调查，生产过程中喷淋用水量约为0.01m3/t·成品沙石，则项目年耗水量为800t/a（3.2t/d）。 ③洗沙废水：本项目为保证沙石的质量，生产过程中需对成品沙石进行清洗，去除污泥。根据实际调查可知，成品沙石清洗用水量约为0.15m3/t·成品沙石。项目年生产成品沙石量为80000t，则项目消耗水量为12000t/a（48t/d）。废水的排污系数按照0.9计，则项目产生的洗沙废水量为43.2t/d；项目用水为循环用水，只需定期补充新鲜水。废水中污染物主要为SS，属于细小的沙石料。根据项目工艺流程设计，本项目设置1座150m3的沉淀池和1座150m3的循环水池，项目洗沙废水经沉淀处理后进入循环水池，利用泵将水泵回洗沙工序循环利用，不外排。洗沙废水有部分被产品带走，因此需要补充的新鲜水量为9t/d。 各生产工序的用水量及废水产生量见下表所示： 表5-5 本项目各工序用水量及废水产生量一览表 序号; 用水工序; 用水量（t/d）; 产生废水量（t/d）; 备注. 1; 沙石堆场; 1; 0; 全部蒸发. 2; 投料、破碎、筛分; 3.2; 0; 一部分被产品带走，少量蒸发. 3; 洗沙工序; 48; 43.2; 一部分被产品带走，一部分形成洗沙废水，少量蒸发. 合计; 52.2; 43.2; 补充新鲜水量9t/d. 由以上分析可知，本项目无外排废水。洗沙废水经沉淀池沉淀处理后用于生产，不外排。 （3）厂区雨水 项目厂区设置雨水导流沟，雨水经收集后进入沉淀池沉淀处理后通过明沟进入七拱河。 - 噪声 本项目噪声主要来自机械设备运转时产生的噪声，主要为颚式破碎机、振筛机等设备运作时产生的噪声，噪声源强约为70~85dB（A）。项目噪声源情况见下表所示： 表5-6 项目主要噪声源情况表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A). 1; 颚式破碎机; 70～85. 2; 振筛机; 70～75. 3; 制沙机; 70～80. 4; 洗沙机; 70～75. - 固体废物 本项目固体废物主要为员工生活垃圾和沉淀池泥沙。 （1）生活垃圾 本项目拟设员工3人，年工作时间250天，生活垃圾按产生量0.5kg/人·d计算，则项目员工生活垃圾的产生量为0.375t/a。 项目产生的员工生活垃圾定点堆放，定期交由环卫部门统一处理。 （2）一般工业固体废物 项目设有沉淀池，主要是对洗沙废水和初期雨水进行沉淀处理。项目沉淀池沉淀沙石量为995t/a，其中泥粉量为200t/a，沙石量为795t/a，均属于一般固体废物。项目产生的沉淀泥沙定期清理，泥粉外售，沙石回用于生产工序，不外排。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 沙石堆场G1 | 无组织粉尘 | 3.69t/a |  | 1.11t/a |  |
|  | 装卸工序G2 | 无组织粉尘 | 1.464t/a |  | 0.586t/a |  |
|  | 投料、破碎、筛分G3 | 无组织粉尘 | 5.2t/a |  | 1.04t/a |  |
|  | 传送带G4 | 无组织粉尘 | 0.08t/a |  | 0.024t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 （24t/a） | CODCr | 250mg/L | 6.0kg/a | 0 | 0 |
|  |  | BOD5 | 100mg/L | 2.4kg/a | 0 | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L | 4.8kg/a | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.72kg/a | 0 | 0 |
|  | 洗沙废水 | SS | 43.2t/a |  | 0 |  |
| 固体 废物 | 办公室 | 生活垃圾 | 0.375t/a |  | 0 |  |
|  | 沉淀池 | 沉淀沙石 | 795t/a |  | 0 |  |
|  |  | 沉淀泥粉 | 200t/a |  | 200t/a |  |
| 噪声 | 对出入厂的车辆严格管理；根据不同的噪声源，分别采取消声、吸声、 减振等降噪措施；厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目对生态环境的影响主要体现在污染物排放降低周围环境质量，从而直接或间接影响生态环境。 本项目“三废”排放量少且能够及时处理，对生态环境的影响不大。做好厂区的绿化工作，可美化环境，减少噪声影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在施工期间只进行设备安装、办公室和配电房的建设等。因此施工期主要污染因素为项目施工固体垃圾、施工扬尘、施工噪声和施工人员的生活污水等。 1、施工期废气 本项目施工期的大气污染主要为施工扬尘等。 施工扬尘：施工过程扬尘会造成局部大气污染。施工期间，扬尘主要由以下因素产生；施工场地内建筑垃圾运输、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工地表面行驶。施工扬尘对周围大气环境产生影响，主要污染因子为TSP。 根据有关类型工程现场的扬尘实地监测资料数据的调查结果，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5-30mg/Nm3。施工场地TSP产生系数为0.05-0.10mg/m2·s，施工场地TSP产生系数取0.10mg/m2·s。TSP的产生还与同时裸露的施工面积密切相关，施工场地最大施工面积为300m2计，则项目施工场地TSP的源强约为0.864kg/d（0.108kg/h）。项目施工期间污染物无组织排放采用国家环境保护部推荐的大气环境防护距离核算厂房边界浓度，浓度预测中TSP质量标准执行《环境空气质量标准》中总悬浮颗粒物TSP小时均值：0.9mg/m3（日均值：0.30mg/m3）。 图7-1 项目施工期间TSP浓度预测结果 经过上述计算大气环境防护距离，计算均无超标点。离本项目最近的敏感点七拱河距离为30m，因此本项目无组织排放的粉尘对外环境的影响不大。 2、施工期噪声 本项目施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。 施工期间噪声源强值约在75-95dB（A）之间，会对周围环境造成一定的影响。因此本项目在施工过程中一定要根据拟建厂址外环境关系情况对噪声影响的敏感性要求，合理进行施工平面布置，合理安排工序，尽量对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，不得在夜间进行高噪声作业活动。 - 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，由于施工作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围环境造成一定的不利影响，但上述噪声污染影响限于施工期，周围声环境可随施工期结束恢复至现状水平。因此建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。 3、施工期固体废物 （1）建筑固体废物环境影响分析 项目施工期间产生的固体废物主要为建筑废弃材料和施工人员产生的生活垃圾等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则污染环境，堵塞距离项目最近的敏感点七拱河。 （2）建筑固体废物污染防治措施 ①建设单位应完善施工管理，做到文明施工。对会引起扬尘的建筑废物采用围隔堆放处理。 ②对建筑废物，应妥善收集并运输至城市市容卫生管理部门指定地点消纳，对可再利用的废料，如木材等，应进行回收利用，以节省资源。 ③对施工人员产生的生活垃圾，应定点堆放，交由换位部门定期处理。 通过以上措施处理后，项目施工期产生的固体废物对周围环境的影响不大。 4、施工期废水 （1）施工期水环境影响分析 施工期产生的施工废水主要为暴雨的地表径流、施工人员产生的生活污水和建筑施工废水。生活污水主要包括施工人员的洗手污水和厕所冲洗水等，水污染物主要为CODCr、BOD5、氨氮、SS等；建筑施工废水主要成为SS等；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物，如不妥善处理施工废水，则对距离项目最近的敏感点七拱河水环境造成影响。 （2）施工废水污染防治措施 ①及时处理作业产生的污水，要注意搞好疏导、排放管理。对外排的污水应进行隔渣沉淀，去除其中的漂浮物，减少污水中泥沙含量，禁止无组织排放。 ②施工人员的生活污水经旱厕收集后用于周边农林施肥，不外排。 通过以上措施处理后，项目施工期产生的废水对周围环境的影响不大。 营运期环境影响分析： 1、废气环境影响分析 本项目营运时产生的大气污染物主要为原料沙石和产品沙石堆场的粉尘、破碎和筛分工序产生的粉尘、物料装卸和运输过程中产生的扬尘等。 本项目生产原料沙石粒径较大，因此堆放过程中粉尘的产生量为3.69t/a。项目原材料场尽可能设置遮盖；成品堆场应设堆棚、防尘布等设施，堆场应做好防渗漏处理；定时对原料场和产品堆场不定时洒水，在多风季节应加大洒水频率用量，保证物料表面含水率达到8%以上，降低起尘量；厂区排水系统应试行雨污分流，堆场周围应设导流沟，防止雨水冲刷将污染物冲入河流；企业在料场周边种植高大的植被，用以减少风速，减少因风力产生的扬尘。采取上述措施后，堆场粉尘控制率可达到70%，则堆场粉尘无组织排放量为1.11t/a（0.56kg/h）。 沙石在装卸过程中更易形成扬沙，通过计算可知，装卸过程中粉尘的产生量为1.464t/a。通过装卸作业过程对沙石堆堆表面洒水等措施，抑尘率可达60%以上，则装卸过程中无组织粉尘的排放量为0.586t/a（0.293kg/h）。 项目投料、破碎、筛分工序粉尘的产生量为5.2t/a（2.6kg/h）。为了减少破碎、筛分工序产生的粉尘对周围环境的影响，本项目在破碎和筛分工序处布设喷淋装置，实行湿式作业，可减少80%以上的粉尘。则破碎和筛分工序无组织粉尘的产生量为1.04t/a（0.52kg/h）。 根据同类型工程类比，预计本项目采用密闭输送措施的起尘量与一般敞开式输送工程产生的起尘量相比较，有效的减少70%左右，产生系数取0.001‰。则根据工程建设规模，输送过程无组织粉尘的排放量为0.024t/a（0.012kg/h）。 由上述分析可知，项目生产过程中产生的粉尘总量为2.77t/a（1.385kg/h），均为无组织排放。项目粉尘无组织排放采用国家环境保护部推荐的大气环境防护距离核算厂房周界外浓度，浓度预测中粉尘的质量标准参照执行《环境空气质量标准》中PM10小时均值：0.45mg/m3（24小时均值：0.15mg/m3）。 图7-2 项目生产过程无组织粉尘浓度预测结果 经过上述计算大气环境防护距离，计算均无超标点。项目在生产过程中对沙石堆场应设置围墙、防尘布、防雨棚或适时洒水增加沙石堆的湿度；装卸过程中尽可能的降低装卸高度，减少扬尘的产生；加强破碎和筛分工序的抑尘措施；传送带要求设置专门的密封廊道。通过以上抑尘措施的实施后，项目无组织粉尘能够达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（≦1.0mg/m3）。项目产生的无组织粉尘对周围环境影响较小。 2、水污染环境影响分析 项目产生的废水主要员工办公生活污水、洗沙废水和厂区雨水。 项目建成后，营运期产生的员工生活污水量约为24t/a（0.096t/d），洗沙废水产生量为43.2t/a。项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于项目内绿植灌溉；项目洗沙废水经沉淀处理后回用于生产，不外排；厂区雨水主要成分为SS，经沉淀池处理后通过明沟排入七拱河。 经过上述处理后，项目产生的废水不会对周围七拱河的水环境产生明显的影响。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要来自机械设备运转时产生的噪声，主要为颚式破碎机、振筛机等设备运作时产生的噪声，噪声源强约为70~85dB（A）。项目对出入厂区的车辆严格管理；并根据不同的噪声源，分别采取消声、吸声、减振等降噪措施。正常条件下，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，对环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾和沉淀池沉淀泥沙。 项目设员工3人，均不在厂区内食宿，生活垃圾年产生量为0.375t/a；项目设有沉淀池，主要是对洗沙废水进行沉淀处理，项目沉淀池沉淀沙石量为995t/a，其中沙石量为795t/a，泥粉量为200t/a；均属于一般固体废物。沉淀泥沙产生量较大，如直接排入项目周边明沟或七拱河，则可能导致明沟或七拱河局部堵塞，影响周边水环境。 项目产生的员工生活垃圾定点堆放，定期交由环卫部门统一处理；沉淀泥沙定期清理，沉淀泥粉外售，沉淀沙石回用于生产工序，不外排。 经上述处理后，本项目产生的固体废物对环境的影响不大。 5、选址及平面布置合理性分析 （1）工程位置及选址合理性分析 项目地理位置图详见附图1，该项目位于阳山县七拱镇新圩桥头，地理位置为：N24°20'20.43"，E112°35'08.99"，总占地面积为7164.09平方米，项目北面和西面均为木材厂，东面隔绿地为S114省道，项目西面为七拱河。 根据现场勘察，项目所在地没有珍稀林木和需要特殊保护的野生动植物。项目250m范围内没有居民居住。 根据清远市生态分级控制区可知，项目位于集约开发区，不属于生态严控区（详见附图9所示）；不属于阳山县重点饮用水源保护区（详见附图10）；根据《阳山县七拱镇土地利用总体规划》（2010-2020年）可知，项目用地为交通建设区域，故本项目选址合理，符合相关政策要求（详见附图11）。 （2）平面布置合理性分析 项目平面布置按照工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时以尽量发挥生产设施作用、最大限度节约土地的原则进行布置。大体分为五个功能区：原料堆放区、成品堆放区、生产区、办公区和废水处理区。本项目原料区布置在厂区的西南侧，成品区布置在东北侧，中间为生产区、污水处理区，南侧和东侧与道路相连，便于运输。办公区为业务办公及员工休息场所，位于场地西侧。 场地布置合理、功能分区明确、组织协作良好，生产联系和管理较为方面，人流、物流不相互干扰，生产、运输方便。因此项目平面及工艺布置比较合理。 6、建项目环境保护验收及环保投资 本项目总投资为200万元，其中环保投资为12万元，项目自试运行之日起三个月内应自主申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投产。验收监测项目的范围、时间和频率按监测规范进行。本项目竣工环境保护验收内容详见下表： 表7-3 建设项目竣工环境保护验收内容 序号; 工程类别; 验收内容; 环保措施; 验收要求. 1; 废气治 理设施; 沙石堆场 装卸料 投料、破碎、筛分 传送带; 无组织 粉尘; 设置围墙、防尘布、防雨棚或适时洒水; 执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m3）. 2; 废水治 理设施; 生活 污水; CODcr BOD5 SS 氨氮; 经三级化粪池处理后用于厂区内部绿植灌溉; 执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准. 洗沙废水; SS; 沉淀处理后循环利用; 对环境影响不大. 厂区雨水; SS; 沉淀池沉淀处理通过明沟进入七拱河; 对环境影响不大. 3; 噪声治 理设施; 设备 噪声; 厂界噪声Leq（A）; 设备减振、厂界 绿植种植; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 4; 固体废物治理设施; 一般工 业固废; 沉淀沙石; 沉淀池; 回用于生产，不外排. 沉淀泥粉; 定点储存; 外售. 生活 垃圾; 生活垃圾; 定点储存; 定期交由环卫部门统一处理. 表7-4 项目主要环境保护措施投资估算一览表 序号; 投资项目; 投资（万元）. 1; 废气治理设施; 抑尘水管、喷头、堆棚、防尘布等; 5.0. 2; 废水治理设施; 三级化粪池、沉淀池、循环水池、导流沟、雨污管道; 3.0. 3; 噪声治理设施; 设备减振、厂界绿植种植; 2.0. 4; 固废治理设施; 一般固废处理（设暂存点等）; 2.0. 5; 合计; 12.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 沙石堆场 装卸料 投料、破碎、筛分 传送带 |  | 无组织粉尘 | 设置防尘布、防雨棚 或适时洒水 | 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
| 水污 染物 | 生活 污水 |  | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 经三级化粪池处理后用于厂区内部绿植灌溉 | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于厂区内绿植灌溉，不外排 |
|  | 生产 废水 | 洗沙废水 | SS | 沉淀池沉淀处理，循环利用 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 厂区雨水 | SS | 沉淀处理后通过明沟进入七拱河 | 对周围环境影响不大 |
| 固体 废物 | 一般工 业固废 |  | 沉淀沙石 | 沉淀池 | 回用于生产，不外排 |
|  |  |  | 沉淀泥粉 | 沉淀池 | 外售 |
|  | 生活 垃圾 |  | 生活垃圾 | 定点储存 | 定期交由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 对出入厂区的车辆严格管理并根据不同的噪声源，分别采取消声、吸声、减振等降噪措施；厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类准。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建议本项目对厂区进行绿化，降低粉尘对周围环境的影响。项目建成后，通过加强绿化，可达到了减噪、降尘、美化环境的目的。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| （一）评价结论 1、项目概况 本项目位于阳山县七拱镇新圩桥头，总投资200万元，其中环保投资12万元。项目占地面积约为7164.09平方米，建筑面积约为300平方米，设有生产区、办公室、电房和沉淀池，主要从事沙石破碎加工和销售。 项目北面和西面均为木材厂，距离为10m；东面隔绿地为S114省道，距离为53m；项目南面为七拱河，距离44m。 2、环境质量现状评价结论 （1）项目所在地环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）根据监测结果，七拱河各监测段面的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的Ⅲ类标准，表明该段水体水环境质量现状良好。 （3）根据监测结果，声环境质量现状符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3、环境影响分析结论 （1）施工期对环境的影响结论 本项目在施工期间只进行设备安装、办公室和配电房的建设等。因此施工期主要污染因素为项目施工固体垃圾、施工扬尘、施工噪声和施工人员的生活污水等。项目施工期间做好大气、废水、固废和噪声的防治措施后，对周围环境影响不大。 - （2）营运期对环境的影响结论 ①大气环境影响分析结论 本项目营运时产生的大气污染物主要为原料沙石和产品沙石堆场的粉尘、破碎和筛分工序产生的粉尘、物料装卸和运输过程中产生的扬尘等。 项目在生产过程中对沙石堆场设置防尘布、防雨棚或适时洒水增加沙石堆的湿度；装卸过程中尽可能的降低装卸高度，减少扬尘的产生；加强破碎和筛分工序的抑尘措施；传送带要求设置专门的密封廊道。通过以上抑尘措施的实施后，项目无组织粉尘能够达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m3）。项目产生的无组织粉尘对周围环境影响较小。 ②水环境影响分析结论 项目产生的废水主要员工办公生活污水、生产废水和厂区雨水。 生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于项目内绿植灌溉；洗沙废水经沉淀处理后回用于生产，不外排；厂区雨水经沉淀池沉淀处理后通过明沟进入七拱河。 经过上述处理后，项目产生的废水不会对周围水环境产生明显的影响。 ③噪声环境影响分析结论 本项目噪声主要来自机械设备运转时产生的噪声，主要为颚式破碎机、振筛机等设备运作时产生的噪声，噪声源强约为70~85dB（A）。项目对出入厂区的车辆严格管理，并根据不同的噪声源，分别采取消声、吸声、减振等降噪措施。正常条件下，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，对环境影响不大。 ④固废影响分析结论 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾和沉淀池沉淀泥沙。 员工生活垃圾定点堆放，定期交由环卫部门统一处理；沉淀泥沙定期清理，沉淀沙石回用于生产工序，不外排；沉淀泥粉外售。 经上述处理后，本项目产生的固体废物对环境的影响不大。 4、产业政策符合性分析结论 项目主要从事沙石的加工和销售，属于B1019 粘土及其他土砂石开采。根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》的规定，项目不属于上述目录所列的鼓励类、限制类和禁止（淘汰）类项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条，项目属于允许类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。因此，项目符合相关的产业政策要求。 （二）建议 1、加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准，保证生活污水达标用于厂区内绿化灌溉； 2、建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理； 3、做好厂区内绿化工作； 4、若该项目的性质、选址、建设规模等改变时应重新办理相关环评。 (三)综合结论 项目位于阳山县七拱镇新圩桥头，项目建设符合国家及广东地方产业政策要求；项目选址与所在地土地利用总体规划相符，选址合理可行。综合分析，该项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，通过加强环境管理和严格采取相应的污染防治措施，可实现达标排污，并满足地方排污总量控制要求；该项目在严格遵守“三同时”等环保制度、严格落实本报告提出的各项环保措施和加强环境管理的前提下，可将其对环境不利影响降低到允许范围内，并可获得良好的经济效益和社会效益。据此，从环境保护角度分析论证，该项目的建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至示意图 附图3 项目引用地表水监测点位分布图 附图4 项目引用的环境空气监测点位分布图 附图5 项目声环境监测点位分布图 附图6 项目周边敏感点分布图 附图7 项目平面布置图 附图8 项目四至环境图 附图9 生态功能区划图 附图10 项目与重点饮用水源保护区关系图 附图11 项目土地规划利用图 附 表 建设项目环境保护审批登记表 二. 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应当进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应当选下列1～2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可以另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的有关要求进行。 |  |