证书编号：国环评证乙字第2120号

阳山县致德矿业有限公司45000t/a铁选矿项目

环 境 影 响 报 告 书

（简本）

宿州市环境保护科学研究所

二 0 0 九 年 五 月

目   录

1.项目概况	1

2.项目产业政策和选址的合理性分析结论	1

3.工程分析结论	1

4.项目所在区周围环境现状评价结论	2

4．1大气环境质量现状	2

4．2水环境质量现状	2

4．3声环境质量现状	2

4．4生态环境质量现状	2

5.项目施工期及营运期对周围环境的影响评价结论	3

5．1施工期环境影响分析	3

5．2营运期大气环境影响预测评价	3

5．3营运期水环境影响预测评价	4

5．4营运期声环境影响评价	4

5．5营运期固体废物环境影响评价	5

5．6生态环境影响评价	5

6.清洁生产分析	6

7.污染物排放总量控制	6

8.环境风险分析结论	6

9.公众参与结论	6

10.综合结论。	6

- 1.项目概况

为带动和促进阳山县的经济发展，阳山县致德矿业有限公司拟在阳山县太平镇白莲管理区牛岗岭进行铁选矿工业，日处理铁矿石200t，年产品位65.66度铁精矿45000t。该项目属于新建项目，总投资878万元，其中环保投资150万元。项目占地面积约为30000平方米，用地全部为山地。

项目的工程组成包括：

1、选矿工程：原矿日处理量为200t的选矿厂；

2、与选矿厂规模配套的尾矿库；

3、与选矿厂配套的供电、电气配套设施；

4、与选矿厂配套的供、排水设施；

5、与选矿厂配套生产辅助设施。

- 2.项目产业政策和选址的合理性分析结论

对照有关建设项目环境保护法律、法规，该项目不属于《产业结构调整指导目录（2005年）》中淘汰类、限制类的产业目录，同时又符合当地经济发展的需要，因此，本项目符合国家产业政策。

- 拟建项目所在地为阳山县太平镇白莲管理区牛岗岭，非水源保护区、自然保护区、风景名胜区、农田保护区；经分析，本项目厂房选址、尾矿库的选址合理。

- 3.工程分析结论

1、项目建成后，项目生活污水经三级化粪池处理后回用于绿化灌溉，对环境影响不大。正常情况下，生产废水经处理澄清后全部回用，对地表水环境影响不大。噪声经隔声消声、减震等降噪措施处理后，噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，营运期噪声对周围环境影响不大。矿区生产期间的扬尘经处理后的排放量不多，对环境影响不大。生活垃圾经堆沤后选址填埋，对环境影响不大。而尾砂则综合利用，项目生产所产生的尾砂定期卖给附近砖厂作为制砖原料。项目营运对生态环境影响不大，不会导致任何动植物种类的濒危，对生物多样性的影响不大。

- 4.项目所在区周围环境现状评价结论

评价区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；地表水监测项目中多个项目的评价因子标准指数大于1，表明建设项目所在地的地表水环境受到一定程度的污染；厂区监测点铬、锰、镍元素和沿坑寨铁、镍、铬元素稍微超标外，其它地下水水质监测标准指数均等于或小于1，表明建设项目所在地和沿坑寨的地下水环境受到一定程度的重金属污染；建设项目厂址多个点的昼夜间噪声监测值超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目声环境质量现状一般；评价区域内没有国家保护的珍稀保护动植物、国家重点保护文物、风景名胜区，也没有较大的工业污染源。

- 4．1大气环境质量现状

本项目周边环境和部分敏感点的环境空气质量监测结果表明，项目所在区域的环境空气质量现状SO2、NO2和TSP各指标值都符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其2000年修改单的二级标准的限值规定，区域环境空气质量良好。

- 4．2水环境质量现状

地表水：通过2009年5月评价区水质现场采样监测，地表水监测项目中多个项目的评价因子标准指数大于1，表明建设项目所在地的地表水环境受到一定程度的污染,水体水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准限值要求。

地下水：厂区监测点铬、锰、镍元素和沿坑寨铁、镍、铬元素稍微超标外，其它其它指标监测值均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。

- 4．3声环境质量现状

对项目所在区域昼夜噪声监测结果表明，建设项目厂址多个点的昼夜间噪声监测值超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目声环境质量现状一般，拟建项目周围声环境质量一般，受到了人类开发活动的影响。

- 4．4生态环境质量现状

本评价生态环境调查的范围为选矿厂及周边约1km2陆域范围。根据调查，目前属单一群落，其结构也较为简单，一般仅存有草本层和灌木层，鲜见乔木。主要植被群落类型为：马尾松－山竹子+野牡丹－芒萁群落。该群落零星分布于山体，乔木层以马尾松为优势种，但其个体数很少，且直径在7～13cm之间，个体较小，其它种青皮竹；灌木层以山竹子和野牡丹较多，还有三叉虎，粤蛇爬藤等，草本层多为芒萁，两面针，买麻藤等。

本区域内的灌木层天然性较高，人为痕迹极少，属植被演替的初级阶段，以后若如不发生林火或其他人为干扰，可发展成林地，物种的多样性较低，多为本地乡土种。可为一些动物提供育幼和繁殖的条件，并可在生境间迁移，但野生生物数量和丰度都比较低。本区域内的草木层的天然性、物种的多样性以及野生生物数量和丰度与灌木层相同。

河水流域内无特别需要保护或稀有品种的藻类、浮游生物、水生生物、鱼类。分界河流域内水生生物品种较多，水生生态现状良好。

- 5.项目施工期及营运期对周围环境的影响评价结论

- 5．1施工期环境影响分析

选矿厂所利用的土地皆为山地，植被群落单一，选矿厂、公共设施的建设，将会改变该地区的原有地貌，破坏现有的生态环境现状。另外，施工扬尘、噪声、废水等的排放会对当地大气环境、声环境和水环境产生不利影响。

项目建设时细小建材和土石临时堆场和裸露地表必须加以覆盖，施工完毕及时绿化，对易产生水土流失的坡面建设挡土墙或护坡等措施防治水土流失。

建设单位必须加强对施工单位的管理，要求施工单位文明施工、清洁生产，减少建设期间施工对周围环境的影响，根据类似矿区的施工及环保措施看，在落实本评价提出的环保措施和建议的前提下，可以把建设期间对周围环境的不利影响减至最低程度。

- 5．2营运期大气环境影响预测评价

建设项目大气污染源主要为破碎作业产生的矿石粉尘。

1）当正常排放时：①在通常有风气象条件下，颗粒物日均最大落地浓度为空气质量二级标准(0.3mg/m3)的19.97%。②在小风静风气象条件下，颗粒物日均最大落地浓度为空气质量二级标准(0.3mg/m3)的38.1%，对厂界外环境空气质量影响较小。

2）当事故排放时：①在通常有风气象条件下，颗粒物日均最大落地浓度为为空气质量二级标准(0.3mg/m3)的198.8%，超标范围为选厂中心东X轴线150m内，没有超出厂界。②在小风静风气象条件下，颗粒物日均最大落地浓度为空气质量二级标准(0.3mg/m3)的380%，超标范围为选厂中心东X轴线50m内，没有超出厂界，因此，对厂界外环境空气质量影响较小，对厂址东北面2.5公里外的沿坑寨影响甚微。

- 5．3营运期水环境影响预测评价

①废水全部达标排放时，本项目生产废水未循环使用而排放的情况下，悬浮物和化学需氧量在项目北面的茶干坑水5km地表水中，最大预测浓度增加值加上本底值后，本项目废水全部达标排放时悬浮物和化学需氧量排放浓度占纳污河流污染物浓度的0.12%～0.14%和1.20%～1.23%，由于本项目排放的污染物所占的比例较小，对水体相对影响不大。

②废水超标排放时，本项目生产废水未经处理直接排放的情况下，悬浮物和化学需氧量在项目北面的茶干坑水5km地表水中，最大预测浓度增加值加上本底值后，本项目废水超标排放时悬浮物和化学需氧量排放浓度占纳污河流污染物浓度的2.08%～2.38%和3.19%～3.29%，由于本项目排放的污染物所占的比例较小，对水体相对影响不大。究其原因主要是因为地表水体本身的本底值较高，水环境现状质量较差，由于本项目废水量较小，废水流量只占河水流量的2.79％，因此对水体相对影响不大。但是，事故排放状态时，悬浮物、COD的排放浓度超出广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值，增加了茶干坑河的污染负荷，降低了水环境容量，因此应严格杜绝不达标排放的情况出现。项目建成后仍需要切实落实污水处理设施，加强治理，确保达标排放，使其排放浓度和总量进一步减少，确保不对茶干坑河产生不良影响。

5．4营运期声环境影响评价

破碎机、球磨机、砂泵等在未采取相应的降噪措施时，破碎机在60m范围内噪声超过2类标准限值；球磨机在320m范围内噪声超过2类标准限值；砂泵在50m范围内噪声超过2类标准限值。这表明项目建成运行后，选矿机械设备在厂区内若没有设置建筑围墙、室内隔离噪声的屏障等噪声污染控制措施，则项目建成后将对周围声环境和居民造成一定的影响。

- 5．5营运期固体废物环境影响评价

本项目尾矿库的总有效库容约为9.571×104m3，选矿尾矿的堆比重约1.8，尾矿库最大可存放17×104t 尾矿，若项目尾矿只存放于尾矿库不做回收利用，则该尾矿库的服务年限为11年，为此，项目生产所产生的尾砂定期卖给附近砖厂作为制砖原料，以满足项目原矿石产出的尾矿贮存需要。

员工产生的少量生活垃圾集中在垃圾池堆放，经堆沤后选址填埋。

采取以上措施进行处理后，本项目产生的固体废物对周围环境产生影响不大。

- 5．6生态环境影响评价

(1)对土壤环境的影响

项目在生产过程中排放大量尾矿渣，尾矿渣中的重金属通过各种途径进入土壤，对尾矿库区内土壤环境造成污染。根据项目污染物特征，这些尾矿渣的排放，除了破坏土壤土质结构外，还会破坏土壤自然环境的生态平衡，具体表现在土壤生态系统中生物群落的组成和结构、生物多样性发生变化。

(2)对地面植被和景观的影响

项目在选矿厂房建设、尾矿坝的修建过程中，以及营运后尾矿渣堆场于尾矿库中都会影响景观，破坏地面植被，易产生水土流失、风蚀，进而影响周边的土壤及植物系统。

(3)对野生动物的影响

项目建设对野生动物的影响主要是噪声和扬尘，项目营运期噪声和粉尘的影响较小，均在200m范围内，该区域植被以树木为主，野生动物极稀少，不会使其有明显的变化。

总体来说，选矿厂和尾矿库等设施占用的绿地使区域的绿地面积有所减少，并在局部范围内切断了绿地的连通性，但影响的程度和范围较小。且由于项目的规模属于小型，项目营运期对生态环境影响不大，不会导致任何动植物种类的濒危，对生物多样性的影响不大。

- 6.清洁生产分析

清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

依据《清洁生产标准  铁矿采选业》（HJ/T294-2006），在选矿工艺、设备、能耗、材耗等方面进行对比分析，表明本项目的清洁生产指标达国内清洁生产基本水平。

- 7.污染物排放总量控制

本项目正常情况下，选矿废水经处理后回用于生产，排放量为零，生活污水经处理后回用于绿化浇灌；项目年产尾矿15000t/a尾矿砂综合利用，尾砂定期卖给附近砖厂作为制砖原料；大气污染物的总量控制指标建议值为1.296t/a。

- 8.环境风险分析结论

尾矿坝按照《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）进行设计，主坝为石砌坝，洪水重现期设计标准为100年一遇，校核标准1000年一遇。项目地处粤北，不属于地震活跃地区，发生地震的可能性以及发生冻融的可能性都极小。因此，只要按照《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）进行设计施工，发生尾矿坝坍塌的可能性不大。

- 9.公众参与结论

公众参与调查采取网上公示、粘贴公告和问卷调查等方式进行，调查的范围主要为阳山县太平镇和白莲管理区。被调查对象主要为20岁以上公民。本次调查发放了100份公众参与调查表，回收有效表格100份，有效回收率达100%。统计结果表明，多数被调查者肯定了建设项目对当地经济的促进作用，并支持本项目的建设。建设单位需进一步加强与公众的沟通，取得公众的理解和支持。

- 10.综合结论

阳山县致德矿业有限公司45000t/a铁选矿项目有利于阳山县的经济发展，符合有关产业政策。在严格执行国家和广东省有关矿山开发建设等一系列法律法规、规范标准和政策的前提下，在认真落实环评提出的污染治理措施和风险防范措施的前提下，可实现污染物达标排放；能达到清洁生产的基本要求，对周围环境敏感点的影响很小；从环境保护的角度看，本项目的建设是可行的。