阳山佳旺矿业有限公司年选

10万吨铁矿石项目

环 境 影 响 报 告 书

（简本）

建设单位：阳山佳旺矿业有限公司

环评单位：河南蓝森环保科技有限公司

二O一二年十月

# （一）建设工程概况

1.建设项目的地点及相关背景

阳山佳旺矿业有限公司是一家新建的铁选矿企业，厂址位于阳山县太平镇龙塘村亚大塘山。项目南面700米处为东山庙河，项目西南面为果园，距离项目西南面约900米为龙塘村，东、北面均为荒山地。项目总投资人民币1000万元，占地面积2.9万m2，设计生产规模为生产铁精矿10万t/a。拟新建浮选车间、球磨车间、生产水池、粉矿仓、堆矿坪、破矿车间、精矿仓、尾矿库、生活区等。年工作300日，每日3班，每班8小时。职工30人。

该项目充分利用了阳山县丰富的矿产资源和农村富余劳动力，迎合了阳山县发展工业经济的要求与政策。该项目建成投入生产，对促进矿产资源的合理开发利用，实现资源转换和加工增值，拉动阳山县工业经济快速发展具有重要的意义。

2.建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资

（1）建设内容：项目总投资人民币1000万元，其中环保投资100万元。日处理铁矿石450t，年产铁精矿10万t。拟建项目由下列内容组成：浮选车间、球磨车间、生产水池、粉矿仓、堆矿坪、破矿车间、精矿仓、尾矿库、生活区等。

（2）产品方案：项目产品为65.66度铁精矿。

（3）建设周期：项目建设周期12个月。

（4）员工及工作制度：该项目年工作300日，每日3班，每班8小时。职工30人。

（5）生产工艺：

选矿工艺采用二级破碎、二级球磨、二级磁选的生产工艺。工艺流程见图1-1。

原矿堆

粉尘

清水池

高位水池

沉淀池

给料机

一级破碎机

二级磁选机

粉尘、噪声

噪声

粉尘、噪声

噪声

噪声

噪声

球磨机

精矿堆

干选机

二级破碎机

一级磁选机

循环水池

干选

重选机

选矿尾矿废水

球磨机

尾矿库

分级机

图中：       表示清水流向；         表示废水流向。

图1  工艺流程图

3. 建设项目选址选线方案比选，与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

3.1 项目产业政策分析

阳山佳旺矿业有限公司属于铁矿采选业。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《广东省产业结构调整指导目录（2007）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2011第9号令）和《广东省产业结构调整指导目录（2007）》中的限制、淘汰类项目，属于允许类项目，但不列入指导目录。因此，项目符合国家与地方产业相关的政策。

3.2项目选址合理性分析

（1）选址环境分析

本项目拟选厂址主要地质岩性为燕山旋迥粗粒班状花岗岩地层，拟建项目所在地非水源保护区、自然保护区、风景名胜区、农田保护区；无其它工业企业，环境容量大；作为选矿厂址的山地植被稀少，而尾矿库选址为荒地，因此项目占用很少林地资源；废水经处理达标后全部循环利用；废气、噪声经处理后实现达标排放，对环境影响较小。

（2）选址合理性分析

根据国家《选矿安全规程》(GB18152-2000)选矿厂选择厂址应具备以下条件：

①应有完整的地形、工程地质、水文地质、地震、气象及环境影响评价等方面的资料作依据；

②宜避开岩溶、流砂、淤泥、湿陷性黄土、断层、塌方、泥石流、滑坡等不良地质地段；否则，应采取可靠的安全措施；

③厂址不应选择在地下采空区塌落界限和露天爆破危险区以内，也不应选择在炸药加工厂、爆破器材库及油库最小安全距离范围内；

④厂址应避免选在地震断层带和基本烈度高于9度的地区；否则应按国家有关抗震规定进行设防；

⑤厂址应避免洪水淹设。场地的设计标高，应高出当地计算水位0.5m以上；

⑥在居民区建厂时，厂址应位于居民区常年最小风频方向的上风侧。在山区建厂时，应根据当地小区气象，确定矿区与居民区的位置；

⑦选厂一般建构筑物地基土的承载力标准值，应大于150kPa（1.5kgf/cm2）；主要建构筑物地基土的承载力标准值，应大于250kPa（2.5kgf/cm2）。如地基土承载力不满足要求，应对地基进行妥善处理；

⑧在具体项目选址时，为了提高项目的经济效益，在满足以上条件的前提下，还应考虑选厂与采区的距离、交通、给排水、电力供应等条件。

选厂选址距离铁矿山采场较近，公路运输约5km，其好处有：

①节省矿石运输费用，符合清洁生产原则；②减少了对山林的侵占；③减少修建矿山运输公路修建长度，降低了矿山建设对生态的破坏；④方便环境管理部门对矿山和选厂的管理。

选厂地址地层较简单，为燕山旋迥粗粒班状花岗岩地层。厂建筑物均为单层结构，矿区地质构造相对稳定，适宜建厂。选矿厂营运期没有高架污染源，且离居民区较远。厂址标高远高于矿区内地表水最高洪水位。对照国家《选矿安全规程》(GB18152-2000)选矿厂选择厂址条件，该选矿厂的建设基本达到相关要求，因此，项目拟选厂址合理。

（3）尾矿库选址合理性分析

根据同类项目有关资料，选矿泥浆水及选矿废渣（浸出液）主要成份为Pb、Zn 、As等。尾矿浸出试验结果与《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB 5085.3—2007 ）的浸出液指标限值对照可知，本项目产生的尾矿属第Ⅰ类一般工业固体废物，《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）对第Ⅰ类一般工业固体废弃物的贮存、处置场场址选择制定了下列环保要求：

①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。②应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，厂界距居民集中区500m以外。③应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。④应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。⑤禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。⑥禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。⑦应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区。

根据国家安全生产监督管理总局发布《尾矿库安全技术规程》，尾矿库库址选择应遵守下列原则：①不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游。②不应位于全国和省重点保护名胜古迹的上游。③应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域。④不占或少占农田，不迁或少迁村庄。⑤不宜位于有开采价值的矿床上面。⑥汇水面积小，有足够的库容和初、终期库长。⑦筑坝工程量小，生产管理方便。⑧尾矿输送距离短，能自流或扬程小。

拟选尾矿库位于选矿厂西北面100m处。根据地形条件，尾矿坝采用堆石填筑。尾矿库附近无大的地表水系，地质类型属于简单。在拟建尾矿库一带，地下水主要为基岩裂隙水，富水性弱，地下水主要接受大气补给供给，局部接受沟溪的反补给，水文地质条件简单。经勘察，尾矿坝坝址地基承载力满足建库要求，筑坝材料充足，清库、坝周围粘土均可采用。场地适宜于兴建尾矿库。

尾矿场地属于山地，不占用农田。尾矿库植被以杂草和灌木为主。项目周围也没有自然保护区、风景名胜区及其他需要保护的环境敏感点。尾矿库距厂部较适中，既有充分场地用于项目的合理布局，管理也较方便。对照尾矿库的选址要求，拟选尾矿库所在地基本满足要求，故以认为尾矿库的选址基本适宜。

3.3项目选址合法性分析

本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》内规定的限制或禁止用地的项目列表目录。本项目选址符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》和国家有关产业政策、土地供应政策，贯彻了《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）等国家产业政策和相关规划文件。所以本项目选址是合理合法并与产业政策是相符的。

# （二）建设项目周围环境现状

1.建设项目所在地的环境现状

（1）地表水现状

本项目地表水体为东山庙河和七洪水，东山庙河经过3000m后汇入七洪水河，监测项目中评价因子除了镍超标外其他评价因子的标准指数均小于1，总体而言，建设项目所在地的地表水环境还是比较良好的。

（2）地下水现状

根据监测结果各监测点各监测因子均未超标，地下水水质监测标准指数均小于1，表明建设项目所在地周围环境的地下水水质较好。

（3）环境空气现状

在评价范围内，环境空气中SO2、NO2的小时单项质量污染指数以及PM10的日平均单项污染指数都小于1，项目拟建地区域环境空气环境质量较好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

（4）声环境现状

根据监测分析，阳山佳旺矿业有限公司建设项目厂址多个点的昼夜间噪声监测值均未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目声环境质量现状良好。

2.建设项目环境影响评价范围

（1）地表水

本项目选矿废水经过处理达标，全部循环使用于选矿生产过程，由于事故泄漏外排选矿废水的直接纳污水体为东山庙河，因此本项目水环境评价范围为东山庙河地表水评价河段3km水域。

（2）环境空气

本项目环境空气评价范围为建设项目选址所在地的中心点作为圆心，半径2.5km圆形范围内。

（3）噪声环境

本项目声环境评价范围为拟建址边界1m向外延伸200m范围内的区域，

（4）生态环境

本项目陆生生态以项目所在地及周边1km的范围。

（5）地下水环境

由于拟建项目场地地质条件复杂程度一般，含水层渗透性能较弱，调查评价工作等级为三级，评价范围确定为项目场地外扩半径1.5km的圆形区域。

（6）环境风险

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）有关规定，确定本项目风险评价等级为二级，评价范围为距离源点3km的圆形范围。
（三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1.建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况，对生态影响的途径、方式和范围

1.1项目水污染物类型、治理措施、及达标排放情况

项目产生的废水主要是选矿废水和生活污水，具体情况见下表。

表1 项目主要废水及排放情况

| 污染类型 | 主要 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 处理方式 | 排放方式 | 对生态环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选矿废水891600t/a | SS | 70mg/L | 62.412t/a | 沉淀处理 | 回用 | 回用于生产，不外排，不会对生态环境造成影响 |
|  | CODcr | 25mg/L | 22.29t/a |  |  |  |
| 生活污水1440t/a | CODcr | ≤90 mg/L | 0.130t/a | 经化粪池污水处理设施处理 | 回用 | 可回用于场地绿化 |
|  | NH3-N | ≤10 mg/L | 0.014t/a |  |  |  |
|  | BOD5 | ≤20 mg/L | 0.029t/a |  |  |  |

1.2项目大气污染物类型、治理措施、及达标排放情况

（1）粉尘

项目球磨和磁选工序采用湿式作业，工作过程中无粉尘产生，因此项目主要的矿石粉尘来源于6台破碎机和粗选堆场顶部，经分析，这几处的粉尘浓度大约在20～100mg/m3左右。粉尘颗粒物产生的原因是矿石由破碎机进入皮带输送机，再由皮带输送机进入粗选堆场的过程中，破碎矿石自由下落产生的扬尘。由于破碎的矿石粒度较大，平均粒度为50mm左右，因此粉尘的产生量比较小，在不进行降尘处理的情况下，粉尘颗粒物的排放强度约0.1kg/h·100m2，影响范围排放源50m范围内。采取的粉尘防治措施有：

①破碎、球磨工序湿式操作，并于破碎机和皮带输送机交接处设置喷水雾装置，抑制扬尘的产生；

②粗选堆场上部加盖，可以基本解决粗选堆场扬尘的产生。

（2）油烟废气

本项目职工食堂由于使用液化石油气为燃料，液化石油气为清洁能源，污染物排放甚微，但食物在烹饪的过程中会产生油烟废气。项目有员工30人，经核算厨房产生的油烟风量为4.8106m3/a，油烟产生量为0.096t/a，若不经治理直接排放会对周围环境产生不良的影响。建设单位拟采用高效静电油烟净化器处理油烟废气，将其处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中规定的小于2mg/m3后高空排放，处理后油类物质排放不至于对周围环境造成很大的影响。

1.3项目噪声排放类型、治理措施、及达标排放情况

项目运行过程中，噪声污染主要来自球磨机、破碎机和泵的噪声分贝值最大，项目各噪声源的噪声值见表2。

表2 项目噪声污染源分析

| 噪声源 | 破碎机 | 球磨机 | 泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声值dB(A) | 90 | 110 | 85 |

对于项目的噪声污染采取以下措施：

（1）破碎机和泵：单机体积较小，一般无需人工干预运转，项目只有6台中小型破碎机，两台水泵，可以考虑安装隔声罩。

（2）球磨机：球磨机单机体积较大，并且在运行过程中需要人工干预，因此不宜采用隔声罩。但球磨机与选矿机一般同时配置在主厂房内，厂房一般为封闭式，因此封闭式的主厂房可以有效地降低噪声。

通过落实以上措施确保项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

1.4项目固体污染物类型、治理措施、及达标排放情况

项目选矿可能造成环境污染和危害的因素为选矿尾矿，其主要特点是数量大。项目将产出尾矿35000t/a。建设单位已选定利用厂址西北面下方处设置尾矿库，尾矿库的主要功能有：一是贮存尾矿；二是作为磁选废水沉淀池，废水回用的处理设施。建设单位与附近砖厂签订了供销合同，将项目生产所产生的尾砂定期卖给附近砖厂作为制砖原料，以满足项目原矿石产出的尾矿贮存需要。

项目选矿废水经处理后产生的污泥属于一般固体废物，经清理收集后可与尾矿一起统一外卖给砖厂作为制砖材料。

生活垃圾实行统一存放，经收集后运至环卫部门处理。

2.建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

项目位于阳山县太平镇龙塘村亚大塘山，评价范围内敏感目标如下：

表3  评价区主要环境保护目标情况

| 项目 环境要素 | 环境敏感点 | 所处位置 | 人口 | 现状使用功能属性 | 功能区类别 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 东山庙河 | 项目 西南面约700m | / | 农业综合用水 | Ⅲ类水域功能 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 |
|  | 七洪水河 | 项目 西南面约1900m | / | 农业综合用水 | Ⅲ类水域功能 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 |
| 环境空气、 环境噪声 | 大城村居民点 | 项目 西南面约1500m | 1600人 | 乡村居住 | 环境空气二类区、声环境2类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单二级标准及《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 龙塘村居民点 | 项目 南面约900m | 4200人 | 乡村居住 | 环境空气二类区、声环境2类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单二级标准及《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 莲塘村居民点 | 项目 南面约2000m | 3400人 | 乡村居住 | 环境空气二类区、声环境2类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单二级标准及《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

莲塘村

大城村

图2  项目周边主要环境保护敏感目标

3.主要环境影响及其预测评价结果

3.1对环境空气影响

项目主要大气污染源为矿石破碎作业产生的粉尘颗粒物，因此选取PM10作预测评价因子。根据前述工程分析及同类项目的相关资料可知：

（1）在正常情况下，如对产生粉尘颗粒物的破碎机排料口处和破碎矿石入粗选堆场采取喷水雾降尘，颗粒物排放强度约0.01kg/h·100m2此时的大气污染源强称为正常源强；

（2）如果不采取降尘措施，根据颗粒物排放强度约0.1kg/h·100m2此时的大气污染源强称为事故源强。

根据粉尘颗粒物排放形式和特点，可将其视为一个无组织排放的面源。采用环境保护总局推荐的大气估算模式（screen3system）进行估算。根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则  大气环境》，采用污染物最大地面浓度占标率Pi和其对应的D10%确定评价等级。

根据估算结果：

（1）当正常排放时：估算模式已考虑了最不利的气象条件，扬尘在常风向下最大落地浓度为5.696µg/m3，最大落地浓度占标率为1.27 %<10%，最大落地浓度距离为142m.预测结果表明，拟建项目只要落实好降尘措施，可减少扬尘的产生量，就能保障对大气环境的影响不大。

（2）当事故排放时：估算模式已考虑了最不利的气象条件，扬尘在常风向下最大落地浓度为56.96µg/m3，最大落地浓度占标率为12.66%>10%，最大落地浓度距离为142m.预测结果表明，建设项目在没落实降尘措施的情况下，本项目产生的扬尘对大气环境会造成一定的影响。

通过以上预测结果看出，正常排放时，项目扬尘对周围大气环境影响较小，当事故排放最大落地浓度占标率为12.66%，对周边的空气环境会造成一定的影响。因此，项目建成后必须切实落实废气处理设施，加强治理，确保达标排放，使其排放浓度和总量进一步减少，减小对周围大气环境的影响，以及对厂址西南面900米外的龙塘村的影响。

3.2对水环境影响

项目工业废水为选矿废水，经过选厂西北面的尾矿库沉淀处理达标后，全部循环使用于生产工艺流程。当尾矿库出现事故泄漏的情况时，选矿废水将沿尾矿坝泄洪渠道排放，其直接纳污水体为本项目南面的东山庙河。

本项目选矿废水的排放情况分为3种：

（1）废水经处理后全部回用，选矿废水实现零排放；

（2）全部达标排放，即选矿废水只是经过尾矿库沉淀处理后去除大部分悬浮物，排放的废水中的污染物浓度达到排放标准限值，废水全部排放，其选矿废水的循环使用率为0%；

（3）超标排放，即建设项目在营运期内尾矿库贮存的选矿废水出现事故性排放，选矿废水未经处理直接排放至评价区河段流入项目南面的地表水，造成的废水污染事故最大排放量。

项目选矿废水特征污染物为SS。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境（HJ/T2.3-93）》的规定以及受纳水体的水质特征，选择SS和CODcr作为水环境影响评价因子。

根据工程分析，本评价主要预测枯水期项目废水排放对东山庙河、七洪水河的影响。

预测结果及评价：

①废水全部达标排放时，本项目生产废水未循环使用而排放的情况下，悬浮物和化学需氧量在项目东山庙河3km地表水中，SS对地表水体浓度的贡献值为8.1517mg/L。化学耗氧量最大预测浓度贡献值为10.5691mg/L。悬浮物和化学耗氧量指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，对水体相对影响不大。

②废水超标排放时，本项目生产废水未经处理直接排放的情况下，悬浮物和化学需氧量在项目东山庙河3km地表水中，SS对地表水体浓度的贡献值为139.7427mg/L，化学耗氧量最大预测浓度贡献值为28.0369mg/L。悬浮物尚在参考标准值(150mg/L)范围内，化学耗氧量超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准1.4倍，本项目废水流量占河水流量的13.18％，因此项目事故排放的废水会对东山庙河造成一定的影响。

通过预测结果看出，废水在正常达标排放时，本项目评价河段地表水控制在Ⅲ类水质标准以内，对水体相对影响不大。但是废水在事故排放状态下，悬浮物排放浓度超出广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值，会增加东山庙河的污染负荷，降低了水环境容量，因此应严格杜绝不达标排放的情况出现。项目建成后仍需要切实落实污水处理设施，加强治理，确保达标排放，使其排放浓度和总量进一步减少，确保不对东山庙河产生不良影响。

项目生活污水的产生量约1440t/a，污水中含化学需氧量、氨氮、动植物油等污染因子，拟对生活污水采取三级化粪池装置进行处理，经处理后，生活污水中污染物浓度大为减少，回用于绿化灌溉，对水环境影响不大。

3.3 对声环境影响

由预测结果知，破碎机、球磨机、泵等在未采取相应的降噪措施时，破碎机在60m范围内噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值；球磨机在320m范围内噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值；泵在50m范围内噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。这表明项目建成运行后，选矿机械设备在厂区内若没有设置建筑围墙、室内隔离噪声的屏障等噪声污染控制措施，则项目建成后将对周围声环境和居民造成一定的影响。

因此，建设单位在设计时应考虑对破碎机、球磨机、泵采取适当的减振、隔声；使用低噪声的环保产品；破碎机、球磨机均应设置在厂房内，并且远离住宅一侧。经综合治理后保证各设备产生的噪声传到厂界外1m时达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，则拟建项目建成后对周围的声环境和居民影响不大。由于与厂区最近距离的居民点龙塘村距离选厂900m，因此选厂的生产噪声对龙塘村环境敏感点的影响较小。

3.4 固废对环境的影响

项目主要的固废为尾矿，该项目的尾矿属一般固体废物，考虑综合利用，拟作为烧结砖、沙砖生产原料。尾矿可以实现回收利用处置，不排入自然环境，因此，对周围环境污染不大。

项目运行期间，尾矿库造成的景观破坏是难以避免的；当选厂服务年限满期后，可对尾矿库进行复垦绿化，恢复原貌。

通过上述处理，拟建项目产生的固体废物可得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。

3.5 项目对生态环境的影响

项目选矿厂和尾矿库等设施占用的绿地使区域的绿地面积有所减少，并在局部范围内切断了绿地的连通性，但影响的程度和范围较小。且由于项目的规模属于小型，项目营运期对生态环境影响不大，不会导致任何动植物种类的濒危，对生物多样性的影响不大。

3.6 项目对地下水环境的影响

拟建项目运营期环境影响因素主要为生活垃圾、尾矿废水渗漏水等。以上污染因素如不加以管理，固体废物乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。

（1）生活垃圾

拟建项目运营期产生的生活垃圾，将被集中堆放于有防渗措施的区域，统一收集后由环卫部门定期运走集中处理，避免了遭受降雨等的淋滤产生污水，不会影响地下水。

（2）尾矿废水

项目尾矿废水对地下水环境的影响不仅表现在渗漏量的多少，还与最后到达地下水体时污水中可能含有的污染物质有关。项目废水污染物主要是重金属元素，其中较为突出的是重金属Pb、As。但由于废水循环使用不外排，随着生产的不断进行，废水中重金属含量将不断升高的趋势；如存在地质断层、溶洞或地下水水位较高时，废水渗漏较为严重，这种情况下废水会导致地下水水质重金属含量超标。

根据尾矿库及周边的地下水文资料以及地质勘探资料。项目所在地地质结构简单，项目所产生的废水虽存在污染地下水的可能，但由于岩层渗透性差，地下水富水程度低，因而其污染程度范围较小，污染程度低。尽管对地下水污染影响可能较小，但仍需对尾矿库实行科学管理，加强防渗措施，以控制地下水受到污染。

拟建项目在开发建设阶段，应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。同时建设一定规模的生态绿地是解决雨水下渗补充地下水资源的有效途径。绿地不仅渗透能力强，而且植物根系能对雨水径流中的悬浮物、杂质等起到一定的净化作用。

4.污染防治措施、执行标准、达标情况及效果,生态保护措施及效果

4.1 废气污染源环保措施及达标排放

选矿过程中的产生的粉尘，拟对粉尘排放点设置相应通风除尘系统，收集下来的粉尘颗粒物返回各个相应破碎作业的运输皮带，经除尘后废气能够达标排放。但是，考虑到各个除尘点的颗粒物粒度已经达到最终破碎的粒度要求，不必返回各个运输皮带，因此可将收集下来的颗粒物集中后直接进入粗选堆场，作为进入球磨机的原料。

鉴于粉尘颗粒物预测有超标现象，建设单位要强化废气治理措施，破碎、球磨工序坚持采用湿式操作；在破碎机进料口、卸料口上方设密闭吸风罩，将含尘废气抽入排气管，经水膜除尘后，经15m高排气筒排放。必要时在各扬尘点安装吸尘罩，然后强制抽风送至除尘室进行除尘处理，并实行密闭化生产，以全面实现达标排放；粗选堆场上部加盖，可以基本解决粗选堆场扬尘的产生。

4.2 废水污染源环保措施及达标排放

（1）选矿废水

选矿废水直接排入尾矿库，正常情况下经尾矿库、沉淀池净化后全部返回选矿厂生产线回用，不外排。应有专人负责尾矿库、废水排放和澄清水回送管道、泵站的维护管理，以使选矿废水正常排入尾矿库，处理后的澄清水全部得以循环使用。

选矿废水的主要污染物为悬浮物。选矿工艺要求的磨矿粒度较粗，平均粒度约0.2mm，废水中的悬浮物沉降速度快。建设单位拟建的尾矿库作为沉淀设施，其面积较大，废水有足够的停留时间进行沉淀。根据同类项目相关资料，预计经过尾矿库沉淀的选矿废水中SS小于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中的标准限值（≤70mg/L）。

选矿工艺生产用水对于水质的要求并不太高，只要求其中悬浮性的泥土含量不太高即可，对回用的选矿废水，泥质悬浮物很少，主要是尾矿砂悬浮物，废水中悬浮物浓度大约低于70mg/L可直接回用，因此在工艺上废水全部回用是可行的。

此外，由于建设项目必须每天抽取厂址南面的东山庙河补充新鲜水。为保证东山庙河下游的水流量不变，项目单位必须避开东山庙河下游用水高峰期（昼间），利用夜间抽取下一个工作日生产所需的新鲜水量。因为全部使用新鲜水受限制，因此建设单位需要将选矿废水全部循环使用以保证选矿用水。

（2）生活污水

项目拟设员工35人，生活污水排放量较少。生活污水经化粪池污水处理设施处理后用于绿化浇灌，对水环境的影响不大。

4.3 噪声污染源环保措施及达标排放

项目运行过程中，噪声污染主要来自球磨机、破碎机和泵的噪声分贝值最大，对于项目的噪声污染采取以下措施：

（1）破碎机和泵：单机体积较小，一般无需人工干预运转，项目只有6台中小型破碎机，两台水泵，可以考虑安装隔声罩。

（2）球磨机：球磨机单机体积较大，并且在运行过程中需要人工干预，因此不宜采用隔声罩。但球磨机与选矿机一般同时配置在主厂房内，厂房一般为封闭式，因此封闭式的主厂房可以有效地降低噪声。

通过以上措施治理后确保项目厂界外1m时达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.4 固体废物环保措施

选矿的固体废弃物是主要是尾矿，每年产生量为35000t。尾矿砂为一般固体废物，建设单位与附近砖厂签订了供销合同，将项目生产所产生的尾砂定期卖给附近砖厂作为制砖原料，以满足项目原矿石产出的尾矿贮存需要。尾矿坝堤坝外用浆砌石护坡，尾矿坝采取边使用边加高的形式持续修建梯级尾矿库，尾矿库建设和服役期满后进行绿化种植树木的水土保持措施，以修复生态环境。

项目选矿废水经处理后产生的污泥属于一般固体废物，经清理收集后可与尾矿一起统一外卖给砖厂作为制砖材料。

生活垃圾实行统一存放，经收集后运至环卫部门处理。

5.环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

5.1风险分析预测结果

项目一旦发生尾矿坝破坏，尾矿库存贮的尾矿将泄漏出。按最大库容计算，最大尾矿泄漏量预计有7.5×104t。如果发生尾矿坝被破坏，7.5×104t尾矿泄漏，80%的尾矿冲入河水渠道，尾矿短时间进入河流，若此间逢雨季，将引起河流水质悬浮物浓度升高。

尾矿坝按照《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）进行设计，主坝为石砌坝，洪水重现期设计标准为100年一遇，校核标准1000年一遇。项目地处粤北，不属于地震活跃地区，发生地震的可能性以及发生冻融的可能性都极小。因此，只要按照《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）进行设计施工，发生尾矿坝坍塌的可能性不大。

5.2风险防范措施

（1）管理措施

①加强岗位技术培训，将易发生散排及尾矿（废水）事故排放的岗位及时间（交接班等）的管理控制纳入经常性考核指标中。

②健全相应的应急响应制度，尽量从源头截住散排及事故性排放现象；并在发生事故时能迅速采用已制订的相应应急控制措施。

③加强日常安全管理和督察，设置事故预警系统和事故报警装置。生产中严格执行国家和行业的安全生产规范、规程。

（2）工程措施

①对易发生矿物散排的设施尽量采用封闭及半封闭措施，控制矿物散失。

②完善厂内各池体间的应急输送管道，确保事故状态时的尾矿及废水能极时地送入厂内事故水池内。

③建设项目严格按照《建筑抗震设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的保护接地设计规范》、《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》等规定要求设计、施工，制定严格的安全生产制度，设置安全管理机构。

（3）项目尾矿库矿浆管输的要求：

①项目应加强管线的正常维护，输送空压机等设备应有备用，避免输送过程设备故障造成输送动力不够，出现凝结的现象。矿浆输送完成后应及时冲洗管道，保证管道的畅通。一旦出现管道堵塞或破裂的情况，应及时处理，溢散的矿浆要立即收集，集中覆土掩埋。具体要求为：厂区组成专职检查小组，24小时不间断巡视；一旦发现险情，必须在10分钟内赶到现场，立即停机换管；对泄漏的矿浆，及时清理，确保不对周围环境造成明显污染；定期（每2年）更换矿浆输送管道。上述要求《防治尾矿污染环境管理规定》的相关规定。

②制定防止尾矿排入河流的应急处理预案：

为有效控制尾矿排放，减少或消除尾矿入河流污染，确保一旦发生尾矿浓缩与输送系统故障或非正常状态，能及时采取有效措施，控制或减少尾矿排放。

（4）消防

厂区内电气用房属中级灭火等级，其它车间属轻级灭火等级，应按《建筑灭火器配制设计规范》(GBJ140-90)1997年版，配置灭火器。严格按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版，进行建筑防火设计，并配备相应的灭火器。

（5）事故应急池

为了确保下游水体水质不受污染，本项目依托现有事故水池（与消防事故水池共用），对可能出现的溢流水以及其他事故性排水进行收集，最后返回高位水池循环利用。由于本技改项目不涉及新增用地，尾矿增加量较少，现有事故水池能够满足项目建成后的需求。

环评要求，出现事故时，选厂应停止生产，待恢复正常后，方可重新生产。

5.3应急预案

（1）事故应急组织机构

①应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心。厂区总负责人任应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心主任，有关部室及生产车间的领导均为成员、安全环保部和保卫科是厂区管理安全生产的职能部门，配有专职管理干部，车间和班组也有兼职安全员，基本形成了“三级”安全管理体系。

②技术支援中心。厂总工程师任技术支援中心主任，各科室的工程师和技术人员为成员，提供必要的事故应急技术保障，并且调动救援装置。救援抢险队组成：为抢险抢修队队长，本厂各职能部门和全体员工都负有事故应急救援的责任，为救援抢险队员，其任务主要是担负本厂各危险事故的救援及处置。

职责：负责应急抢险的技术工作；负责人员实施应急抢救工作；协助总指挥做好事故的报警、灭火、情况通报和现场有害物质处置工作；负责协助总指挥的抢修现场指挥。

③应急通讯中心。应急通讯中心是联系厂区应急组织的纽带，是与外界应急组织交换信息的桥梁，确保应急信息上传下达畅通无阻，在技术支援中心出现技术难题，需利用公司内配置的电话、对讲机、广播等通讯设施，随时与外界技术专家、指挥部和消防队联系，提供不间断的通讯保障。

（2）事故应急演练

事故应急救援预案编制后，应测试应急预案和实施程序的有效性，了解各个应急组织机构的响应和协调能力，检测应急设备装置的应用效果，确保应急组织人员熟知他们的职责和任务。实施定期的应急救援模拟训练，提高各个应急组织机构的应急事故的处理能力，不断改进和完善事故应急预案。

（3）事故应急程序

当发生重大事故时，首先以自救为主。根据对事故进行的应急分级，选择需要的应急预案，启动应急组织机构的职能，依据应急预案进行营救，在进行自救的同时，向上一级救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序依据国家应急救援体系建设方案执行。

①最早发现者应立即向厂办公室报警，并采取一切妥当办法果断切断事故源。

②厂办接到报警后，应迅速通知有关部门，下达应急救援预案处置指令，同时发出警报；

③应急领导小组组长及消防队和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场；

④发生事故的所在场所，应迅速查明事故发生源点，泄露部位和原因，凡能阻止泄漏，而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告；

⑤救援抢险队到达事故现场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救；

⑥对于不同等级（一级、二级、三级）应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。

（4）事故应急救援保障

为能在事故发生后，迅速准确地有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施为：

①落实应急救援组织和人员。每年初，进行一次组织调度与培训，确保救援组织落实；

②按照任务分工，作好物资器材准备，如：必要的指挥通讯，报警，洗消，消防，防护用品，检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状况；

③定期组织救援训练和学习，每年演练两次，提高指挥水平和救援能力；

④对本厂员工进行经常性的应急救援常识教育；

⑤建立完善的各项制度。值班制度，建立昼夜值班制度；检查制度，每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况；总结评比工作，与安全生产工作同检查同评比，同表彰同奖励。

6. 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

（1）本项目破碎转运废气采用喷雾除尘系统收集，其方案技术成熟，安全可靠。除尘灰可综合利用，满足了循环经济的要求。产生的废气污染物能满足达标排放的要求，因此从技术、经济角度是可行的。

（2）选矿废水处理后回用作生产用水，生活污水处理达标后回用于厂区绿化用水，不外排。污水处理方案技术可靠、经济可行。

（3）本项目尾矿送项目西北面下方的尾矿库堆存，尾矿库能够容纳本项目尾矿，项目固废处置措施技术可靠、经济可行。

（4）噪声源的降噪隔间措施技术成熟可靠，经济可行。

7. 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

项目采取了一系列环保和污染防治措施，使生产线各种污染物的排放均做到达标排放。本工程体现了“以防为主、综合治理”、清洁生产及总量控制的原则。建设项目环保投资100万元，占总投资的10%，其中尾矿库投资35万元，占环保投资的35%。环境经济损益分析表见下表。

表4  环境经济损益一览表

| 序号 | 环境经济指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境费用指标 | 13 |
| 2 | 环境损失指标 | 7.2 |
| 3 | 环境效益指标 | 162.918 |
| 4 | 年净效益 | 142.718 |
| 5 | 环境经济效费比 | 11.53 |

上述环境经济损益分析结果表明，本建设项目在运行投产后将获得年净效益142.718万元/年的环境经济效益。环境经济效费比为11.53，远大于1，因此该投资项目的环境保护方案在环境经济上是非常合理的。由此可见本项目的环境保护设施建成后的环境效益非常可观，尤其是在水和固体废物治理方面，意义非常突出。

8.建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施

根据项目的外环境关系可知，该范围内无环境敏感点，不涉及搬迁。同时环评要求：在该范围内，当地政府规划部门在此距离范围内不得再建居住用房、文教、医院等敏感设施以及与本项目不相容的企事业单位。

9.建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

项目设有环保工作领导小组及环保专项工作小组，负责全厂的环境保护管理、污染治理及科研、环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调等工作。

常规监测：包括废水、废气、声源的监测，主要针对污染源；

事故检测：事故发生后，对污染物产生量、扩散范围和方向进行跟踪监测、报警，并对事故后的环境状况进行测报。

⑴大气监测

对选矿厂主要大气污染源进行定期监测，监测项目为粉尘颗粒物，可委托环境监测部门完成，监测频率为半年监测一次。

⑵废水监测

在生产废水处理设施的出入水口进行采样分析，分析项目为：pH值、悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、硫化物、砷、铁、锰、铜、锌、镉、铅、镍、六价铬等15项。大部分监测项目可委托环境监测部门完成，厂部可承担少量简单的监测项目，如排放水的悬浮物。监测频率为一季度监测一次。

⑶噪声监测

建立定期厂界噪声监测制度，对厂界周围环境进行环境噪声监测，可委托环境监测部门完成，监测频率为一年监测一次。

# （四）公众参与

11 .1公众参与的对象、方法、形式

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，本次公众参与采用网上公示、张贴公告和向公众发放调查表格的形式，开展两次公示。

调查以代表性和随机性相结合为原则，所谓代表性是指被调查者应来自社会各界，具有一定比例。随机性是指被调查者的选择应具有统计学上的随机抽样的特点，在已确定本类型的人群中，随机抽取调查对象，调查对象的选择应是机会均等，公正不偏，不带有调查者个人感情色彩的主观意向。调查表格的设计选择了与公众关系最为密切的问题作为调查内容。其次，为节省被调查者填写时间与统计方便，调查回答多以选择划“√”方式进行。具体表格形式见下表。本项目环境影响评价公众反应调查共发放100张调查表，收回100张，回收率为100%。

表5  阳山佳旺矿业有限公司年选10万吨铁矿石项目环境影响评价公众参与调查表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 男 女 |  | 工作单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住址 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 年龄 |  |
| 文化程度 |  | 小学及以下 初中 高中及中专 大专及本科 本科以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业 | 公务员 教师 技术人员 工人 农民 学生 私营业主 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 | 1、项目概况 阳山佳旺矿业有限公司拟投资1000万元，在阳山县太平镇龙塘村亚大塘山新建年选10万t/a铁矿石项目，工程占地面积29000m2，均为山地。 2、工程污染分析及处理措施 （1）废气：工艺生产过程会产生粉尘，拟采取喷雾抑尘等环境保护措施，经处理达标排放。周围环境空气，符合二类功能区的二级环境标准要求； （2）废水：生产过程中会产生选矿废水，废水含悬浮物和化学需氧量等，经处理后废水全部循环使用，能够符合清洁生产技术标准和地表水Ⅲ类功能区的要求； （3）固废：主要是尾矿和生活垃圾。生活垃圾实行定时、定点、分类收集，统一交由环卫部门处理。尾矿贮存在所选定具有防渗措施的尾矿库内，定期卖给附近砖厂作为制砖原料； （4）噪声：生产机器设备等产生的噪声，经采取阻尼、隔声、消声器、合理的建筑布局等措施后，排放的噪声能够符合所在环境功能区域的环保要求。 为了在该项目建设前广泛听取各方面的意见，以促进做好该项目的环境保护工作，特制定本表，诚恳希望各位人士热情支持，认真填写。多谢合作！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．您对本项目是否了解？ |  |  |  | □很清楚 □了解一些 □不了解 |  |  |  |  |  |  |
| 2．您认为目前项目选址周围的环境质量现状如何？ |  |  |  | □很好 □不好，存在如下问题：噪声污染（ ） 大气污染（ ） 水污染（ ） 垃圾污染（ ） 造成上述环境问题的原因是 |  |  |  |  |  |  |
| 3．您认为本项目的选址是否合理？ |  |  |  | □合理 □不合理 □不清楚 |  |  |  |  |  |  |
| 4．您认为本项目建成后对周围环境造成的影响主要是： |  |  |  | □水污染 □大气污染 □噪声污染 □固废污染 □其它 |  |  |  |  |  |  |
| 5．您认为该项目建设和运营中采取的措施是否完善？ |  |  |  | □是 □否 □不了解 |  |  |  |  |  |  |
| 6．您认为本项目的建设对该地区经济发展是否有利？ |  |  |  | □非常有利 □比较有利 □不利 □不清楚 |  |  |  |  |  |  |
| 7．如果本项目按照环保的要求对各种污染物等进行治理，确保达标排放，您是否支持本项目的建设？ |  |  |  | □支持 □不支持 □无所谓 |  |  |  |  |  |  |
| 8．您对本项目建设在环保方面有何意见和建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.2调查对象

按照力求普遍，重点突出的原则，以项目周围环境敏感点的村民（包括居民、附近单位员工）作为公众参与调查的对象。本项目问卷调查范围为项目建设所涉及的太平镇、龙塘村等公众。

11.3公众意见归纳分析与说明

本项目网上公示期间，未收到任何反馈意见，公众调查意见主要来自现场调查走访以及发放调查问卷。调查结果统计如下：

（1）在接受调查人员中，有85%表示很清楚本项目，15%人员表示对本项目了解一些，没有不了解的。

（2）在接受调查人员中，全部（100%）认为目前项目选址周围的环境质量现状很好。

（3）对于本项目的选址是否合理问题，认为本项目选址“合理”的有57人，占95%，另有5%群众表示不清楚。

（4）在接受调查的群众中有10%认为本项目建成后对周围环境造成的影响主要是水污染，5%认为主要影响还是大气污染，5%认为是噪声污染，26.7%认为是固废污染，53.3%认为是其它。

（5）在接受调查人员中96.6%认为本项目建设和运营中采取的措施完善，1.7%表示还不够完善，另有1.7%表示不了解。

（6）在接受调查的人员中93.3%认为本项目的建设对该地区经济发展非常有利，6.7%表示项目的建设对该地区的经济发展比较有利。调查中发现，在了解本项目的基础上，接受调查的人员都支持本项目的建设。

（7）另有部分群众提出，要加强项目生态恢复措施和水土保持措施，以免造成水土流失。

11.4 公众参与结论

从公众意见调查的结果看，大多数人对项目的建设持肯定态度，但对可能引起水质污染仍是群众没有认识到而需要高度重视的环境问题，对群众意识到的生态恢复问题，对此应当引起建设单位的高度重视。建设单位除了要对水污染治理措施切实落实外，还应当把有关的污染治理行动在群众中进行宣传，公开治理行动和结果，使得污染治理的状况更加透明化，接受公众的监督，保证公众的合法的环境权益不受侵害而得到充分的保障。

# （五）环境影响评价结论

阳山佳旺矿业有限公司年选10万吨铁矿石项目有利于阳山县的经济发展，符合有关产业政策。在严格执行国家和广东省有关矿山开发建设等一系列法律法规、规范标准和政策的前提下，在认真落实环评提出的污染治理措施和风险防范措施的前提下，可实现污染物达标排放；能达到清洁生产的基本要求，对周围环境敏感点的影响很小；从环境保护的角度看，本项目的建设是可行的。

# （六）联系方式

建设单位名称及联系方式

建设单位：阳山佳旺矿业有限公司

地址：广东省清远市阳山县太平镇龙塘村亚大塘山

联系人：彭先生

电话：18607531280

承担环境影响评价的单位和联系方式

环评单位：河南蓝森环保科技有限公司

联 系 人：袁工

联系电话：0371-65826709

联系地址：河南省郑州市农科路38号3号楼1801号

Email：lansenhb@126.com