- 监 测 报 告

(阳山)环境监测 （水） 字[2017]第(33)号

| 委托单位： | 阳山县环境保护局 |
| --- | --- |
| 受测单位： | 连江河阳山段 |
| 项目名称： | 地表水 |
| 监测类别： | 常规监测 |
| 报告日期： | 2017年 9月15日 |

阳山县环境监测站

说 明

1. 本报告无本站印章、骑缝章无效。

2. 本报告仅对本次来样或自采样负责。对本报告若有疑问，请向本站提出，来函来电请注明报告编号。无法保存、复现的样品不接受复检。

3. 本报告涂改无效，监测报告无编写人、审核人、签发人等签字无效。

4. 未经本公司书面批准不得复制报告；复制报告未重新加盖本站印章无效。

5. 本检测报告无CMA标识，则不具有社会证明作用。

6. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

本机构通讯资料：

单位名称: 阳山县环境监测站

联系地址：广东省清远市阳山县文昌路人民防空大楼四楼

邮政编码：513100

联系电话：0763-7805419

传    真：0763-7801492

- 任务来源

受阳山县环境保护局委托，我站对阳山县连江河阳山段大海村、坪心村、盐田村进行采样监测，监测结果参考《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1二级标准限值及表2标准限值进行评价。

- 采样信息

采样方式：手工瞬时采样

采样时间：2017年9月7日

采样人员：陈淑芳、梁婷珍、邓伟杰、唐凯欣

采样地址：黎埠镇大海村、阳城镇坪心村、青莲镇盐田村

采样依据：《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）

采样示意图：见下图。

样品状态描述：无味，呈黄色，水面无明显油膜及漂浮物

样品分析时间：2017年9月7-12日

采样示意图：

- 监测方法、分析仪器及检出限

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 仪器型号 | 出厂编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB/T 13195-1991 | TM902C型便携式数字温度计 | 201213271 | 0.1℃ |
| 2 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | PhSJ-3F型pH计 | 600811N0013070015 | 0.1 |
| 3 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 | BT224S型精密电子天平 | 23690712 | 4mg/L |
| 4 | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-930原子荧光光度计 | 930-1211969 | 3.0×10-4mg/L |
| 5 | 铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 | PinAAcle900T型石墨炉/火焰原子吸收分光光度计 | PTCS13082102 | 0.001mg/L |
| 6 | 铅 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 7 | 锌 |  |  |  | 0.05mg/L |
| 8 | 镉 |  |  |  | 0.001mg/L |
| 9 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.004mg/L |
| 10 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | PinAAcle900T型石墨炉/火焰原子吸收分光光度计 | PTCS13082102 | 0.03mg/L |
| 11 | 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 12 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.025mg/L |
| 13 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB7489-87 | 25mL玻璃滴定管 | - | 0.2 mg/L |
| 14 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定容量法和分光光度法 HJ 484—2009 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.004mg/L |
| 15 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 3.0mg/L |
| 16 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989 | 25mL玻璃滴定管 | - | 0.5mg/L |
| 17 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | LRH-250A型生化培养箱 | THA0911730Y | 0.5mg/L |
| 18 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.0003mg/L |
| 19 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法HJ637-2012 | OIL420A型红外分光测油仪 | 02120211 | 0.01mg/L |
| 20 | 电导率 | 水质 电导率的测定 实验室电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局 2006年 | DDSJ-308A型数字显示电导率仪 | 610700N0013090015 | 1（25℃）μS/cm |
| 21 | 总磷 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.01mg/L |
| 22 | 总氮 | 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.05mg/L |
| 23 | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 HJ/T 84-2016 | ICS-900型离子色谱仪 | 16032440 | 0.007mg/L |
| 24 | 氟化物 |  |  |  | 0.006mg/L |
| 25 | 硫酸盐 |  |  |  | 0.018mg/L |
| 26 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.005mg/L |
| 27 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 | DMP-9082型恒温恒湿培养箱 | 164464 | - |
| 28 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-930原子荧光光度计 | 930-1211969 | 4.0×10-5mg/L |
| 29 | 硒 |  |  |  | 4.0×10-4mg/L |
| 30 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.05mg/L |
| 31 | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 HJ/T 84-2016 | ICS-900型离子色谱仪 | 16032440 | 0.016 mg/L |
| 32 | 亚硝酸盐（氮） |  |  |  | 0.016 mg/L |

四、监测结果

单位：mg/L(pH无量纲、水温℃、电导率μS/cm 除外)

| 序号 | 采样点位及样 品编号 | 大海村 | 坪心村 | 盐田村 | 参照值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测项目 | CDB17090702 | CDB17090703 | CDB17090704 |  |
| 1 | 水温 | 24.3 | 31.5 | 30.0 | - |
| 2 | pH | 7.91 | 7.87 | 7.82 | 6-9 |
| 3 | 悬浮物 | 4 | 6 | 7 | - |
| 4 | 砷 | 4.0×10-4 | 6.0×10-4 | 5.0×10-4 | ≤0.05 |
| 5 | 铜 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ≤1.0 |
| 6 | 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.01 |
| 7 | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
| 8 | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 |
| 9 | 六价铬 | 0.008 | 0.008 | ## 0.010 | ≤0.05 |
| 10 | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
| 11 | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.1 |
| 12 | 氨氮 | 0.095 | 0.195 | 0.344 | ≤0.5 |
| 13 | 溶解氧 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | ≥6 |
| 14 | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 15 | 化学需氧量 | 1.92 | 4.52 | 5.50 | ≤15 |
| 16 | 高锰酸盐指数 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | ≤4 |
| 17 | 五日生化需氧量 | 1.2 | 2.9 | 3.0 | ≤3 |
| 18 | 挥发酚 | 0.0011 | 0.0013 | ## 0.0014 | ≤0.002 |
| 19 | 石油类 | -1 | -1 | # -1 | ≤0.05 |
| 20 | 电导率 | 127 | 133 | 142 | - |
| 21 | 总磷 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ≤0.1 |
| 22 | 总氮 （不参与评价） | 0.73 | 1.15 | 1.57 | ≤0.5 |
| 23 | 氯化物 | 0.671 | 0.562 | 0.565 | ≤250 |
| 24 | 氟化物 | 0.058 | 0.049 | 0.057 | ≤1.0 |
| 25 | 硫酸盐 | 3.20 | 3.56 | 3.75 | ≤250 |
| 26 | 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 |
| 27 | 粪大肠菌群 （不参与评价） | 447 | 9820 | 9800 | ≤2000 |
| 28 | 汞 | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L | ≤0.00005 |
| 29 | 硒 | 4.0×10-4L | 4.0×10-4 L | 4.0×10-4L | ≤0.01 |
| 30 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 |
| 31 | 硝酸盐（氮） | 0.247 | 0.297 | 0.464 | ≤10 |
| 32 | 亚硝酸盐（氮） | 0.016L | 0.040 | 0.051 | - |
| 备注 | - 未检出项目用“检出限+L”表示； - 未检测项目用“-1”表示 |  |  |  |  |

五、结果评价

监测数据表明，连江河阳山段大海村、坪心村、盐田村两个监测断面的水质均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1二级标准限值及表2标准限值，达到Ⅱ类水质要求(总氮、粪大肠菌群不参与评价)。

————结束————

编制：           审核：           签发：          日期：